| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/ 2003/15 17 décembre 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29)

(Cent vingt-neuvième session,

11-14 mars 2003, point 4.2.13 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 4 AU RÈGLEMENT No 107

- (Véhicules à deux étages)

Transmis par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSG à sa quatre-vingt-troisième session et il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base du document  TRANS/WP.29/GRSG/2002/7, sans modification (TRANS/WP.29/GRSG/62, par. 12).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 5.7.9.6.2.2, modifier comme suit :

"5.7.9.6.2.2	Intrusion d’un élément de structure, sous réserve que celui-ci s’inscrive dans un triangle dont un sommet est situé à 70 cm au-dessous du toit, et dont la base opposée, large de 10 cm, est située dans la partie haute de l’espace considéré et adjacente à la paroi latérale du véhicule (fig. 10 de l’Annexe 3);"

Annexe 3, figure 10, modifier comme suit :

"Figure 10

INTRUSION AUTORISÉE D’UN ÉLÉMENT DE STRUCTURE

(voir le paragraphe 5.7.9.6.2.2)

|  | I (cm) min. |
| --- | --- |
| Classe I | 40 à 50 (35 cm min. aux passages de roue et au compartiment moteur) |
| Classe II |  |
| Classe III |  |

"

_____________