| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/2003/23 4 avril 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

(Cent trentième session, 24-27 juin 2003,

point 4.2.7 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 10 AU RÈGLEMENT No 23

- (Feux-marche arrière)

Transmis par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa quarante-neuvième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base des parties appropriées des documents  TRANS/WP.29/2002/GRE/32 et TRANS/WP.29/GRE/2002/35, sans modification (TRANS/WP.29/GRE/49, par. 116 et 117).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 1.3, modifier comme suit:

Paragraphe 1.3, modifier comme suit:

″1.3	par ″feux-marche arrière de ‘types’ différents″, des feux-marche arrière présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

−			la marque de fabrique ou de commerce,

−	les caractéristiques du système optique,

−	l’adjonction d’éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption, et

−	la catégorie de la lampe à incandescence.

La couleur de la lampe à incandescence ou la couleur d’un filtre quelconque n’entraîne pas de changement de type. ″

Ajouter un nouveau paragraphe 7.2, ainsi conçu :

″7.2	Il faut déterminer les limites de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du dispositif de signalisation. ″

____________