| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/2003/33 4 avril 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

(Cent trentième session, 24-27 juin 2003,

point 4.2.25 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 2 AU RÈGLEMENT No 99

- (Sources lumineuses à décharge)

Transmis par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa quarante-neuvième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRE/2002/40, tel qu'il a été modifié (TRANS/WP.29/GRE/49, par. 120 et 121).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Table des matières,

ANNEXES, modifier la liste comme suit:

"Annexe 1	 Feuilles concernant les sources lumineuses à décharge

Annexe 2	 Communication concernant ………

…………."

Texte du Règlement,

Annexe 1, remplacer l’ancienne annexe 1 par la nouvelle (voir les pages ci-après).

Annexe 4, paragraphe 10, modifier comme suit:

"……..…

La figure ci-après montre la zone de tolérance de couleur pour la lumière blanche et la zone de tolérance restreinte pour les sources lumineuses à décharge D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R et D4S."

Annexe 5, remplacer l’ancienne annexe 5 par la nouvelle (voir la dernière page).

Annexe 1, modifier comme suit :

"Annexe 1

FEUILLES CONCERNANT LES SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE

Liste de catégories des sources lumineuses à décharge et les numéros des feuilles appropriées :

| Catégorie de la source lumineuse à décharge |  | Numéro de feuille |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1 à 7 |
| D1S |  | DxS/1 à 6 |
| D2R |  | DxR/1 à 7 |
| D2S |  | DxS/1 à 6 |
| D3R |  | DxR/1 à 7 |
| D3S |  | DxS/1 à 6 |
| D4R |  | DxR/1 à 7 |
| D4S |  | DxS/1 à 6 |

Liste des feuilles pour les sources lumineuses à décharge et leur ordre dans l'annexe présente :

| Numéro de feuille |  | S'applique pour les sources lumineuses à décharge des catégories |
| --- | --- | --- |
| DxR/1 à 7 |  | D1R, D2R, D3R et D4R |
| DxS/1 à 6 |  | D1S, D2S, D3S et D4S |

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxR/3.

3/	Par rapport à l’axe de référence, lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à ± 0,5 mm selon la direction B et + 1 mm et - 0,5 mm selon la direction A.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/2

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxR/3.

3/	Par rapport à l’axe de référence, lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à ± 0,5 mm selon la direction B et + 1 mm et - 0,5 mm selon la direction A.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/3

1/	L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 5.

2/	L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 6. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/4

| Dimensions |  |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante |  | Sources lumineuses étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  |  | Feuille DxR/5 |  |  |  |
| Position et forme de l’arc |  |  |  | Feuille DxR/6 |  |  |  |
| Position des bandes opaques |  |  |  | Feuille DxR/7 |  |  |  |
| 1 1/ |  |  |  | 45°  5° |  |  |  |
| 2 1/ |  |  |  | 45° min. |  |  |  |
| D1R: Culot PK32d-3 |  | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-2) |  |  |  |  |  |
| D2R: Culot P32d-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| D3R: Culot PK32d-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| D4R: Culot P32d-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D1R/D2R | D3R/D4R | D1R/D2R | D3R/D4R |
| Tension nominale du ballast |  |  | V | 12 2/ |  | 12 |  |
| Puissance nominale |  |  | W | 35 |  | 35 |  |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Tension de la lampe | Valeur normale |  | V | 85 | 42 | 85 | 42 |
|  | Tolérance |  |  |  17 |  9 |  8 |  4 |
| Puissance de la lampe | Valeur normale |  | W | 35 |  | 35 |  |
|  | Tolérance |  |  |  3 |  |  0,5 |  |
| Flux lumineux | Valeur normale |  | lm | 2800 |  | 2800 |  |
|  | Tolérance |  |  |  450 |  |  150 |  |
| Coordonnées de couleur | Valeur normale |  |  | x = 0,375 |  | y = 0,375 |  |
|  | Zone de tolérance 3/ |  |  | x ≥ 0,345 y ≤ 0,150 + 0,640 x |  |  |  |
|  |  |  |  | x ≤ 0,405 y ≥ 0,050 + 0,750 x |  |  |  |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  |  | s | 10 |  | 10 |  |

1/	La partie de l’ampoule délimitée par les angles 1 et 2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2 sauf pour les bandes opaques.

2/		Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

3/		Voir l’annexe 4.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/5

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Mesure des directions: la source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| a1 | d + 0,5 | d + 0,2 |
| a2 | d + 0,7 | d + 0,35 |
| b1 | 0,4 | 0,15 |
| b2 | 0,8 | 0,3 |
| c | 4,2 | 4,2 |

d = diamètre de l’électrode
d < 0,3 pour D1R et D2R
d < 0,4 pour D3R et D4R.

Le sommet de l’électrode la plus rapprochée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le sommet de l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/6

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme et le tranchant de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et diffusion dans la section transversale centrale D et en mesurant les intensités parasites dans la zone A et sur les lignes B et C.

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale Lmax doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Les points où la luminance est de 20 % de Lmax doivent être situés dans le secteur s, comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| r | 0,50  0,25 | 0,50  0,20 |
| s | 1,10  0,25 | 1,10  0,25 |

Lorsque les luminances sont mesurées dans la direction B comme définie sur la feuille DxR/7avec un dispositif comme indiqué dans l’annexe 5, mais avec un champ circulaire d’un diamètre de 0,2M mm, la luminance relative indiquée à un pourcentage de Lmax (dans la section D) doit être:

| Zone A | ≤ 4,5 % | Ligne B | ≤ 15 % | Ligne C | ≤ 5,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La surface de la zone A est définie par la zone opaque, l’ampoule extérieure et un plan à 24,5 mm du plan de référence.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/7

Position des bandes opaques

L’essai ci-dessous sert à déterminer la position des bandes opaques par rapport à l’axe et au plan de référence.

Lorsque la distribution de la luminance de l’arc est mesurée dans la section transversale centrale comme définie sur la feuille DxR/6, et après que la source lumineuse a été tournée de manière à ce que la bande opaque couvre l’arc, la luminance mesurée doit être ≤ 0,5 % de Lmax.

Dans la région définie par 1 et 3, la bande opaque peut être replacée par d’autres moyens pour que la lumière ne traverse pas la région spécifiée.

| Dimensions | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45° ± 5° |  |
| 3 | 70° min. |  |
| 4 | 65° min. |  |
| 1/24, 1/30, 2/24, 2/30 | 25°  5° |  |
| f1/24, f2/24 1/ | 0,15  0,25 | 0,15  0,20 |
| f1/30 1/ | f1/24 mv  0,15 2/ | f1/24 mv  0,1 |
| f2/30 1/ | f2/24 mv  0,15 2/ | f2/24 mv  0,1 |
| f1/24 mv - f2/24 mv |  0,3 max. |  0,2 max. |
| d | 9  1 |  |

_________________________

1/	"f1/..." Dimension f1 à mesurer à la distance du plan de référence indiquée, en mm, après la barre.

2/	"…/24 mv" signifie la valeur mesurée à la distance de 24 mm du plan de référence.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxS/3.

3/	Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 1 mm.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/2

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxS/3.

3/	Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieur, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 1 mm.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/3

1/	L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 5.

2/	L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 6. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/4

| Dimensions |  |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante |  | Sources lumineuses étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  |  | Feuille DxS/5 |  |  |  |
| Position et forme de l’arc |  |  |  | Feuille DxS/6 |  |  |  |
| 1, 2 1/ |  |  |  | 55° min. |  | 55° min. |  |
| D1S: Culot PK32d-2 |  | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-2) |  |  |  |  |  |
| D2S: Culot P32d-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| D3S: Culot PK32d-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| D4S: Culot P32d-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D1S/D2S | D3S/D4S | D1S/D2S | D3S/D4S |
| Tension nominale du ballast |  |  | V | 12 2/ |  | 12 |  |
| Puissance nominale |  |  | W | 35 |  | 35 |  |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Tension de la lampe | Valeur normale |  | V | 85 | 42 | 85 | 42 |
|  | Tolérance |  |  |  17 |  9 |  8 |  4 |
| Puissance de la lampe | Valeur normale |  | W | 35 |  | 35 |  |
|  | Tolérance |  |  |  3 |  |  0,5 |  |
| Flux lumineux | Valeur normale |  | lm | 3 200 |  | 3 200 |  |
|  | Tolérance |  |  |  450 |  |  150 |  |
| Coordonnées de couleur | Valeur normale |  |  | x = 0,375 |  | y = 0,375 |  |
|  | Zone de tolérance 3/ |  |  | x ≥ 0,345 y ≤ 0,150 + 0,640 x |  |  |  |
|  |  |  |  | x ≤ 0,405 y ≥ 0,050 + 0,750 x |  |  |  |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  |  | s | 10 |  | 10 |  |

1/	La partie de l’ampoule délimitée par les angles 1 et 2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

2/		Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

3/	Voir l’annexe 4.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/5

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Mesure des directions: la source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| a1 | d + 0,2 | d + 0,1 |
| a2 | d + 0,5 | d + 0,25 |
| b1 | 0,3 | 0,15 |
| b2 | 0,6 | 0,3 |
| c | 4,2 | 4,2 |

d = diamètre de l’électrode
d < 0,3 pour D1S et D2S
d < 0,4 pour D3S et D4S.

Le sommet de l’électrode la plus rapprochée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le sommet de l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/6

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et la diffusion dans la section transversale, à 27,1 mm du plan de référence.

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Les points où la luminance est de 20 % de luminance maximale doivent être situés dans le secteur s.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| r | 0,50  0,40 | 0,50  0,20 |
| s | 1,10  0,40 | 1,10  0,25 |

____________"

Annexe 5, modifier comme suit :

"Annexe 5

DISPOSITIF OPTIQUE POUR MESURER LA POSITION ET LA FORME
DE L’ARC ET CELLE DES ÉLECTRODES /

La source lumineuse à décharge doit être placée comme indiqué :

- Sur les figures 1 ou 2 des feuilles DxR/1 ou DxS/1;

- Sur les figures 3 ou 4 des feuilles DxR/2 ou DxS/2.

Un système optique doit projeter sur un écran une image réelle A′ de l’arc A à un grossissement qui sera de préférence M = s′/s = 20. Le système optique doit être aplanétique et achromatique. Un diaphragme d, situé dans la distance focale f du système optique, assurera une projection de l’arc selon les directions quasiment parallèles au point d’observation. Pour que l’angle de la demi-divergence ne dépasse pas  = 0,5°, le diamètre du diaphragme ne doit pas dépasser d = 2f tan () compte tenu de la focale du système optique. Le diamètre utile du système optique ne doit pas dépasser D = (1 + 1/M) d + c + (b1 + b2)/2. (c, b1 et b2 sont indiqués sur les feuilles pertinentes DxS/5 ou DxR/5.)

Une échelle placée sur l’écran permettra de mesurer la position des électrodes. L’étalonnage du dispositif peut être réalisé avec profit à l’aide d’un autre projecteur distinct émettant un faisceau parallèle en liaison avec un calibre dont l’ombre est projetée sur l’écran. Le calibre fera apparaître l’axe de référence et le plan parallèle au plan de référence à une distance "e" (en mm) par rapport à lui (e = 27,1 pour D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R et D4S).

Un récepteur, monté dans le plan d’écran, doit pouvoir se déplacer verticalement sur une ligne correspondant au plan, à une distance "e" du plan de référence de la source lumineuse à décharge.

Le récepteur doit avoir la sensibilité spectrale relative de l’œil humain, sa taille ne dépassant pas 0,2 M mm horizontalement et 0,025 M mm verticalement (M = grossissement). L’amplitude du mouvement mesurable permettra d’effectuer les mesures requises de la courbure r et de la diffusion s de l’arc.

____________"

/ Cette méthode de mesure est fournie à titre d’exemple. Toute méthode ayant un degré de précision équivalent est acceptable.