| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/2003/40 4 avril 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

(Cent trentième session, 24-27 juin 2003,

point 4.2.19 de l’ordre du jour)

PROJET DE RECTIFICATIF 2 A LA SÉRIE 05

D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 83

- (Émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

Transmis par le Groupe de travail de la pollution et de l'énergie GRPE)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRPE à sa quarante-cinquième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRPE/2003/7, sans modification (TRANS/WP.29/GRPE/45, par. 28).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 11.1.3.2, corriger à lire (Anglais et Russe seulement).

Paragraphe 11.1.4.1, corriger à lire :

"…
seront considérés, pour les besoins des paragraphes 11.1.3.1 et 11.1.3.2 comme des véhicules de la catégorie N1."

Annexe 4 – Appendice 3,

Paragraphe 5.1.1.2.8, corriger à lire :

"…

RT	=	résistance totale à l’avancement = RR + RAERO

KR	=	facteur de correction de température de la résistance au roulement, considéré comme étant égal à 8,64 . 10-3/°C, ou le facteur de correction du fabricant qui est approuvé par l’autorité

t	=	température ambiante de l’essai sur piste en °C

…

où:

M	=	masse du véhicule en kg,

et, pour chaque vitesse, les coefficients a et b sont donnés par le tableau ci-après :

| V (km/h) | a | b |
| --- | --- | --- |
| 20 | 7,24 . 10-5 | 0,82 |
| 40 | 1,59 . 10-4 | 0,54 |
| 60 | 1,96 . 10-4 | 0,33 |
| 80 | 1,85 . 10-4 | 0,23 |
| 100 | 1,63 . 10-4 | 0,18 |
| 120 | 1,57 . 10-4 | 0,14 |

"

_______________