| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | #### E |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. GENERAL TRANS/SC.3/2004/1/Corr.1 26 April 2004 RUSSIAN Original : ENGLISH |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

(Сорок восьмая сессия, 19-21 октября 2004 года,

# пункт 7 a) повестки дня)

# ПОПРАВКИ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

# ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

(приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Исправление 1

Записка секретариата

Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях на своей двадцать седьмой сессии рассмотрела вопрос о реакции Группы добровольцев на предложения правительства Украины, касающиеся текста глав 2, 3, 5, 6, 9, 10A и 11, которые в предварительном порядке уже были одобрены Рабочей группой SC.3 и содержатся в документе TRANS/SC.3/WP.3/2004/3, и постановила внести в текст этих глав изменения, указанные в пункте 6 документа TRANS/SC.3/WP.3/55.  Секретариату было поручено издать соответствующее исправление к документу TRANS/SC.3/2004/1.  Рабочая группа далее рассмотрела документ TRANS/SC.3/WP.3/2003/4/Add.1, содержащий поправки к Правилам освидетельствования судов на Рейне, касающиеся применения стандарта ECDIS для внутреннего судоходства, и поручила секретариату сформулировать аналогичные положения ЕЭК ООН в целях их включения в соответствующие главы приложения к

GE.04-21753   (R)	100504    100504

пересмотренной резолюции № 17 и представления Рабочей группе SC.3 для рассмотрения и принятия вместе с другими измененными главами этого приложения (TRANS/SC.3/WP.3/55, пункт 18).

Таким образом, в сводный текст обновленных глав приложения, одобренных в предварительном порядке Рабочей группой и содержащихся в документе TRANS/SC.3/2004/1, надлежит внести исправления, указанные ниже.

____________

1.	Текст пункта 2-2.3.2 следует исключить.

2.	Текст определения судов "типа А" в пункте 3-2 надлежит изменить следующим образом:

"Тип А:  Палубные суда.  Палубными судами считаются суда, люковые закрытия которых имеют достаточную прочность, жесткость, водонепроницаемость, предусмотренную для зоны 1, и брызгонепроницаемость, предусмотренную для зон 2 и 3".

3.	Текст определения судов "типа С" в пункте 3-2 надлежит изменить следующим образом:

"Тип С:  Открытые суда.  Открытыми судами считаются суда, у которых люковые закрытия не имеют достаточной прочности, жесткости, брызгонепроницаемости, или суда, на которых грузовые люки открыты".

4.	В пункте 3-4.1.1 термин "непроницаемость при непогоде" следует исключить из перечня определений.

5.	В конце заголовка пункта 3-4.2 следует добавить слова "в зонах 1 и 2".

6.	Текст пункта 3-4.3.1 на русском и французском языках следует привести в соответствие с формулировкой на английском языке:

"3-4.3.1	Все наружные двери надстроек, рубок и тамбуров сходных трапов, расположенные на палубе надводного борта, должны быть водонепроницаемыми на судах, предназначенных для зоны 1, и брызгонепроницаемыми на судах, предназначенных для зон 2 и 3".

7.	Текст пункта 3-4.3.5 надлежит изменить следующим образом:

"3-4.3.5	Грузовые и прочие люки, расположенные на открытых участках палубы надводного борта, должны иметь водонепроницаемые закрытия на судах, предназначенных для зоны 1, и брызгонепроницаемые закрытия на судах, предназначенных для зон 2 и 3".

8.	Последнее предложение пункта 3-4.3.6 надлежит изменить следующим образом:  "Вентиляционные отверстия на судах, предназначенных для зоны 1, должны иметь водонепроницаемые закрытия".

9.	Текст пункта 3-4.3.8 надлежит изменить следующим образом:

"3-4.3.8	На судах, предназначенных для зоны 1, бортовые иллюминаторы, расположенные в помещениях ниже палубы надводного борта, окна надстроек, рубок, тамбуров сходных трапов и световые люки, расположенные на палубе надводного борта, должны быть водонепроницаемыми.  Кроме того, бортовые иллюминаторы, расположенные в помещениях ниже палубы надводного борта, должны иметь постоянно навешенные штормовые крышки.  Расстояние между боковыми иллюминаторами корпуса и плоскостью максимальной осадки должно составлять не менее 300 мм".

10.	В пункте 3-4.3.10 текста на английском языке следует исправить написание слова "sprayproof".

11.	Текст пункта 3.4.1.5 добавления к главе 4 надлежит изменить следующим образом:

"3.4.1.5	плечо рычага крена, возникающего под воздействием эффекта свободной поверхности, занятой дождевой водой и осадочными водами, находящимися в трюме или в междудонном пространстве, определяется по следующей формуле:

hfs=CfsΔ⋅(b⋅1⋅(b−0,55b) (м),

где:

Сfs	=	параметр (Сfs = 0,015) [т/м2],

b	=	ширина трюма или секции трюма после его разделения на отсеки продольными водонепроницаемыми переборками (м),

l	=	длина трюма или секции трюма после его разделения на отсеки поперечными водонепроницаемыми переборками (м),

∆	=	водоизмещение груженого судна (т)".

12.	Пункты 3.4.1.6 и 3.4.4.4 добавления к главе 4 следует исключить.

13.	Текст пункта 5-2.3 надлежит изменить следующим образом:

"5-2.3	Между основным машинным отделением и рулевой рубкой должна быть предусмотрена надежная и эффективная система двусторонней связи".

14.	Слова "для сбора случайных утечек топлива" в конце пункта 5-5.2 следует исключить.  В пункте 18-2.1 третье предложение надлежит заменить следующим текстом:  "Содержимое расходных цистерн должно перемещаться в цистерны, предназначенные для его сбора".

15.	Текст пункта 5-5.3 надлежит изменить следующим образом:

"5-5.3	Топливоперекачивающие насосы, топливные сепараторы и горелки на жидком топливе должны быть оснащены устройством местного управления и средствами для их остановки из легкодоступных мест вне помещений, в которых они установлены".

16.	Текст пункта 5-6.3 надлежит изменить следующим образом:

"5-6.3	Производительность первого осушительного насоса рассчитывается по следующей формуле:

Q1 = 0,1 · d12  [л/мин.]

d1 рассчитывается по следующей формуле:

d1=1,5L(B+H) + 25  [мм]

Производительность второго осушительного насоса рассчитывается по следующей формуле:

Q2 = 0,1 · d22  [л/мин.]

d2 рассчитывается по следующей формуле:

d2=21(B+H) + 25  [мм].

Однако величина d2 не должна превышать величину d1.  Для определения Q2 за l принимается наибольшая длина водонепроницаемого отсека.

В этих формулах:

l   =	длина соответствующего водонепроницаемого отсека в м;

d1 =	расчетный внутренний диаметр осушительной трубы в мм;

d2 =	расчетный внутренний диаметр ответвления осушительной трубы в мм".

17.	Текст заголовка раздела 5-6 надлежит изменить следующим образом:  "ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ".

18.	Текст пункта 5-6.5 на русском языке надлежит изменить следующим образом:

"5-6.5	Допускается использование только осушительных насосов самовсасывающего типа".

19.	Текст пункта 5-6.7 надлежит изменить следующим образом:

"5-6.7	Должны обеспечиваться возможности осушения ахтерпика через основное машинное отделение с помощью легкодоступного самозапорного клапана, подсоединенного к ахтерпиковой переборке".

20.	Текст пункта 5-6.8 надлежит изменить следующим образом:

"5-6.8	Ответвления осушительной системы в различных отсеках должны быть связаны с осушительной магистралью с помощью закрывающихся и невозвратных клапанов или эквивалентных устройств".

21.	Текст пункта 5-6.10 следует исключить.

22.	В пункте 6-2.1.1 d) слово "двигателей" следует исключить.  В примечании 1 слова "защитный трансформатор" следует заменить на "изолирующий трансформатор".

23.	Текст пунктов 6-2.1.2, 6-2.2 и 6-2.2.1 на английском языке в документе TRANS/SC.3/2004/1 был ошибочно исключен;  его следует восстановить в следующем виде:

"6-2.1.2	При условии требуемых мер защиты более высокое напряжение допускается:

i)	для силовых установок, мощность которых требует этого;

ii)	для специальных бортовых установок, например радиоустановок и пусковых устройств.

6-2.2		Защита от телесных контактов, замыкания твердыми предметами и просачивания воды

6-2.2.1	Типы минимальной защиты для частей стационарного оборудования должны соответствовать указанным в таблице ниже или могут отвечать более жестким предписаниям в соответствии с требованиями Администрации.

| Расположение | Тип минимальной защиты (в соответствии с публикацией МЭК 529) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генера- торы | Двигатели | Трансфор-маторы | Пульты, распредели-тельные устройства, выключатели | Установочное оборудование | Устройства освещения |
| Служебные помещения, машинные отделения, отсеки рулевых устройств | IP 22 | IP 22 | 2 IP 22 | 1 2 IP 22 | IP 44 | IP 22 |
| Трюмы |  |  |  |  | IP 55 | IP 55 |
| Аккумуляторные и малярные помещения |  |  |  |  |  | IP 44 и (EX)3 |
| Открытые палубы и посты рулевого управления |  | IP 55 |  | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Закрытые рулевые рубки |  | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 |
| Жилые помещения, кроме лазаретов и умывальных |  |  |  | IP 22 | IP 20 | IP 20 |
| Лазареты и умывальные |  | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 55 | IP 44 |
| ##### Примечания 1 Для оборудования с большой теплоотдачей: IP 12 2 Если оборудование или пульты не имеют этого типа защиты, их расположение должно отвечать условиям для этого типа защиты. 3 Электрооборудование сертифицированного типа безопасности в соответствии с публикацией МЭК 79. |  |  |  |  |  |  |

"

24.	Текст пункта 6-2.4.5.3 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.4.5.3	Должны быть предусмотрены средства для исключения возможности одновременной работы генераторов бортовой сети и береговой или другой внешней сети.  Кратковременное параллельное подключение допускается для перехода с одной системы на другую без отключения напряжения".

25.	Текст пункта 6-2.4.6 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.4.6	Подача энергии на другие суда

6-2.4.6.1	Для подачи энергии на другие суда должны использоваться отдельные соединения.

6-2.4.6.2	Если для подачи энергии на другие суда используются штепсельные разъемы на номинальный ток более 16 А, то необходимо предусмотреть (например, с помощью выключателей или устройств блокировки) подключение и отключение только в обесточенном режиме.

6-2.4.6.3	Необходимо исключить всякую возможность натяжения кабелей и соединений.

6-2.4.6.4	В соединениях системы подачи энергии и на сцепных устройствах должны прикрепляться таблички с надписью, предупреждающей о необходимости отсоединения питающих кабелей перед расцепкой.

6-2.4.6.5	Должна обеспечиваться возможность отключения питания барж состава при помощи выключателей, установленных на толкаче.

6-2.4.6.6	Аналогичным образом должны применяться пункты 6-2.4.5.3-6.2.4.5.7".

26.	Текст первой статьи пункта 6-2.7.1 надлежит изменить следующим образом:

"Распределительные щиты должны располагаться в доступных и хорошо вентилируемых местах и должны быть защищены от воды и механического повреждения".

27.	Текст пункта 6-2.13.4 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.13.4	Если в машинном помещении, упомянутом в разделе 5-1, установлены два или более осветительных устройства, то они должны питаться как минимум по двум различным цепям".

28.	Текст пункта 6-2.14.3 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.14.3	Контрольные лампочки или другие эквивалентные приборы, контролирующие сигнально-отличительные фонари, должны помещаться на распределительном щите в рулевой рубке.  Неисправность контрольного устройства не должна препятствовать функционированию управляемого им фонаря".

29.	Текст пункта 6-2.15.1 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.15.1	Электрическое оборудование, функционирующее при напряжении более 50 В, в обязательном порядке должно заземляться".

30.	Текст пункта 6-2.15.2 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.15.2	Металлические части электрического оборудования, которые не находятся под напряжением и открыты для физического контакта, например, рамы и корпуса механизмов, оборудование и осветительные устройства, должны заземляться отдельно, если они установлены без электрического контакта с корпусом судна".

31.	Текст пункта 6-2.15.3 надлежит изменить следующим образом:

"6-2.15.3	Кожухи подвижных электрических потребителей и переносных устройств должны заземляться с помощью дополнительного провода, включенного в силовой кабель".

32.	Пункт 6-2.16.5.  В текст указанных ниже подпунктов надлежит внести следующие изменения:

-	подпункт vi):  термин "Emergency floodlight" следует перевести на русский язык как "аварийный прожектор";

-	подпункт viii):  данный подпункт надлежит изменить следующим образом:  "viii)  пожарный насос и аварийный осушительный насос (на пассажирских судах), когда используется вспомогательный агрегат, упомянутый в пункте 6-2.16.3 i);";

-	надлежит добавить новый подпункт х) следующего содержания:  "х)  указатель угла перекладки руля.".

33.	Второе предложение в пункте 6-2.17.1 ("Двойные передающие приборы должны быть сконструированы по принципу тока покоя или по принципу тока контролируемой нагрузки") следует исключить.

34.	В пункте 7-3.1 текста на русском языке термин "опорный крюк" следует заменить на "отпорный крюк".

35.	Нижеследующие определения должны найти отражение либо в тексте главы 10В, либо - наряду с другими определениями - в начале измененного приложения к пересмотренной резолюции № 17:

"Радиолокатор" означает электронное вспомогательное оборудование для судоходства, предназначенное для выявления и отображения окружающей обстановки и условий судоходства;

"система ECDIS для внутреннего судоходства" означает унифицированную систему отображения электронных карт и информации для внутреннего судоходства, которая отображает заданную информацию, выбранную из составленной изготовителем электронной навигационной карты для внутреннего судоходства, а также факультативную информацию, поступающую от других датчиков судна;

"оборудование ECDIS для внутреннего судоходства" означает оборудование, предназначенное для отображения электронных навигационных карт для внутреннего судоходства при следующих двух режимах эксплуатации:  информационный режим и навигационный режим;

"информационный режим"  означает использование системы ЕCDIS для внутреннего судоходства только для целей получения информации без наложения радиолокационного изображения;

"навигационный режим" означает использование системы ЕCDIS для внутреннего судоходства для управления судном с наложением радиолокационного изображения".

36.	Пункт 10B-4.1 надлежит изменить следующим образом:

"10B-4.1	Радиолокационное оборудование и указатели скорости изменения курса должны относиться к типу, официально утвержденному компетентными органами.  Необходимо соблюдать предписания компетентного органа в отношении установки и контроля их работы.  Оборудование ЕCDIS для внутреннего судоходства, которое может использоваться в навигационном режиме, рассматривается в качестве радиолокационного оборудования.  Кроме того, оборудование ЕCDIS для внутреннего судоходства должно отвечать требованиям стандарта ЕCDIS для внутреннего судоходства, как это предписывается резолюцией № 48 (TRANS/SC.3/156) с поправками".

------

Примечание секретариата:  В тексте на английском языке Рабочая группа, возможно, пожелает заменить слово "may" на "should" или даже"shall".