Proposal for amendments to the proposal for draft Addendum 2 – Rule 2

## Transmitted by the representative of Belarus

| # PROPOSAL |  |
| --- | --- |
| Annex Item 2.1.2 | To exclude “travel of the brake operating device” |
| Annex Item 2.1.3 Column “Method” | To exclude paragraph (b) |
| Annex Item 2.1.13 and 2.1.14 | To exclude these 2 items |
| Annex Item 2.3 | The words “secondary (emergency) braking performance” to replace by “emergency and secondary braking performance” |
| Annex Item 5.11 Column “Principal reasons for rejection” | Paragraph (a) shall be supplemented with the words “and clamed connection of storage battery “minus” wire to the body of the car” |
| # B. GROUNDS |  |
| Annex Item 2.1.2 | For testing the cars with pneumatic drive of brakes it takes to mount on the brake chambers of manometers recording the moment of the air entry to the brake chamber. This is connected with considerable difficulties and is not of critical importance for the vehicle safety |
| Annex Item 2.1.3 Column“Method” | Paragraph (b) relates to the vacuum pump and compressor which are deleted from the “Item” |
| Annex Item 2.1.13 and 2.1.14 | Brake pads and working surfaces of brake drums are in enclosed area and it is impossible to carry out their visual inspection without dismantling |
| Annex Item 2.3 | There is in mind two different braking systems and not interchangeable ones |

А. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Приложение, позиция 2.1.2: | исключить контроль «свободного хода приспособления (педали), приводящего в действие тормозную систему». |
| --- | --- |
| Приложение, позиция 2.1.3, графа «Метод»: | исключить пункт b). |
| Приложение, позиции 2.1.13 и 2.1.14: | исключить данные позиции. |
| Приложение, позиция 2.3: | выражение «вспомогательного (аварийного) тормоза» заменить на «аварийного и вспомогательного тормозов». |
| Приложение, позиция 5.11, графа «основные причины для отказа»: | пункт a) дополнить выражением «и клеммового крепления «минусового» провода аккумуляторной батареи к корпусу автомобиля». |

# В. ОБОСНОВАНИЕ

| Приложение, позиция 2.1.2: | На автомобилях с пневматическим приводом тормозов для указанной проверки потребуется установка на тормозные камеры манометров, регистрирующих момент поступления воздуха в тормозную камеру, что сопряжено с существенными техническими трудностями и не оказывает решающего влияния на безопасность транспортного средства. |
| --- | --- |
| Приложение, позиция 2.1.3, графа «Метод»: | Пункт b) относится к вакуумному насосу и компрессору, которые вычеркнуты из графы «Позиция» |
| Приложение, позиции 2.1.13 и 2.1.14: | Тормозные колодки и рабочие поверхности тормозных барабанов находятся в закрытом пространстве и без их демонтажа невозможно осуществить визуальный осмотр их состояния |
| Приложение, позиция 2.3: | Так как подразумеваются две различные системы, а не взаимозаменяемые |