GE.04-21215   (R)    230404    230404

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/38 25 March 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать третья сессия, 22-25 июня 2004 года,

пункт 4.2.2 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 10 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 09

К ПРАВИЛАМ № 13

(Торможение)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен текст неофициального документа № GRRF-55-2 с поправками, указанными в документе TRANS/WP.29/GRRF/55, пункт 12 и приложение 2.

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Включить новые пункты 5.2.1.30-5.2.1.30.6 с соответствующими сносками следующего содержания:

"5.2.1.30		Инициирование сигнала, вызывающего включение стоп-сигналов

5.2.1.30.1		Приведение водителем в действие рабочей тормозной системы инициирует сигнал, вызывающий включение стоп-сигналов.

5.2.1.30.2		Сигнал, инициируемый при использовании системы замедления без тормозов*

5.2.1.30.2.1	За исключением случаев, когда замедление происходит за счет только торможения двигателем, допускается инициирование сигнала в сочетании с использованием системы замедления без тормозов.

5.2.1.30.2.2	Инициирование сигнала происходит при приведении в действие системы замедления без тормозов, которая способна обеспечить замедление транспортного средства ≥ 2,2 м/с2 при следующих условиях:

a)	первоначальная скорость составляет 80 км/ч;

b)	на передаче, которая обычно используется при движении на такой 	скорости;

c)	транспортное средство является порожним.

5.2.1.30.2.3	Этот сигнал может не подаваться в тех случаях, когда приводимая в действие система замедления без тормозов не обеспечивает вышеуказанное значение замедления по причине менее высокой мощности и ввиду более высокой загрузки транспортного средства по сравнению с указанной выше.

5.2.1.30.2.4	При приведении в действие системы замедления без тормозов в результате отпускания педали акселератора должна предупреждаться возможность циклического инициирования сигнала, например, при переходе на другую передачу.

5.2.1.30.3		Приведение в действие рабочей тормозной системы при помощи "автоматической системы управления торможением" вызывает инициирование сигнала, упомянутого выше.  Однако в случае замедления менее 0,7 м/с2 при скорости транспортного средства свыше 50 км/ч сигнал может не подаваться*.

5.2.1.30.4		Приведение в действие части рабочей тормозной системы при помощи "селективного торможения" не должно вызывать инициирования сигнала, упомянутого выше**.

5.2.1.30.5		В случае транспортных средств, оборудованных электрической управляющей магистралью, сигнал должен инициироваться механическим транспортным средством при передаче с прицепа посредством электрической управляющей магистрали сообщения "включение стоп-сигналов"***.

5.2.1.30.6		Электрические системы рекуперативного торможения, сообщающие замедляющую силу при отпускании педали газа, не должны вызывать инициирования сигнала, упомянутого выше".

__________________________________________

*	На момент выдачи официального утверждения типа соответствие этому требованию должно быть подтверждено заводом-изготовителем транспортного средства.

**	При "селективном торможении" возможно изменение функции на "торможение с автоматической регулировкой".

***	До внесения в стандарт ИСО 11992 поправки, предусматривающей включение сообщения "включение стоп-сигналов", данное требование не применяется.

Включить новые пункты 5.2.2.21-5.2.2.21.2 с соответствующими сносками следующего содержания:

"5.2.2.21	Приведение в действие рабочей тормозной системы

5.2.2.21.1	В случае прицепов, оборудованных электрической управляющей магистралью, сообщение "включение стоп-сигналов" передается с прицепа посредством электрической управляющей магистрали всякий раз, когда система торможения прицепа приводится в действие при помощи "автоматической системы управления торможением" самого прицепа.  Однако в случае замедления менее 0,7 м/с2 при скорости транспортного средства свыше 50 км/ч сигнал может не подаваться*  ***.

5.2.2.21.2	В случае прицепов, оборудованных электрической управляющей магистралью, сообщение "включение стоп-сигналов" не должно передаваться с прицепа посредством электрической управляющей магистрали при "селективном торможении" самого прицепа**  ****.

__________________________________________

*	На момент выдачи официального утверждения типа соответствие этому требованию должно быть подтверждено заводом-изготовителем транспортного средства.

**	При "селективном торможении" возможно изменение функции на "торможение с автоматической регулировкой".

***	До внесения в стандарт ИСО 11992 поправки, предусматривающей включение сообщения "включение стоп-сигналов", данное требование не применяется.

****	До внесения в стандарт ИСО 11992 поправки, предусматривающей включение сообщения "включение стоп-сигналов", и до отражения этого измененного стандарта в настоящих Правилах данное требование не применяется".

____________