GE.04-22676   (R)	100804    100804

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/49 21 July 2004 RUSSIAN Original: ENGLISH AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать четвертая сессия, 16-19 ноября 2004 года,

пункт 5.2.20 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 2 К ПРАВИЛАМ № 108

(Пневматические шины с восстановленным протектором)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRRF/55, пункт 45).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2002/18/Rev.2 с поправками, указанными в пункте 44 доклада.

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.21.2 изменить следующим образом:

"…в приложении 5 к настоящим Правилам, либо - в зависимости от типа конструкции шины - номинальное значение внешнего диаметра, выраженное в мм".

Включить новый пункт 2.21.4 следующего содержания:

"2.21.4	обозначение конфигурации посадки шины на обод, если она отличается от стандартной конфигурации".

Включить новый пункт 2.23.1 следующего содержания:

"2.23.1	под "конфигурацией посадки шины на обод" подразумевается тип обода, для установки на котором предназначена шина.  В случае нестандартных ободьев она обозначается при помощи знака, проставляемого на шине, например "CT", "TR", "TD" или "A".".

Включить новый пункт 3.2.9 следующего содержания:

"3.2.9	Не позднее чем через два года после даты вступления в силу настоящей поправки шины, изготовленные с использованием процесса отбортовки, определение которого приведено в пункте 2.37.3, или любого процесса, в рамках которого производится обновление материала боковины, должны иметь обозначение, указанное в пункте 2.21.4 и проставляемое непосредственно за маркировкой диаметра обода, упомянутой в пункте 2.21.3".

Приложение 3 изменить следующим образом:

"Приложение 3

СХЕМА МАРКИРОВКИ НА ШИНЕ С ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ

1.	Пример……

……

……

…… или двадцать восьмой недели 2003 года.

2.	В конкретном случае шин, имеющих конфигурацию посадки на обод "А", маркировка должна наноситься, например, в следующем виде:

185-560 R 400А, где:

185 - номинальная ширина профиля в мм,

560 - наружный диаметр, выраженный в мм,

R - указание конструкции шины (см. пункт 3.2.3 настоящих Правил),

400 - номинальный диаметр обода, выраженный в мм,

А - конфигурация посадки шины на обод.

Маркировка, включающая индекс несущей способности, категорию скорости, дату изготовления и другие данные, должна соответствовать примеру, приведенному выше.

3.	Расположение и порядок элементов маркировки:

а)	обозначение размера шины, определенное в пункте 2.21 настоящих Правил, должно быть сгруппировано так, как это показано в приведенных примерах:  185/70 R 14 и 185-560 R 400А;

b)	рабочее описание, включающее индекс несущей способности и условное обозначение категории скорости, должно располагаться непосредственно после обозначения размера шины, определенного в пункте 2.21 настоящих Правил;

с)	обозначения ………..

d)	слово ……………."

________