GE.04-22712   (R)    170804    170804

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/58 21 July 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать четвертая сессия, 16-19 ноября 2004 года,

пункт 5.2.19 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК СЕРИИ 03 К ПРАВИЛАМ № 105

(Транспортные средства ДОПОГ)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее восемьдесят шестой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRSG/65, пункт 46).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSG/2004/7 с внесенными в него поправками, указанными в пункте 45 доклада.

____________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"…(в настоящее время 03 для Правил с внесенными в них поправками серии 03)…"

Пункт 5.1, таблица, на строке 5.1.2.2 последней колонки добавить "х".

Строки 5.1.2.2.1 и 5.1.2.2.2 таблицы следует исключить.

Пункт 5.1.1.3.1 изменить следующим образом:

"… настолько близко к аккумуляторной батарее, насколько это практически возможно.  Если используется однополюсный переключатель, то он должен находиться на питающем проводе, а не на заземляющем проводе".

Пункт 5.1.1.3.2 изменить следующим образом:

"… от случайного срабатывания.  Если орган(ы) управления приводится (приводятся) в действие электрически, то электрические цепи органа (органов) управления должны соответствовать требованиям пункта 5.1.1.5".

Пункт 5.1.1.5.1 изменить следующим образом:

"…

… класс температуры Т6.

Питающие провода оборудования, которое постоянно находится под напряжением, либо должны соответствовать положениям части 7 МЭК 60079 ("Повышенный уровень безопасности") и быть защищены плавким предохранителем или автоматическим выключателем, находящимся настолько близко к источнику энергии, насколько это практически возможно, либо при наличии "уже по своему характеру безопасного" оборудования должны быть защищены безопасной перегородкой, находящейся настолько близко к источнику энергии, насколько это практически возможно".

Пункт 5.1.2.2.1 следует исключить.

Пункт 5.1.2.2.2 (прежний) должен быть включен в пункт 5.1.2.2.

Пункт 5.1.2.5 (включая новую сноску 6/) изменить следующим образом:

"5.1.2.5	Система выпуска выхлопных газов

Система выпуска выхлопных газов (включая выхлопные трубы) должна быть… теплозащитным экраном.

Система выпуска выхлопных газов транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы не возникало опасности чрезмерного нагрева груза в результате повышения температуры на внутренней поверхности грузового отсека до уровня свыше 80°С 6/.

_____________________

6/	Соблюдение этих требований проверяется на укомплектованном транспортном средстве".

Пункт 5.1.2.7.3 а) изменить следующим образом:

"… из кабины водителя".

Пункт 5.1.2.7.3 b) изменить следующим образом:

"b)	отключения двигателя транспортного средства…".

Пункт 5.1.4 изменить следующим образом:

"… Правил № 89 с поправками.  Это устройство…".

Пункт 10.1 изменить следующим образом:

"… поправки серии 03".

Пункт 10.2 изменить следующим образом:

"… с внесенными в них поправками предыдущих серий, до 31 декабря 2005 года".

Пункт 10.3 изменить следующим образом:

"10.3	С 1 января 2006 года Договаривающиеся стороны… с внесенными в них поправками серии 03".

Пункт 10.4 изменить следующим образом:

"… поправок серии 03 к настоящим Правилам".

Пункт 10.5 изменить следующим образом:

"10.5	До 31 декабря 2005 года ни одна из Договаривающих сторон…".

Пункт 10.6 изменить следующим образом:

"10.6	С 1 января 2006 года Договаривающиеся стороны… поправок серии 03 к настоящим Правилам".

Приложение 2,

Образец А знака официального утверждения, на рисунке и в надписи под ним изменить номер "02 2492" на "03 2492" (два раза).  Кроме того, в надписи под рисунком изменить слова "Правила № 105 с внесенными в них поправками серии 02" на "Правила № 105 с внесенными в них поправками серии 03".

Образец В знака официального утверждения, на рисунке изменить номер "02 2492" на "03 2492".  В надписи под рисунком изменить слова "Правила № 105 включали поправки серии 02" на "Правила № 105 включали поправки серии 03".

______