| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2004/64 20 juillet 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

(Cent-trente-quatrième session, 16-19 novembre 2004,

point 5.2.11 de l’ordre du jour)

PROJET DE RECTIFICATIF 2 AU COMPLÉMENT 5

À LA SERIE 03 D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT N° 44

(Ceintures de sécurité)

Transmis par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSP à sa trente-cinquième session et a été transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (TRANS/WP.29/GRSP/35, par. 27). Il a été établi sur la base de l’annexe 5 du rapport.

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm.

Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:

la classe intégrale si la rétention de l’enfant sur le dispositif de retenue est indépendante de tout élément directement lié au véhicule;

la classe non intégrale si la rétention de l’enfant sur le dispositif de retenue dépend d’éléments directement liés au véhicule.».

Paragraphe 6.1.3, modifier comme suit:

«6.1.3	Selon la catégorie à laquelle il appartient, le dispositif de retenue pour enfants doit être assujetti à la structure du véhicule ou à la structure du siège.

##### CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR APPROBATION

##### TABLEAU DES GROUPES PAR CATÉGORIE

| Catégorie Groupe |  | Universel (1) |  | Semi-universel (2) |  | Usage restreint |  | Spécifique à un véhicule |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DRE | DRE ISOFIX | DRE | DRE ISOFIX | DRE | DRE ISOFIX | DRE | DRE ISOFIX |
| 0 | Nacelle | A | NA | A | A | A | NA | A | A |
|  | Dos à la route | A | NA | A | A | A | NA | A | A |
| 0+ | Dos à la route | A | NA | A | A | A | NA | A | A |
| I | Dos à la route | A | NA | A | A | A | NA | A | A |
|  | Face à la route (intégral) | A | A | A | A | A | NA | A | A |
|  | Face à la route (non intégral) | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |
| II | Dos à la route | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |
|  | Face à la route (intégral) | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |
|  | Face à la route (non intégral) | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |
| III | Dos à la route | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |
|  | Face à la route (intégral) | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |
|  | Face à la route (non intégral) | A | NA | A | NA | A | NA | A | A |

»

-----