GE.04-22736   (R)	250804   260804

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/64 20 July 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать четвертая сессия, 16-19 ноября 2004 года,

пункт 5.2.11 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 2 К ДОПОЛНЕНИЮ 5 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03 К ПРАВИЛАМ № 44

(Ремни безопасности)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцать пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRSP/35, пункт 27).  В его основу положено приложение 5 к докладу.

_______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	Системы крепления детских удерживающих устройств могут относиться к следующим двум классам:

к классу встроенной системы, если ребенок удерживается в ней независимо от любых приспособлений, которые непосредственно подсоединены к транспортному средству;

к классу невстроенной системы, если удержание ребенка в ней зависит от любых приспособлений, которые непосредственно подсоединены к транспортному средству;".

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3	В зависимости от категории детского удерживающего устройства оно должно крепиться к конструкции транспортного средства или к конструкции сиденья".

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ГРУПП/КАТЕГОРИЙ

| Категория Группа |  | Универсальная1 |  | Полууниверсальная2 |  | Ограниченного использования |  | Для конкретных транспортных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДУС | ДУС ISOFIX | ДУС | ДУС ISOFIX | ДУС | ДУС ISOFIX | ДУС | ДУС ISOFIX |
| 0 | Детская люлька | П | НП | П | П | П | НП | П | П |
|  | Против направления движения | П | НП | П | П | П | НП | П | П |
| +0 | Против направления движения | П | НП | П | П | П | НП | П | П |
| I | Против направления движения | П | НП | П | П | П | НП | П | П |
|  | По направлению движения (встроенное) | П | П | П | П | П | НП | П | П |
|  | По направлению движения (невстроенное)) | П | НП | П | П | П | НП | П | П |
| II | Против направления движения | П | НП | П | НП | П | НП | П | П |
|  | По направлению движения (встроенное) | П | НП | П | НП | П | НП | П | П |
|  | По направлению движения (невстроенное) | П | НП | П | НП | П | НП | П | П |
| III | Против направления движения | П | НП | П | НП | П | НП | П | П |
|  | По направлению движения (встроенное) | П | НП | П | НП | П | НП | П | П |
|  | По направлению движения (невстроенное) | П | НП | П | НП | П | НП | П | П |

Обозначения:

ДУС - детская удерживающая система

П - применяется

НП - не применяется

___________                                                                                         "