GE.04-22740   (R)    081004   081004

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/65 11 August 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать четвертая сессия,

16-19 ноября 2004 года, пункт 5.2.6 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 2 К ПРАВИЛАМ № 24

С ПОПРАВКАМИ СЕРИИ 03

(Видимые загрязняющие вещества)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и

загрязнения окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее сорок восьмой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRPE/48, пункт 32).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRPE/2004/8 без поправок.

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Включить новые пункты 2.8-2.8.2 следующего содержания:

"2.8	Гибридные транспортные средства (ГТС):

2.8.1	"гибридное транспортное средство (ГТС)" означает транспортное средство, имеющее по крайней мере два различных преобразователя энергии и две различные системы аккумулирования энергии (на борту транспортного средства) для приведения транспортного средства в движение.

2.8.2	"гибридный электромобиль (ГЭМ)" означает транспортное средство, которое для обеспечения механической тяги получает энергию из обоих указанных ниже бортовых источников аккумулирования энергии/мощности, а именно:

-	из потребляемого топлива,

-	из устройства аккумулирования электроэнергии/мощности (например, аккумулятора, конденсатора, маховика/генератора…)".

Пункт 12.1 исправить следующим образом:

"12.1		"официальное утверждение транспортного средства" означает официальное утверждение типа транспортного средства в отношении установки официально утвержденного типа двигателя для ограничения выброса двигателем видимых загрязняющих веществ".

Пункт 15.1 изменить следующим образом (включить новый подпункт):

"15.1		… отвечала предписаниям настоящих Правил.

Должна быть обеспечена возможность осмотра транспортного средства на пригодность к эксплуатации на дорогах путем определения его рабочих характеристик по отношению к данным, собираемым для официального утверждения типа и указываемым в пункте 11.1.2.2 приложения 2 к настоящим Правилам.  Если такой осмотр требует специальной процедуры, это должно быть подробно описано в инструкции по эксплуатации (или в эквивалентном документе).  Такая специальная процедура не должна требовать использования специального оборудования помимо того, которое предлагается с транспортным средством".

Пункт 24.1 изменить следующим образом (включить новый подпункт):

"24.1		… отвечала предписаниям настоящих Правил.

Должна быть обеспечена возможность осмотра транспортного средства на пригодность к эксплуатации на дорогах путем определения его рабочих характеристик по отношению к данным, собираемым для официального утверждения типа и указываемым в пункте 11.1.2.2 приложения 2 к настоящим Правилам.  Если такой осмотр требует специальной процедуры, это должно быть подробно описано в инструкции по эксплуатации (или в эквивалентном документе).  Такая специальная процедура не должна требовать использования специального оборудования помимо того, которое предлагается с транспортным средством".

Пункт 24.3.1 изменить следующим образом:

"24.3.1	Измерение выброса видимых загрязняющих веществ типом транспортного средства, представленным для официального утверждения, производится двумя методами, описанными в приложениях 4 и 5 к настоящим Правилам, одно из которых соответственно касается испытаний в установившихся режимах работы, а другое - испытаний в режиме свободного ускорения.  Если проведение таких испытаний на гибридном электромобиле требует специальной процедуры, это должно быть подробно описано в инструкции по эксплуатации (или в эквивалентном документе).  Такая специальная процедура не должна требовать использования специального оборудования помимо того, которое предлагается с транспортным средством".

______________