| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2004/67 11 août 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

(Cent trente-quatrième session, 16-19 novembre 2004,

point 5.2.17 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 4 AU RÈGLEMENT N° 85

(Mesure de la puissance nette)

Transmis par le Groupe de travail de la pollution et de l'énergie (GRPE)

Note:  Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRPE à sa quarante-huitième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (TRANS/WP.29/GRPE/48, par. 32). Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRPE/2004/9, non modifié.

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Ajouter les nouveaux paragraphes 2.5 à 2.5.3 comme suit:

"2.5	Véhicules hybrides (VH)

2.5.1	Par "véhicule hybride (VH)", on entend un véhicule ayant à son bord au moins deux convertisseurs d’énergie différents et au moins deux systèmes de stockage d’énergie différents, destinés à sa propulsion.

2.5.2	Par "véhicule électrique hybride (VEH)", on entend un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie ci-après:

−	Un carburant;

−	Un dispositif de stockage d’énergie (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant/générateur, etc.).

2.5.3	Dans le cas d’un véhicule électrique hybride, le "réseau de traction" comprend un ensemble de deux types différents de groupe motopropulseur:

−	Un moteur à combustion interne,

−	Un (ou plusieurs) groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s)."

Paragraphe 3.2, modifier comme suit:

"3.2	Elle doit être accompagnée de la description, en triple exemplaire, du groupe motopropulseur comprenant toutes les précisions demandées:

−	Dans l’Annexe 1 pour les véhicules avec moteur à combustion interne seulement, ou

−	Dans l’Annexe 2 pour les véhicules purement électriques, ou

−	Dans les Annexes 1 et 2 pour les véhicules électriques hybrides."

Ajouter un nouveau paragraphe 3.3, libellé comme suit:

"3.3	Pour les véhicules électriques hybrides, les essais seront réalisés séparément sur le moteur à combustion interne (conformément à l’Annexe 5) et sur le(s) groupe(s) motopropulseur(s) électrique (s) (conformément à l’Annexe 6)."

Paragraphe 3.3 (précédent), renuméroter en paragraphe 3.4 et modifier comme suit:

"3.4	Un groupe motopropulseur (ou ensemble de groupes motopropulseurs), représentatif du (de l’ensemble des) type(s) de groupe motopropulseur à homologuer, avec l’équipement spécifié aux Annexes 5 et 6 du présent Règlement, doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation."

Annexe 3 (COMMUNICATION)

Points 1 à 5, modifier comme suit:

"1.	Marque de fabrique ou appellation commerciale du groupe motopropulseur ou de l’ensemble de groupes motopropulseurs:

2.	Moteur à combustion interne:

2.1	Marque:

2.2	Type:

2.3	Nom et adresse du fabricant:

3.	Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):

3.1	Marque:

3.2	Type:

3.3	Nom et adresse du fabricant:

5.	Date de présentation du groupe motopropulseur ou de l’ensemble
de groupes motopropulseurs:	"

Point 12, modifier comme suit:

"12.	Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):	"

___________