Informal document No. GRSG-86-6r

(86th GRSG, 19-23 April 2004,

agenda item 10.5.)

#### Измененный текст Приложения 7 к Сводной Резолюции С.Р.3

(документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2)

Transmitted by the expert fro the Russian Federation.

| 1. | Категория L – оборудованные двигателем транспортные средства, имеющие менее четырех колес |
| --- | --- |
| 1.1. | Категория L1 Двухколесное транспортное средство, с максимальной конструктивной скоростью не более 45 км/ч и имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом не более 50 см3 или электродвигатель с постоянно реализуемой мощностью не выше 4 кВт. |
| 1.2. | Категория L2 Трехколесное транспортное средство с максимальной конструктивной скоростью не более 45 км/ч и имеющее двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом не более 50 см3, или двигатель внутреннего сгорания другого типа с максимальной мощностью нетто не более 4 кВт, или электродвигатель с постоянно реализуемой мощностью не выше 4 кВт. |
| 1.3. | Категория L3 Двухколесное транспортное средство без бокового прицепа, имеющее двигатель рабочим объемом более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, и/или с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч. |
| 1.4. | Категория L4 Двухколесное транспортное средство с боковым прицепом, имеющее двигатель рабочим объемом более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, и/или с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч. |
| 1.5. | Категория L5 Транспортное средство с тремя симметрично расположенными колесами, имеющее двигатель рабочим объемом более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, и/или с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч. |
| 1.6. | Категория L6 Четырехколесное транспортное средство, масса которого без груза не превышает 350 кг, не включая массу батарей в случае электромобилей, имеющее максимальную конструктивную скорость не более 45 км/ч и имеющее двигатель рабочим объемом не более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, или двигатель максимальной мощностью нетто не более 4 кВт, если это двигатель другого типа 1/ |
| 1.7. | Категория L7 Транспортное средство с четырьмя колесами, не относящееся к категории L6, масса которого без груза не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов), не включая массу батарей в случае электромобилей, имеющее максимальную мощность нетто двигателя не более 15 кВт 2/ |

Примечания:

1/ Если отдельными Правилами ЕЭК ООН не установлено иное, для целей таких Правил данное транспортное средство следует относить к категории L2

2/ Если отдельными Правилами ЕЭК ООН не установлено иное, для целей таких Правил данное транспортное средство следует относить к категории L5