| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/SC.3/WP.3/2005/1/Add.2 9 mars 2005 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports par voie navigable

Groupe de travail de l’unification des prescriptions
techniques et de sécurité en navigation intérieure
(Vingt-neuvième session, 7-9 juin 2005,
point 3 de l’ordre du jour)

AMENDEMENT DES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE
(ANNEXE À LA RÉSOLUTION No 17 RÉVISÉE)

Communication du Groupe de volontaires

Note: Le texte reproduit ci-dessous représente la version amendée des chapitres 1 «Généralités» et 1 bis «Procédures et règles concernant la visite des bateaux de navigation intérieure» de l’annexe à la résolution no 17 révisée, établie par le Groupe de volontaires à l’issue de ses réunions de Saint-Pétersbourg et de Genève. Le texte provenant du projet de révision de la Directive 82/714/CE apparaît en italiques alors que les modifications proposées par le Groupe de volontaires apparaissent en gras. Dans le souci de faciliter la mise en forme finale de l’ensemble de la version amendée de l’annexe, tous les renvois sont placés entre crochets.

*    *    *

CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS

1-1	OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

1-1.1	L’objet du présent texte est de fournir des recommandations sur la conception et l’équipement des bateaux de navigation intérieure, en particulier pour accroître leur sécurité et celle des équipages; le présent texte ne se substitue en aucune façon aux lois ou règles nationales.

1-1.2	De façon générale, les présentes Recommandations s’appliquent, conformément aux définitions du [1-2],:

i)	Aux bateaux ayant une longueur L de 20 mètres ou plus;

ii)	Aux bateaux pour lesquels le produit de L x B x T donne un volume de 100 m3 ou plus.

1-1.3	Les présentes Recommandations s’appliquent aussi, conformément aux définitions du [1-2],:

i)	À tous les remorqueurs et pousseurs conçus pour remorquer ou pousser des bateaux définis au paragraphe [1-1.2] ou encore naviguer à couple avec eux;

ii)	À tous les bateaux conçus pour le transport de voyageurs transportant plus de 12 personnes en plus de l’équipage.

1-1.4	1-1.2	De façon générale, les présentes Recommandations ne s’appliquent pas aux menues embarcations au sens du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) ni aux engins spéciaux tels que les bateaux à ailes portantes et les véhicules sur coussin d’air.

i)	Transbordeurs,

ii)	Navires de mer.

1-1.5	1-1.3	Aux fins des présentes Recommandations, les voies de navigation intérieure européennes sont classées comme suit:

Zone 1 (hauteur des vagues pouvant atteindre 2,0 m): voies navigables figurant dans la liste du chapitre I de l’appendice … des présentes Recommandations;

Zone 2 (hauteur des vagues pouvant atteindre 1,2 m): voies navigables figurant dans la liste du chapitre II de l’appendice … des présentes Recommandations;

Zone 3 (hauteur des vagues pouvant atteindre 0,6 m): voies navigables figurant dans la liste du chapitre III de l’appendice … des présentes Recommandations.

En ce qui concerne les voies de navigation intérieure qui, dans l’appendice …, ne sont classées dans aucune des zones de navigation, les Administrations peuvent établir des prescriptions techniques différant des dispositions des présentes Recommandations. Ces prescriptions techniques doivent être adaptées aux conditions géographiques, hydrologiques et de navigation de la voie de navigation considérée et doivent être appliquées de façon égale à tous les bateaux naviguant sur ladite voie. Il est toutefois entendu que les bateaux autorisés à naviguer sur les voies navigables intérieures appartenant à l’une des trois zones de navigation satisfont aux prescriptions de sécurité appliquées sur ces voies navigables non classées.

1-1.6	Sauf indication contraire, les dispositions des présentes Recommandations s’appliquent aux bateaux neufs qui sont destinés à naviguer dans les zones de navigation susmentionnées définies à la sous-section [1-1.5], en fonction du maximum de la hauteur significative des vagues correspondant à une probabilité de dépassement de 5 %.

1-1.7	Les présentes dispositions s’appliquent aussi aux bateaux de navigation intérieure en service, pour autant que l’Administration les juge raisonnables et applicables.

1-1.8	1-1.4	L’Administration peut autoriser des dérogations aux présentes dispositions pour des voyages limités d’intérêt local ou dans des zones portuaires lorsque l’expérience acquise en cours d’exploitation montre clairement qu’elles sont justifiées. Les dérogations en question et les voyages ou les zones pour lesquelles elles sont valables doivent être définies dans le certificat de bateau.

1-1.9	1-1.5	Les bateaux destinés au transport de marchandises dangereuses doivent aussi satisfaire aux prescriptions de l’annexe B des Prescriptions européennes à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN).

1-2	DÉFINITIONS

Certificat de bateau: Certificat conforme au modèle de l’appendice… délivré à un bateau par l’Administration, attestant qu’il est conforme aux prescriptions techniques contenues dans les présentes Recommandations.

Généralités

Administration: L’Administration du pays dans lequel le bateau est enregistré, ou qui délivre le certificat de bateau.

Administration du bassin: L’organisme national ou international compétent pour définir la réglementation sur les voies navigables d’une zone géographique donnée.

Bateau neuf: Bateau dont la quille est posée, ou dont la construction est à un stade comparable, à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes Recommandations fixées par l’Administration.

Bateau en service: Bateau qui n’est pas un bateau neuf muni d’un certificat valable ou d’une autorisation de naviguer la veille du jour de l’entrée en vigueur des présentes Recommandations fixé par l’Administration.]

*     *     *

Appendice…

Liste des voies de navigation intérieure
regroupées géographiquement en zones 1, 2 et 3
(par. [1-1.5] des Recommandations)

Note du secrétariat

1.	Le texte de l’appendice est reproduit dans le document TRANS/SC.3/104/Add.2. Il n’est pas reproduit dans le présent appendice pour des raisons d’économie, mais figurera dans la version amendée de l’annexe à la résolution no 17 révisée, une fois mise en forme finale.

2.	La liste des voies navigables de la Fédération de Russie, figurant dans le document TRANS/SC.3/104/Add.2, doit être complétée par ce qui suit:

Zone 1

Retenue de Nizhne-Kam, de la ville d’Ost-Belsk (1 766 km) jusqu’au barrage de la centrale hydroélectrique de la basse Kama.

Mezen, de l’embouchure de la rivière Bolshaya Tchetsa jusqu’à la bouée d’entrée de Mezen.

Petchora, de l’île d’Alekseevski jusqu’à une ligne reliant le cap de Bolvanski Nos à l’extrémité septentrionale de l’île Lovetski.

Dvina septentrionale − le long de la branche de Maïmaksan, du village de Lapominka jusqu’à l’extrémité méridionale de l’île Mudiug, et le long de la branche de Murmansk jusqu’à l’île Kumbych.

Zone 2

Retenue de Veselov.

Retenue de Krasnodar.

Retenue de Tcheboksary.

Belaïa − de Yamalinski Yar (1 786 km) jusqu’à l’embouchure.

Volga − de la ville de Tver jusqu’à la ville de Koprino (y compris les retenues d’Ivankov et d’Uglitch), du barrage de la centrale hydroélectrique de Rybinsk jusqu’à l’embouchure de l’Eliat, du barrage de la centrale hydroélectrique de Gorki jusqu’à l’embouchure de la Sura, du barrage de la centrale hydroélectrique de Tcheboksary jusqu’au village de Kamskoe Ostie, du barrage de la centrale hydroélectrique de Kouïbychev jusqu’au pont de Syzran, du barrage de la centrale hydroélectrique de Saratov jusqu’au pont Ovek et du barrage de la centrale hydroélectrique de Volgograd jusqu’à la ville de Krasnye Barrikady.

Kama − du barrage de la centrale hydroélectrique de la Kama jusqu’au ponton de Tchastie, du barrage de la centrale hydroélectrique de Votkinsk jusqu’à la ville d’Ost-Belsk (1 766 km) et du barrage de la centrale hydroélectrique de la Kama inférieure jusqu’à Tchistopol.

Mezen − de la ville de Mezen jusqu’à l’embouchure de la Bolshaya Tchetsa.

Neva − de sa source jusqu’à la limite des voies navigables: le long de la Bolshaya Neva jusqu’au pont Lieutenant Schmidt, le long de la Malaya Neva jusqu’à la hauteur de la première rue de l’île Vasilyev, le long de la Bolshaya Nevka jusqu’à la hauteur de la pointe de l’île Elagin, le long de la Srednaya Nevka jusqu’à la pointe supérieure de l’embouchure de la rivière Tchukhonka (entrée du canal réservé à l’aviron), et le long de la Malaya Nevka jusqu’au pont Petrovsky.

Dvina septentrionale − de l’embouchure de la Pinega jusqu’à l’embouchure de l’Uïma, le long de la branche de la Maïmaksan, de l’embouchure de l’Uïma jusqu’au village de Lapominka et le long de la branche de Nikolski et les chenaux entre les îles de Yagra, Uglomin et Nikolski à l’extrémité sud-ouest de l’île de Yagra.

Du canal d’accès à la mer Blanche jusqu’à la bouée d’entrée.

Golfes de Veslinsk et de Kaliningrad, y compris le port maritime de Kaliningrad, et le canal jusqu’à une ligne reliant les extrémités des moles sud et nord du port de Baltiysk.

Liaison entre la Volga et la Baltique − du lac d’Onega jusqu’au barrage de la centrale hydroélectrique de Cheksna, y compris la zone inondable de Sizmin.

Golfe de Kurch jusqu’à la ligne reliant les extrémités des moles sud et nord de l’entrée du port de Klaïpeda.

Nevskaya Guba − de la limite des voies navigables jusqu’au barrage, le long d’une ligne reliant Gorskaya-Kronstadt et Oranienbaum.

Petchora, du village d’Ost-Tzilma jusqu’à la ville de Naryan-Mar.

Zone 3

Kama − du cours supérieur jusqu’à la ville de Berezniki.

Manych − de la retenue de Veselov jusqu’à l’embouchure.

Mezen − du cours supérieur jusqu’à la ville de Mezen.

Oka (affluent de la Volga) − du bassin supérieur jusqu’à l’embouchure.

Belaïa − du cours supérieur jusqu’à Yamalinski Yar (1 786 km).

Don − du cours supérieur jusqu’aux rades de Piatiizbiansk et du barrage de la centrale hydroélectrique de Tsymliansk jusqu’à la ville de Rostov-sur-le-Don.

Retenue de Voronej.

Lacs, rivières et canaux autres que ceux mentionnés dans le présent appendice.

*     *     *

CHAPITRE 1 bis

PROCÉDURES ET RÈGLES CONCERNANT LA VISITE DES BATEAUX
DE NAVIGATION INTÉRIEURE

1 bis-1	APTITUDE À L’EXPLOITATION

1 bis-1.1	Les bateaux doivent être aptes à l’exploitation.

1 bis-1.2	Les bateaux sont jugés aptes à l’exploitation s’ils sont munis d’un certificat de bateau valable attestant qu’ils satisfont aux dispositions des Recommandations de Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, telles qu’énoncées dans le document TRANS/SC.3/104/Rev.1 (annexe à la résolution no 17, révisée, telle qu’amendée) concernant la construction, les aménagements et l’équipement des bateaux conformément au paragraphe [1-1.7].

1 bis-1.3	Le certificat de bateau est délivré par une autorité compétente et doit être conforme au modèle figurant à l’appendice ….

1 bis-2	OBJET DE LA VISITE

1 bis-2.1	La visite a pour objet

1 bis-2.1.1	de vérifier que le bateau est dans un état à tous égards satisfaisant et apte au service dans la ou les zones indiquées sur le certificat de bateau, compte dûment tenu de l’utilisation à laquelle il est destiné et des restrictions éventuelles à l’exploitation;

1 bis-2.1.2	de garantir le maintien des conditions mentionnées au paragraphe 1-2.1.1 ci-dessus pour les bateaux déjà munis d’un certificat de bateau;

1 bis-2.1.3	de garantir que le bateau soit bien muni des éléments marquages nécessaires à son identification et au contrôle exercé par la police fluviale, en particulier comme les marques d’enfoncement, l’indication du port en lourd et le numéro d’immatriculation.

1 bis-3	TYPES DE VISITE

1 bis-3.1	Les bateaux doivent être soumis aux visites définies ci-dessous:

1 bis-3.1.1	Une visite avant la délivrance du certificat de bateau pour la première fois (visite initiale);

1 bis-3.1.2	Une visite périodique effectuée à intervalles réguliers après obtention du certificat de bateau;

1 bis-3.1.3	Une visite spéciale effectuée après des réparations ou réaménagements de structure importants ayant pour effet de modifier les principales caractéristiques techniques du bateau, ainsi qu’en cas de changement du mode ou de la zone d’exploitation du bateau ou de signification de nouvelles restrictions relatives à l’exploitation du bateau;

1 bis-3.1.4	Sur ordre de l’autorité compétente, si celle-ci soupçonne que le bateau n’est plus apte à l’exploitation (visite d’office).

1 bis-4	VISITE PÉRIODIQUE

1 bis-4.1	Pour le renouvellement du certificat de bateau, il doit être effectué une visite périodique, à la demande du propriétaire du bateau, suffisamment de temps avant l’expiration de la période de validité.

1 bis-4.2	Le certificat de bateau n’est reconduit que si la visite périodique a permis de constater que le bateau est apte à l’exploitation comme stipulé au paragraphe [1 bis-1.2] ci-dessus.

1 bis-5	AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR LA VISITE DES BATEAUX

1 bis-5.1	La visite des bateaux (à l’exception des menues embarcations) destinés à être utilisés sur les voies navigables est effectuée par l’autorité compétente pour la visite des bateaux ou par des organismes qualifiés, dûment habilités par le Gouvernement.

1 bis-6	EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES LORS DE LA VISITE

1 bis-6.1	L’autorité compétente peut exiger:

1 bis-6.1.1	une visite au stade du lancement en cale sèche;

1 bis-6.1.2	des voyages d’essai;

1 bis-6.1.3	une démonstration mathématique de la résistance de la coque;

1 bis-6.1.4	une preuve de la stabilité et d’autres caractéristiques du bateau, obtenues par exemple au moyen d’une épreuve de chavirement, si celle-ci est nécessaire pour que la visite permette de déterminer l’aptitude à l’exploitation.

1 bis-7	ATTESTATION DE L’APTITUDE À L’EXPLOITATION

1 bis-6.2	1 bis-7.1   L’autorité compétente peut renoncer à exécuter une visite à propos des questions réglementées par les Recommandations de Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, telles qu’énoncées dans le document TRANS/SC.3/104/Rev.1 (annexe à la résolution no 17, révisée, telle qu’amendée) relatives à la construction, aux installations et à l’aménagement des bateaux, si une attestation d’une société de classification reconnue ou d’un inspecteur de bateaux de navigation intérieure attitré est disponible. Cette attestation ne doit pas remonter à plus de six mois.

1 bis-8	CERTIFICATION

1 bis-8.1	L’Administration de l’État du pavillon atteste sur le certificat de bateau que le bateau a subi la visite conformément aux procédures et règles des présentes Recommandations.

1 bis-7	NUMÉRO OFFICIEL

1 bis-7.1	L’autorité compétente qui délivre un certificat communautaire appose sur ce certificat le numéro officiel qui a été attribué au bâtiment bateau par l’autorité compétente de l’État dans lequel le bâtiment bateau est immatriculé ou a son port d’attache.

En ce qui concerne les bâtiments relevant d’un État autre que les États membres, le numéro officiel à apposer sur le certificat est attribué par l’autorité compétente qui le délivre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments de sport.

1 bis-7.2	Le numéro officiel se compose de huit chiffres arabes, comme suit:

Les deux ou trois premiers chiffres indiquent le pays et l’endroit où le numéro officiel a été délivré. [Ils sont séparés des autres chiffres par un point.] Les codes à utiliser à cette fin sont les suivants:

| Autriche | 220 − 239 | Pologne | 83 |
| --- | --- | --- | --- |
| Belgique | 060 − 069 | Portugal | 240 − 259 |
| Bulgarie | 89 | République de Moldova | 98 |
| Croatie | 96 | Roumanie | 88 |
| République tchèque | 95 | Fédération de Russie | 92 |
| Danemark | 100 − 119 | Serbie-et-Monténégro | 97 |
| Finlande | 120 − 139 | Slovaquie | 94 |
| France | 001 − 019 | Espagne | 280 − 299 |
| Allemagne | 040 − 059 | Suède | 260 − 279 |
| Grèce | 140 − 159 | Suisse | 070 − 079 |
| Hongrie | 86 | Ukraine | 93 |
| Irlande | 160 − 179 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne | 300 − 319 |
| Italie | 180 − 199 | et d’Irlande du Nord |  |
| Luxembourg | 200 − 219 | États-Unis d’Amérique | 91 |
| Pays-Bas | 020 − 39 | Autres États | 99 |

Les cinq ou six chiffres suivants du numéro officiel correspondent au numéro courant du registre tenu par le service l’autorité compétente. À des fins de contrôle technique, le numéro officiel peut être suivi d’une lettre en caractère minuscule.

ii)	Pour les bâtiments qui ne sont pas immatriculés dans les États susmentionnés, ou qui n’y ont pas leur port d’attache, les deux premiers chiffres indiquent le pays où le bâtiment a été immatriculé. [Ils sont séparés des autres chiffres par un point.]

Les trois chiffres suivants identifient l’État et le lieu où le numéro officiel du bateau a été attribué. Ils sont attribués conformément à la clef visée au paragraphe 2, lettre a. Les trois chiffres suivants du numéro officiel du bateau correspondent au numéro courant d’un registre tenu par les autorités compétentes.

1 bis-7.3	Le numéro officiel reste le même pendant toute l’existence du bâtiment bateau. Toutefois, si le bâtiment bateau est immatriculé dans un autre État ou si son port d’attache y est transféré, le numéro officiel n’est plus valable. Le certificat de bateau doit alors être présenté à une Commission de visite l’autorité compétente pour la visite des bateaux qui annulera la mention du numéro officiel ayant cessé d’être valable et apposera, s’il y a lieu, le nouveau numéro officiel attribué par le service compétent.

1 bis 7.4	Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander au service compétent l’attribution du numéro officiel. Il lui incombe également d’y faire apposer le numéro officiel inscrit dans le certificat communautaire et de l’en faire enlever lorsque ce numéro n’est plus valable.

*     *     *

Appendice …

MODÈLE DE CERTIFICAT DE BATEAU

(paragraphe [1 bis-1.2] des Recommandations)

CERTIFICAT DE BATEAU

(Emblème de l’État)
NOM DE L’ÉTAT/SCEAU DE L’ÉTAT

CERTIFICAT N

Lieu, date

Autorité compétente pour la visite des bateaux

Sceau

(Signature)

Remarques:

Le bateau peut être utilisé pour la navigation en vertu du présent certificat aussi longtemps qu’il se trouve dans l’état qui y est décrit. En cas de modification ou réparation importante, le bateau doit être soumis avant tout nouveau voyage à une visite spéciale. Le propriétaire du bateau, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bateau, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance de l’autorité compétente pour la visite des bateaux et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification.

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 1. | Nom du bateau |  | 2. Type du bateau |  | 3. Numéro officiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Nom et adresse du propriétaire |  |  |  |  |
| 5. | Lieu et numéro d’immatriculation |  |  | 6. Port d’attache |  |
| 7. | Année de construction | 8. Nom et lieu du chantier |  |  |  |
| 9. | Le présent certificat remplace le certificat n délivré le par l’autorité compétente pour la visite des bateaux |  |  |  |  |
| 10. | Le bateau désigné ci-dessus, après visite effectuée le*) sur le vu de l’attestation délivrée le*) par la Société de classification agréée |  |  |  |  |
|  | est reconnu apte à naviguer − sur les voies de la ou des zones (*) − sur les voies de la ou des zones (*) en (Nom des États(*)) à l’exception de: − sur les voies suivantes en (Nom de l’État (*)) |  |  |  |  |
|  | à l’enfoncement maximal autorisé et avec le gréement déterminé ci-après. |  |  |  |  |
| 11. | La validité du présent certificat expire le |  |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s):.................... Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bateaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 12. | Le n du certificat (1), le n officiel (2), le n d’immatriculation (3) et le n de jaugeage (4) sont apposés avec les signes correspondants aux emplacements suivants du bateau 1 2 3 4 |
| --- | --- |
| 13. | L’enfoncement maximal autorisé est indiqué de chaque côté du bateau − par deux − ......................................... − marques d’enfoncement*). − par les marques supérieures de jauge*). Deux échelles de tirant d’eau sont apposées*). Les échelles de jauge arrière servent d’échelles de tirant d’eau: elles ont été complétées à cet effet par des chiffres qui indiquent les tirants d’eau*). |
| 14. | Sans préjudice des restrictions*) mentionnées sous les points 15 et 52, le bateau est apte à 1. pousser*) 4. être mené à couple*) 1.1 en formation rigide*) 5. remorquer*) 1.2 avec articulation guidée*) 5.1 des bateaux non munis de moyens de propulsion*) 2. être poussé*) 5.2 des bateaux motorisés*) 2.1 en formation rigide*) 5.3 vers l’amont uniquement*) 2.2 à la tête d’une formation rigide*) 6. être remorqué*) 2.3 avec articulation guidée*) 6.1 en tant que bateau motorisé*) 3. mener à couple*) 6.2 en tant que bateau non muni de moyens de propulsion*) |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bateaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 15. | Formations admises 1. Le bateau est admis à propulser les formations suivantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Croquis de for- mation | Restrictions résultant des chapitres 5 et 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensions max. |  | Sens de navigation et état de chargement |  |  |  | Section mouillée |  | Remarques |  |
|  |  | m |  | vers L’AMONT |  | vers L’AVAL |  | maximale en m2 |  |  |  |
|  | n | longueur | largeur | chargé t | vide | chargé t | vide | vers l’amont | vers l’aval |  |  |
|  | 2. Accouplements: Type d’accouplements: Nombre d’accouplements par côté: Nombre de câbles d’accouplement: Longueur de chaque câble d’accouplement: Charge de rupture par accouplement longitudinal: .....KN Nombre de tours de câble: Charge de rupture par câble d’accouplement: .............KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bateaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 16. | Certificat de jaugeage no du Bureau de jaugeage du |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17a. 17b. | Longueur max. m Longueur L m | 18a. Largeur max. m 18b. Largeur B m |  |  | 19. Tirant d’eau maximal m |  |  | 20. Franc-bord cm |
| 21. | Port en lourd/Déplacement*) t/m3*) |  |  | 22. Nombre de passagers: |  | 23. Nombre de lits de passagers: |  |  |
| 24. | Nombre de compartiments étanches |  |  | 25. Nombre de cales |  | 26. Type de couverture des écoutilles |  |  |
| 27. | Nombre de moteurs de la propulsion principale |  |  | 28. Puissance totale de la propulsion principale kW |  | 29. Nombre d’hélices principales |  |  |
| 30. | Nombre de guindeaux avant |  |  |  | 31. Nombre de guindeaux de poupe |  |  |  |
|  | dont ..................... à moteur |  |  |  | dont ........................ à moteur |  |  |  |
| 32. | Nombre de crochets de remorquage |  | 33. Nombre de treuils de remorquage |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dont ...................................... à moteur |  |  |  |  |  |
| 34. | Installations de gouverne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de safrans du gouvernail principal | Commande du gouvernail principal |  |  | − à main*) − électrique*) |  | − électrique/hydraulique*) − hydraulique*) |  |
|  | Autres installations: oui/non*) Type: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gouvernail de flanking: oui/non*) | Commande du gouvernail de flanking: |  |  | − à main*) − électrique*) |  | − électrique/hydraulique*) − hydraulique*) |  |
|  | Installation de gouverne à l’avant oui/non*) | − bouteur*) − bouteur actif à réaction*) − autre installation*) |  |  | − Commande à distance oui/non*) |  | − Mise en service à distance oui/non*) |  |
| 35. | Installations d’assèchement Capacité totale Nombre de pompes Débit Nombre de pompes calculée d’assèchement motorisées d’assèchement à main l/min l/min |  |  |  |  |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bureaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |  |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 36. | Nombre et position des plombages visés au paragraphe [18-2.5] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Ancres |  |  |  |  |
|  | Nombres d’ancres avant | Masse totale des ancres avant | Nombre d’ancres de poupe | Masse totale des ancres de poupe |  |
|  |  | kg |  | kg |  |
| 38. | Chaînes d’ancre |  |  |  |  |
|  | Nombre de chaînes d’ancre avant | Longueur de chaque chaîne | Charge de rupture de chaque chaîne |  |  |
|  |  | m | kN |  |  |
|  | Nombre de chaînes d’ancre de poupe | Longueur de chaque chaîne | Charge de rupture de chaque chaîne |  |  |
|  |  | m | kN |  |  |
| 39. | Câbles d’amarrage |  |  |  |  |
|  | 1er câble d’une longueur de m et d’une charge de rupture de kN |  |  |  |  |
|  | 2e câble d’une longueur de m et d’une charge de rupture de kN |  |  |  |  |
|  | 3e câble d’une longueur de m et d’une charge de rupture de kN |  |  |  |  |
| 40. | Câbles de remorquage |  |  |  |  |
|  | d’une longueur de m et d’une charge de rupture de kN |  |  |  |  |
|  | d’une longueur de m et d’une charge de rupture de kN |  |  |  |  |
| 41. | Signaux visuels et sonores Les feux, pavillons, ballons, flotteurs et avertisseurs sonores pour la signalisation du bateau ainsi que pour donner les signaux visuels et sonores prescrits par le Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) se trouvent à bord, de même que les feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux prescrits par le CEVNI. |  |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bureaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 42. | Autres gréements Liaison phonique − bilatérale alternative*) ligne de jet − bilatérale simultanée/téléphone*) passerelle avec rambarde − liaison interne d’exploitation par radiotéléphonie*) gaffe trousse de premiers secours paire de jumelles Installation de − réseau bateau à bateau pancarte relative au sauvetage des noyés radiotéléphonie − réseau informations nautiques récipients résistants au feu − réseau bateau à autorité portuaire escalier/échelle d’embarquement *) Grues − selon [7-2]*) − autres grues ayant une charge utile maximale de 2 000 kg*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Installations de lutte contre l’incendie |  |  |  |
|  | Nombre d’extincteurs portatifs | Installation(s) fixe(s) Sprinkler Autre(s) installation(s) fixe(s) d’extinction |  | Non/Nombre*) Non/Nombre*) |
|  | Nombres de pompes à incendie | Nombre de bouches d’incendie |  | Nombre de tuyaux |
|  | La pompe d’assèchement motorisée remplace une pompe à incendie Oui/Non*) |  |  |  |
| 44. | Moyens de sauvetage Nombre de bouées de sauvetage Une veste de sauvetage pour chaque personne se trouvant régulièrement à bord Autres moyens de sauvetage sur les bateaux à passagers*) Un canot avec un jeu d’avirons, une amarre et une écope*) Autres moyens de sauvetage sur les bateaux à passagers*) |  |  |  |
| 45. | Aménagement spécial de la timonerie en vue de la conduite au radar par une seule personne: Agréé pour la conduite au radar par une seule personne*) |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bureaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 46. | Mode d’exploitation conformément aux prescriptions nationales ou internationales relatives aux équipages**). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Équipement du bateau conformément à l’article [19-9.1] Le bateau est conforme/n’est pas conforme*) à l’article [19-9.1]. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubrique pour la mention de l’équipage minimum conformément aux prescriptions nationales ou internationales **) |  | Rubrique pour la mention des modes d’exploitation portés au n° 46 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Rubrique pour la mention de l’équipage minimum de bateaux qui, conformément à des prescriptions nationales ou internationales, ne font pas partie des catégories générales réglementées**). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rubrique pour la mention des modes d’exploitation**) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observations et conditions particulières: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bureaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. **) Prescriptions nationales ou internationales applicables dans un État membre, si de telles prescriptions s’appliquent. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 49. | Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*) Attestation de visite − complémentaire − spéciale*) L’autorité compétente pour la visite des bateaux a visité le bateau le *). Une attestation datée du de la Société de classification agréée a été présentée à l’autorité compétente pour la visite des bateaux*). Le motif de cette visite/attestation*) était: Vu le résultat de la visite/l’attestation*), la durée de validité du certificat est maintenue/prolongée*) jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux ______________________ (Signature) *) Biffer les mentions inutiles. |
| --- | --- |
| 49. | Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*) Attestation de visite - complémentaire - spéciale*) L’autorité compétente pour la visite des bateaux a visité le bateau le *). Une attestation datée du de la Société de classification agréée a été présentée à l’autorité compétente pour la visite des bateaux*). Le motif de cette visite/attestation*) était: Vu le résultat de la visite/l’attestation*), la durée de validité du certificat est maintenue/prolongée*) jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux ______________________ (Signature) *) Biffer les mentions inutiles. |
| 49. | Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*) Attestation de visite - complémentaire - spéciale*) L’autorité compétente pour la visite des bateaux a visité le bateau le *). Une attestation datée du de la Société de classification agréée a été présentée à l’autorité compétente pour la visite des bateaux*). Le motif de cette visite/attestation*) était: Vu le résultat de la visite/l’attestation*), la durée de validité du certificat est maintenue/prolongée*) jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux ______________________ (Signature) *) Biffer les mentions inutiles. |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 49. | Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*) Attestation de visite − complémentaire − spéciale*) L’autorité compétente pour la visite des bateaux a visité le bateau le *). Une attestation datée du de la Société de classification agréée a été présentée à l’autorité compétente pour la visite des bateaux*). Le motif de cette visite/attestation*) était: Vu le résultat de la visite/l’attestation*), la durée de validité du certificat est maintenue/prolongée*) jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux ______________________ (Signature) *) Biffer les mentions inutiles. |
| --- | --- |
| 49. | Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*) Attestation de visite - complémentaire - spéciale*) L’autorité compétente pour la visite des bateaux a visité le bateau le *). Une attestation datée du de la Société de classification agréée a été présentée à l’autorité compétente pour la visite des bateaux*). Le motif de cette visite/attestation*) était: Vu le résultat de la visite/l’attestation*), la durée de validité du certificat est maintenue/prolongée*) jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux ______________________ (Signature) *) Biffer les mentions inutiles. |
| 49. | Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*) Attestation de visite - complémentaire - spéciale*) L’autorité compétente pour la visite des bateaux a visité le bateau le *). Une attestation datée du de la Société de classification agréée a été présentée à l’autorité compétente pour la visite des bateaux*). Le motif de cette visite/attestation*) était: Vu le résultat de la visite/l’attestation*), la durée de validité du certificat est maintenue/prolongée*) jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux ______________________ (Signature) *) Biffer les mentions inutiles. |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 50. | Attestation relative à la ou aux installations à gaz liquéfiés La (les) installation(s) à gaz liquéfiés à bord du bateau a/ont*) été inspectée(s) par l’expert*) vu le compte rendu de réception du *) est/sont*) conforme(s) aux conditions prescrites. La ou les installations comprennent*) les appareils d’utilisation suivants: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Installation | N d’ordre | Genre | Marque | Type | Emplacement |  |
|  | Cette attestation est valable jusqu’au , le (Lieu) (Date) Sceau Autorité compétente pour la visite des bateaux (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |  |  |  |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bureaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |  |  |  |  |  |  |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 51. | Prolongation de l’attestation relative aux installations à gaz liquéfiés La validité de l’attestation relative à l’(aux) installation(s) à gaz liquéfiés du est prolongée jusqu’au − à la suite de l’inspection de contrôle par l’expert − sur le vu du compte rendu de réception du , le (Lieu) (Date) Autorité compétente pour la visite des bateaux Sceau (Signature) |
| --- | --- |
| 51. | Prolongation de l’attestation relative aux installations à gaz liquéfiés La validité de l’attestation relative à l’(aux) installation(s) à gaz liquéfiés du est prolongée jusqu’au − à la suite de l’inspection de contrôle par l’expert − sur le vu du compte rendu de réception du , le (Lieu) (Date) Autorité compétente pour la visite des bateaux Sceau (Signature) |
| 51. | Prolongation de l’attestation relative aux installations à gaz liquéfiés La validité de l’attestation relative à l’(aux) installation(s) à gaz liquéfiés du est prolongée jusqu’au − à la suite de l’inspection de contrôle par l’expert − sur le vu du compte rendu de réception du , le (Lieu) (Date) Autorité compétente pour la visite des bateaux Sceau (Signature) |

Certificat No 		de	 l’autorité compétente pour la visite des bateaux

| 52. | Annexe au certificat n |
| --- | --- |
| *) *) | Modification(s) sous numéro(s): Nouveau libellé: La présente page a été remplacée. Lieu, date Autorité compétente pour la visite des bureaux Sceau (Signature) _______________________ *) Biffer les mentions inutiles. |
|  | Suite page*) Fin du certificat de visite*) |

-----

Art. 2, sect. 1, du projet de directive portant amendement de la Directive 82/714 (CM3985/04).

Art. 2, sect. 2, du projet de directive portant amendement de la Directive 82/714.

Art. 2, sect. 3, du projet de directive portant amendement de la Directive 82/714 en partie (les navires de mer sont exclus en raison de l’article 1-1.1).

Le numéro de l’appendice sera connu lorsque les Recommandations auront été mises en forme finale.

À l’exception des lacs Ladega et Onega en Fédération de Russie, où la hauteur des vagues peut atteindre 3 m et plus. Dans ce pays, les zones navigables ne sont pas indiquées par les chiffres 1, 2 et 3, mais par les caractères cyrilliques correspondants О, Π et Л.

[Aux fins de la présente disposition, la «hauteur significative» est la moyenne des hauteurs de 10 % du nombre total des vagues, au cours d’une observation de courte durée, qui ont la plus grande hauteur entre creux et crêtes.] La Fédération de Russie soumettra des modifications à la présente note si elle le juge utile.

Art. 7, sect. 2, de la Directive 82/714/CE.

La liste des définitions devrait aussi comprendre les définitions utilisées dans les parties consolidées des chapitres amendés, et être harmonisée avec celle utilisée dans l’annexe II du projet de révision de la Directive de la CE.

Le numéro de l’appendice sera connu lorsque les Recommandations auront été mises en forme finale.

Le numéro de l’appendice sera connu lorsque la version amendée de l’annexe aura été mise en forme finale.

L’Administration peut aussi appliquer les dispositions de la présente résolution pour vérifier qu’un bateau satisfait aux dispositions d’autres recommandations CEE/ONU relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (par exemple celles énoncées aux annexes 4, 5 et 6 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) en ce qui concerne la signalisation visuelle et sonore des bateaux).

Le numéro de l’appendice sera connu lorsque les Recommandations auront été mises en forme finale.

Le numéro de l’appendice sera connu lorsque les Recommandations auront été mises en forme finale.