GE.05-20806   (R)     260405    270405

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2005/2 15 March 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний
и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать девятая сессия, 7-9 июня 2005 года,

пункт 3 повестки дня)

ПОПРАВКА К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ПЛАВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРЕСМОТРЕННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ № 17)

Передано Группой добровольцев

Примечание:  Ниже приводится текст новой главы Х "Маневренность" приложения к пересмотренной резолюции № 17, подготовленный Группой добровольцев с надлежащим учетом указаний Рабочей группы, изложенных в пункте 18 документа TRANS/SC.3/ WP.3/51, и проекта текста данной главы, приведенного в документе TRANS/SC.3/WP.3/ 2003/2.  Текст, позаимствованный из главы 5 проекта пересмотренной директивы 82/714/ЕЕС, выделен курсивом, а новый текст, предлагаемый Группой добровольцев, - жирным шрифтом.  Для облегчения усилий по доработке текста всего измененного приложения все перекрестные ссылки заключены в квадратные скобки.

*   *   *

ГЛАВА Х

МАНЕВРЕННОСТЬ

# X-1		ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

X-1.1		Суда и составы должны обладать, к удовлетворению компетентных органов, достаточной судоходностью и маневренностью.

X-1.2		Суда, оборудованные двигателями, и составы должны отвечать предписаниям, изложенным в Добавлении … пунктов X-2 – X-10.

X-2		НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

X-2.1		Судоходность и маневренность проверяются путем проведения судоходных испытаний.  В частности, в соответствии с требованиями одного из альтернативных вариантов, изложенных в Добавлении … [Администраций бассейнов], изложенными в добавлениях к настоящей главе, проверяются:

скорость (на переднем ходу)	(пункт X-6);

остановка судна	(пункт X-7);

ходкость на заднем ходу	(пункт X-8);

способность изменять курс	(пункт X-9);

поворотливость судна	(пункт X-10);

X-2.2		Компетентный орган по освидетельствованию судов должен указать в Судовом удостоверении под номером 52, какой из альтернативных вариантов, изложенных в Приложении …, использован при натурных испытаниях.

X-2.3		Администрация бассейна может отказаться от проведения части или всех испытаний, если соблюдение требований в отношении судоходности и маневренности доказывается иным образом.

X-3		РАЙОН ИСПЫТАНИЯ

X-3.1		Натурные испытания, предусмотренные в пункте [X-2], проводятся на внутренних водных путях в районах, определенных компетентным органом Администрации бассейна.

X-3.2		Такие районы испытания должны располагаться по возможности на прямых участках, минимальная протяженность которых составляет 2 км и которые имеют достаточную ширину и четкую разметку для определения положения судна, с течением или без течения.

X-3.3		Компетентный орган по освидетельствованию судов должен иметь возможность регистрировать такие гидрологические данные, как глубина, ширина судового хода и средняя скорость течения в районе испытания в зависимости от уровня воды.

X-4		ЗАГРУЗКА СУДОВ И СОСТАВОВ В ХОДЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

X-4.1		Во время натурных испытаний суда и составы, предназначенные для перевозки грузов, должны быть загружены в соответствии с предписаниями компетентного органа Администрации бассейна.

X-5		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

X-5.1		При проведении натурных испытаний может использоваться любое обеспечивающее маневренность судна оборудование, которым можно управлять из рубки, за исключением якорей.

X-5.2		Однако при проведении испытания на поворотливость при наличии течения, упоминаемого в пункте X-10, использование якорей допускается.

X-6		СКОРОСТЬ (НА ПЕРЕДНЕМ ХОДУ)

X-6.1		Суда и составы должны развивать по крайней мере требуемую скорость по отношению к воде в соответствии с требованиями Администрации бассейна одного из альтернативных вариантов, изложенных в Добавлении ….

X-6.2		Компетентный орган по освидетельствованию судов может освободить от соблюдения этого требования суда и составы, которые осуществляют плавание только в пределах эстуариев и портов.

X-6.3		Компетентный орган по освидетельствованию судов проверяет способность судна в порожнем состоянии развивать скорость более 40 км/ч по отношению к воде.  Если проверка дает положительный результат, то в Судовом удостоверении должна производиться следующая запись:  "Судно способно развивать скорость более 40 км/ч по отношению к воде".

# X-7		ОСТАНОВКА СУДНА

X-7.1		Суда и составы должны быть способны, к удовлетворению компетентных органов, останавливаться в течение разумного периода времени и в пределах минимального требуемого расстояния, сохраняя при этом адекватную маневренность.

X-7.2		Для судов и составов, длина которых не превышает 86 м, а ширина - 22,9 м, испытание остановки судна, указанное выше, может быть заменено испытанием поворотливости против течения.

# X-8		ХОДКОСТЬ НА ЗАДНЕМ ХОДУ

X-8.1		Суда и составы должны обладать, к удовлетворению компетентных органов, достаточной ходкостью на заднем ходу, которая проверяется в ходе испытания.

X-8.2		Если маневр остановки, осуществляемый в соответствии с пунктом X-7, производится в стоячей воде, то после него проводится испытание на заднем ходу.

X-9		СПОСОБНОСТЬ ИЗМЕНЯТЬ КУРС

Суда и составы должны быть способны, к удовлетворению компетентных органов, изменять курс в течение разумного периода времени.  Такая способность должна демонстрироваться посредством маневров, производимых в районе испытания, упомянутом в пункте [X-3].

X-10		ПОВОРОТЛИВОСТЬ СУДНА

X-10.1	Испытания судна на поворотливость проводятся в соответствии с требованиями Администрации бассейна одного из альтернативных вариантов, изложенных в Добавлении ….

*     *     *

Добавление …

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ ИСПЫТАНИЙ НА МАНЕВРЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С [Х-2.1]

I.	АЛЬТЕРНАТИВЫ

Альтернатива 1:  Административные инструкции 1 и 2 Приложения II к Европейской директиве, заменяющей Директиву 82/714/ЕЕС, и Рейнские правила 1995 года, представленные Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) и разосланные государствам-членам в документах TRANS/SC.3/WP.3/64 и Corr.1 и 2 и TRANS/SC.3/WP.3/R.99/Add.1 [как указано ниже в дополнении 1].

Статус:	Эта альтернатива обязательна для применения на водных путях, на которые распространяется Европейская директива, заменяющая Директиву 82/714/ЕЕС в рамках Европейского союза, если государства-члены не применяют отступления в соответствии с Приложением IV к вышеуказанной Директиве, а также на водных путях, на которые распространяется Маннгеймский акт 1868 года с поправками.

Альтернатива 2:  Требования, изложенные в разделе 15 главы 1 Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания Российского речного регистра (Бюллетень № 1 дополнений и изменений к Правилам Российского речного регистра, утвержденный Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации № НС-183р от 31 декабря 2003 года и введенный в силу 31 марта 2004 года), представленные Российской Федерацией и разосланные государствам-членам в документе TRANS/SC.3/WP.3/2005/2/Add.1 [как указано ниже в дополнении 2]3.

Статус:  Эта альтернатива обязательна для применения на водных путях, на которые распространяется Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Альтернатива 3:  Рекомендации по технико-навигационным характеристикам толкаемых составов, представленные Дунайской комиссией и разосланные государствам-членам в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/5 от 5 декабря 2001 года [как указано ниже в дополнении 3]3.

Статус:  Эта альтернатива носит рекомендательный характер.

II.	ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В СУДОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С [Х-2.2]

В соответствии с [Х-2.2] компетентный орган по освидетельствованию судов должен указать в Судовом удостоверении под номером 52, какой из альтернативных вариантов использован при натурных испытаниях.

[III.	Дополнения3

Дополнение 1:	(вставить текст документов TRANS/SC.3/WP.3/R.64 и TRANS/SC.3/WP.3/R/99/Add.1).

Дополнение 2:	(вставить текст документа TRANS/SC.3/WP.3/2005/2/Add.1).

Дополнение 3:	(вставить текст документа TRANS/SC.3/WP.3/2002/5)]3.

-----

Номер Добавления будет указан после завершения подготовки сводного текста Рекомендаций.

Номер добавления будет указан после завершения подготовки сводного текста Рекомендаций.  Данное добавление заменяет собой добавление, предложенное секретариатом в документе TRANS/SC.3/WP.3/2003/2.

Нужно решить, есть ли необходимость приводить содержание этих документов.  Если это необходимо, то квадратные скобки нужно будет удалить и вставить текст документов.  Если нет, то текст в квадратных скобках подлежит удалению.

Примечание секретариата:  Зачеркнутый текст предлагается исключить.