GE.05-20810   (R)    020505    020505

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2005/3 11 March 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать девятая сессия, 7-9 июня 2005 года,

пункт 3 повестки дня)

ПОПРАВКИ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

(приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Передано Группой добровольцев

Примечание:  Ниже приводятся рекомендации Группы добровольцев в отношении дополнительных исправлений, которые необходимо внести в тексты измененных глав 2, 3, 6, 7, 9, 10А, 10В, 12, 17 и Z, которые уже были в предварительном порядке одобрены Рабочей группой SC.3 и которые содержатся в документах TRANS/SC.3/2004/1 и Corr.1 и TRANS/SC.3/2004/1/Add.1.  Эти исправления отчасти предлагается внести в соответствии с замечаниями делегации Украины, изложенными в документах TRANS/SC.3/WP.3/2002/6/Add.1 и TRANS/SC.3/WP.3/2003/7, и отчасти на основе указаний Рабочей группы, дальнейшей работы Группы по внесению поправок в приложение и стремления в максимально возможной степени согласовать положения ЕЭК ООН с проектом пересмотренной директивы 82/714/EEC.  Для облегчения окончательной доработки текста исправленного приложения в целом все перекрестные ссылки заключены в квадратные скобки.

*	*	*

Изменения к пунктам обновленных глав, предложенные группой добровольцев

1.	Раздел [2-2.1] следует исключить, поскольку аналогичное положение было включено в раздел [Z-3.1].

2.	По всему тексту главы [3] на английском языке термин "safety distance" заменить на "safety clearance".

3.	Текст пункта [6-2.14.3] изменить следующим образом:  "Контрольные лампочки или другие эквивалентные приборы, контролирующие сигнально-отличительные фонари, должны помещаться на распределительном щите в рулевой рубке, если нет возможности наблюдать фонари непосредственно из рулевой рубки.  Неисправность контрольного устройства, указанного в пункте [10В-1.6], не должна препятствовать функционированию управляемого им фонаря".

4.	Текст подпункта [6-2.16.4 (ii)] изменить следующим образом:  "на пассажирских судах, плавающих в зонах 2 и 3, - выше палубы надводного борта и вне машинного отделения.  Если длина судна составляет менее 25 м, аварийный источник может устанавливаться в машинном отделении на как можно большей высоте".

5.	Девятую позицию в пункте [7-3.1] изменить следующим образом:  "Аптечка первой помощи, укомплектованная с учетом требований соответствующего стандарта Администрации, находится в кают-компании или рулевой рубке и хранится таким образом, чтобы при необходимости к ней имелся беспрепятственный и безопасный доступ.  Если аптечка первой помощи хранится в закрытой ячейке, то на наружной стороне дверцы должен иметься знак «Аптечка первой помощи» с длиной стороны не менее 10 см".

6.	Текст сноски к пункту [9-1.2] изменить следующим образом:  "Газовая смесь, классифицированная в ВОПОГ как № ООН 1965 "ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К." (смесь С)".

7.	Формулировку второго предложения пункта [9-4.1] изменить следующим образом:  "Шкаф может представлять собой стенной шкаф, встроенный в надстройку, при условии, что он является газонепроницаемым для этой надстройки и может открываться только снаружи".

8.	В пункте [9-4.3] после первого предложения включить дополнительное предложение следующего содержания:  "Шкаф должен иметь запорное устройство, предотвращающее случайный доступ посторонних лиц к сосудам".

9.	Пункт [9-4.5] изменить следующим образом:  "На наружной стенке шкафа должны быть нанесены надпись "Сжиженный газ" и пиктограмма "Огнеопасно, не курить" в соответствии с рис. 2 приложения [А] диаметром не менее 100 мм".

10.	Вводную фразу в пункте [10А-8.2] следует читать:  "На рулевом посту должны быть в наличии по меньшей мере следующие указатели или устройства контроля:".

11.	В подпункте [10В-2.2(iv)] термин "компетентный орган по освидетельствованию судов" заменить на "компетентный орган".

12.	В пункте [12-1.3] текста на русском языке слово "шкиперных" заменить на "шкиперских".

13.	Первое предложение пункта [12-1.4] изменить следующим образом:  "Покрытия палуб, переборок и подволоков внутри жилых помещений, особенно помещений, расположенных на палубах, образующих верхние перекрытия машинных и грузовых помещений, а также пути эвакуации, должны быть изготовлены из трудновоспламеняющихся материалов.  Они должны быть изготовлены из огнестойких материалов, если они являются частью пути эвакуации или перегородкой между жилым помещением и машинными или грузовыми помещениями".

14.	Пункт [12-1.5] изменить следующим образом:  "Переборки, подволоки  и двери машинных отделений, и котельных и бункеров должны быть изготовлены из стали или другого эквивалентного по огнестойкости равноценного материала.  Наклонные и вертикальные трапы, ведущие в машинные помещения, и котельные и бункеры, должны быть жестко закреплены и изготовлены из стали или другого равноценного материала".

15.	Пункт [12-1.6] изменить следующим образом:  "Для внутренней отделки помещений судна В машинных помещениях не допускается применение красок, лаков и других аналогичных веществ на нитроцеллюлозной или иной легковоспламеняющейся основе".

16.	Подпункт [12-3.1(с)] изменить следующим образом:  "у каждого пути доступа в служебные помещения, не соединяющиеся с жилыми и оборудованные отопительными, камбузными или рефрижераторными установками, в которых используется твердое или жидкое топливо или сжиженный газ:  1 переносной огнетушитель".

17.	Подпункт [12-3.1(е)] изменить следующим образом:  "в таких соответствующих местах под палубой в машинных отделениях и котельных отделениях, чтобы огнетушитель находился в пределах 10 метров от любого места в отделении: 1 переносной огнетушитель".

18.	Добавить новый раздел [12-4] следующего содержания:

"[12-4]	Хранение воспламеняющихся жидкостей

На палубе должен находиться вентилируемый несгораемый шкаф для хранения воспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 550С.  На наружной стенке шкафа должен иметься знак «Огнеопасно, не курить» аналогичный тому, который приведен на рисунке 2 приложения [А], диаметром не менее 10 см".

19.	В пункте [17-3.2.2] значение "8м2" заменить на "4м2".

20.	По всему тексту главы [Z] на английском языке термин "gangboard" заменить на "side deck".

21.	Добавить новый раздел [Z-9.4] следующего содержания:  "Максимально допустимый уровень звукового давления в машинных отделениях должен составлять не более 110 дБ (А).  Точки его измерения выбираются в зависимости от необходимости технического обслуживания находящейся в них установки в обычных условиях эксплуатации".

________

Проект пересмотренной директивы 82/714/ЕЕС, статья 9.17(3).

В статье 10.02(2)(f) проекта пересмотренной директивы 82/714/ЕЕС вместо термина "first aid kit" ("аптечка первой помощи") используется термин "bandaging kit" ("перевязочная аптечка").

Проект пересмотренной директивы 82/714/ЕЕС, статья 11.13.

Проект пересмотренной директивы 82/714/ЕЕС, статья 3.04(7).