GE.05-20852   (R)	270405    280405

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2005/4 17 March 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать девятая сессия, 7-9 июня 2005 года,

пункт 4 а) повестки дня)

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИЛ СУДОХОДСТВА ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (ЕПСВВП)

Передано правительством Австрии и Дунайской комиссией (ДК)

Примечание:  Ниже приводятся предложения правительства Австрии, Дунайской комиссии (ДК) и секретариата в отношении возможных поправок к главе 1 ЕПСВВП, содержащейся в документе TRANS/SC.3/115/Rev.2 и измененной в документе TRANS/SC.3/2004/6.

________

АВСТРИЯ

Высокоскоростные суда

1.	Определение термина "высокоскоростное судно", содержащееся в пункте 5 документа TRANS/SC.3/WP.3/56 и предложенное ЦКСР, идет вразрез с принципами ЕПСВВП, не учитывает физические правила судоходства и поэтому не может применяться судоводителями и не может способствовать повышению безопасности.

Принципы ЕПСВВП

2.	Совершенно очевидно, что в предложении, касающемся высокоскоростных судов, спутаны принципы технических предписаний и правила судоходства.  Для целей применения технических предписаний должен учитываться наиболее требовательный режим использования:

-	суда, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны соответствовать предписаниям, касающимся наиболее опасного вещества, которое они будут перевозить, и должны иметь соответствующее свидетельство;

-	система движителей, рулевая система, лебедки и якоря, а также рулевая рубка толкачей должны иметь размеры, соответствующие размерам наибольшего состава, который разрешается обслуживать толкачу;

-	суда должны соответствовать всем техническим предписаниям, касающимся высокоскоростных судов, если они способны осуществлять плавание со скоростью свыше 40 км/ч по отношению к поверхности стоячей воды.

3.	Однако, согласно ЕПСВВП:

-	судно является судном, перевозящим опасные грузы, если оно перевозит опасные грузы в данный момент:

-	толкач не является составом, если он не толкает никаких судов, и

-	моторное судно является моторным судном лишь тогда, когда оно использует свои собственные механические средства приведения в движение.

4.	Таким образом, предлагаемое определение, в соответствии с которым судно, движущееся со скоростью 3 км/ч, является высокоскоростным судном, если оно способно двигаться быстрее, могло бы использоваться для целей технических предписаний, но противоречит принципам ЕПСВВП.

Физические правила

5.	Высокоскоростные суда, движущиеся в водоизмещающем положении, в большинстве случаев имеют довольно плохую маневренность.  В водоизмещающем положении судно на подводных крыльях просто не в состоянии уступить дорогу другому судну аналогичных размеров или малому судну.  Поэтому судоводитель не может выполнять предписания предлагаемой главы, если они применяются к высокоскоростным судам в водоизмещающем положении.

Общий подход к вопросам безопасности

6.	Статья 1.07 совершенно бесполезна, если судно, сертифицированное как высокоскоростное судно, всегда является высокоскоростным судном, и ее нужно было бы перенести из ЕПСВВП в приложение к резолюции № 17.

7.	Статья 1.09:  когда высокоскоростное судно передвигается от одного причала к другому со скоростью 5 км/ч, нет необходимости в том, чтобы в рулевой рубке находились два судоводителя.  Вместе с тем это предписание способствовало бы повышению безопасности, если оно применялось бы лишь к судам, движущимся на высокой скорости.

8.	Статья 3.08:  включение проблесковых огней на низкой скорости вызывает путаницу и является опасным:  в таком случае другие судоводители следовали бы своим курсом, поскольку "высокоскоростные судна" должны уступать дорогу.  Однако "высокоскоростные судна" в водоизмещающем положении физически не в состоянии сделать этого.  Вместе с тем это предписание способствовало бы повышению безопасности, если оно применялось бы лишь к судам, движущимся на высокой скорости.

9.	Статья 4.05:  когда "высокоскоростное судно" передвигается от одного причала к другому со скоростью 5 км/ч, нет необходимости использовать радиолокатор.  Вместе с тем это предписание способствовало бы повышению безопасности, если оно применялось бы лишь к судам, движущимся на высокой скорости.

10.	Статья 6.01:  "высокоскоростные суда" в водоизмещающем положении физически не в состоянии уступить дорогу.  Вместе с тем это предписание способствовало бы повышению безопасности, если оно применялось бы лишь к судам, движущимся на высокой скорости, поскольку в этом случае ситуация является совершенно иной:  большинство обычных судов (включая малые суда, например весельные лодки) недостаточно быстроходны, чтобы уступить дорогу судну, приближающемуся к ним со скоростью свыше 40 км/ч.  В таком случае дорогу должно уступить высокоскоростное судно.

Вывод

11.	Поскольку все требования, касающиеся "высокоскоростных судов", должны применяться лишь к судам, которые реально движутся на высокой скорости, Австрия предлагает следующий текст для определения высокоскоростных судов в статье 1.01:

"сс)	термин "высокоскоростное судно" означает моторное судно, за исключением малых судов, способное осуществлять плавание со скоростью свыше 40 км/ч по отношению к поверхности стоячей воды, если это указано в акте его освидетельствования, когда оно не находится в водоизмещающем положении".

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ (ДК)

12.	В настоящее время Дунайская комиссия рассматривает следующую поправку к определению термина "высокоскоростное судно":

"сс)	термин "высокоскоростное судно" означает моторное судно, за исключением малых судов, способное осуществлятьющее плавание со скоростью свыше 40 км/ч по отношению к поверхности стоячей воды".

СЕКРЕТАРИАТ

13.	После внесения поправок в приложение к пересмотренной резолюции № 17 посредством включения положений новой главы 19 "Экипажи" (TRANS/SC.3/104/Add.6) Рабочая группа, возможно, пожелает дополнить статью 1.10 1) ЕПСВВП следующим положением:

"е)	удостоверение или удостоверения судоводителя, принадлежащие судоводителям судна, а для других членов экипажа - должным образом заполненная служебная книжка".

14.	Это позволило бы согласовать положения ЕПСВВП с положениями статьи 1.10 1) b) Полицейских правил судоходства по Рейну (ППСР).  После принятия этой поправки к ЕПСВВП первый абзац "Указаний и инструкций, связанных с ведением служебной книжки" (стр. 40 Образца служебной книжки в документе TRANS/SC.3/104/Add.6) можно было бы изменить следующим образом:  "Служебная книжка является официальным документом по смыслу раздела 19-4 главы 19 "Экипажи" приложения к пересмотренной резолюции № 17 статьи 1.10 Европейских правил судоходства по внутренним водным путям (ЕПСВВП)".

15.	Рабочая группа, возможно, пожелает также заменить термин "Le journal de bord", использованный в статье 1.10 1) d) ЕПСВВП (в тексте на французском языке), термином "Le livre de bord", с тем чтобы согласовать его с терминологией, используемой в ППСР и в разделе 19-8 документа TRANS/SC.3/104/Add.6.

________