| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. GENERAL TRANS/SC.3/WP.3/2005/5 21 March 2005 Original: RUSSIAN |
| ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ # КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ ## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту - Рабочая группа по унификации технических предписаний - и правил безопасности на внутренних водных путях |  |  |

(Двадцать девятая сессия, 7-9 июня 2005 года,

пункт 4 повестки дня)

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИЛ СУДОХОДСТВА

ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (ЕПСВВП)

# Представлено правительством Беларуси, Дунайской комиссией (ДК) и секретариатом

Примечание: Ниже приводятся предложения правительства Беларуси, ДК, а также соображения секретариата в отношении возможного дальнейшего обновления текста ЕПСВВП.

*       *       *

- Глава 2

1.	ДК рассматривает текст пункта 5 статьи 2.01 следующего содержания:

"5.	Днем на ходу суда, которые имеют экипаж, должны нести на кормовой части свой государственный флаг. Высокоскоростные суда могут нести вместо государственного флага щит, по форме и цвету соответствующий государственному флагу".

Рабочая группа возможно также пожелает рассмотреть целесообразность включения этого пункта в ст. 2.01 ЕПСВВП.

Глава 3

2.	Секретариатом предлагается вместо Европейских предписаний, касающихся международной перевозки опасных грузов по внутренним водным путям (приложение к резолюции Комитета по внутреннему транспорту №223 от 1976 г.) ссылаться в ЕПСВВП на соответствующие положения Правил, приложенных к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям в версии, которая рекомендована для применения с 1 января 2005 года (ВОПОГ-2005). Это позволило бы привести положения ЕПСВВП в соответствие с положениями Полицейских правил судоходства по Рейну (ППСР) и Основных положений о плавании по Дунаю (ОППД).  В связи с этим предлагается, в частности, изменить п. 3.14(1) ЕПСВВП следующим образом:

«1.	Суда, совершающие перевозки определенных легковоспламеняющихся веществ, указанных в ВОПОГ, должны нести, помимо сигнализации, предписанной другими положениями настоящих Правил, следующую сигнализацию, указанную в пункте 7.1.5.0 или пункте 7.2.5.0 ВОПОГ : ...» далее по тексту.

3.	Изменить п. 3.14(2) следующим образом:

«1.	Суда, совершающие перевозки определенных веществ, представляющих опасность для здоровья и указанных в ВОПОГ, должны нести, помимо сигнализации, предписанной другими положениями настоящих Правил, следующую сигнализацию, указанную в пункте 7.1.5.0 или пункте 7.2.5.0 ВОПОГ: ...» далее по тексту.

4.	Изменить п. 3.14(3) следующим образом:

«1.	Суда, совершающие перевозки определенных взрывоопасных веществ, указанных в ВОПОГ, должны нести, помимо сигнализации, предписанной другими положениями настоящих Правил, следующую сигнализацию, указанную в пункте 7.1.5.0 или пункте 7.2.5.0 ВОПОГ : ...» далее по тексту.

5.	Изменить п. 3.14(7) следующим образом:

«7.	Суда, которые не обязаны нести сигнализацию, указанную в пунктах 1, 2 или 3 выше, но имеющие свидетельство о допущении на основании пункта 8.1.8 ВОПОГ и соблюдающие предписания в отношении безопасности, ...» далее по тексту.

6.	Правительство Беларуси предлагает изменить текст статьи 3.32(1)(b) в TRANS/SC.3/2004/6 в части, касающейся описания щитков для обозначения запрещения курить и использовать незащищенные осветительные устройства или огни, следующим образом:

«белыми, окаймленными красной полосой щитками круглой формы с красной диагональной полосой, нанесенной поверх изображения дымящейся сигареты».

Глава 4

7.	ДК рассматривает возможность изменения пункта 3 статьи 4.05 «Радиолокатор» (см. TRANS/SC.3/2004/6, п.13) следующим образом:

«3.	Высокоскоростные суда на ходу должны использовать радиолокатор в режиме «Работа».

Глава 6

8.	ДК рассматривает возможность дополнения пункта 5 статьи 6.21 (см. TRANS/SC.3/2004/6, п.13) предложением следующего содержания: «Движение в счале допускается лишь в случае аварийной буксировки пассажирского судна».

Глава 7

9.	С учетом сказанного в п. 2 выше секретариат предлагает изменить п.п. 7.07(2)(b) и 7.08(1) следующим образом:

«b)	к судам, которые не несут эту сигнализацию, но которые имеют свидетельство о допущении, выданное на основании пункта 8.1.8 ВОПОГ, и отвечают требованиям безопасности, ...» далее по тексту.

«1.	На борту судов, стоящих на фарватере, и на борту находящихся на стоянке судов, стоящих с грузом веществ, предусмотренных в маргинальном номере 10 500 приложения В1 и в добавлении 4 (перечень веществ) приложения В2 к ВОПОГ которые должны нести сигнализацию, предусмотренную в статье 3.14, или на судах, которые не были дегазированы после перевозки таких грузов,...» далее по тексту.

Глава 8

10.	Секретариат обращает внимание Рабочей группы на то, что как в ОППД, так и в ППСР глава 8 содержит положения, касающиеся сигнала «Держитесь в стороне от меня», следующего содержания:

«Глава 8
ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Статья 8.01 - Сигнал “Держитесь в стороне от меня”/

1.	В случае происшествий или аварий, в результате которых может произойти утечка перевозимых опасных веществ, сигнал “Держитесь в стороне от меня” должен подаваться:

- наливными судами, несущими сигнализацию, указанную в п.п. 1 или 2 статьи 3.14; и

- судами, несущими сигнализацию, указанную в п. 3 статьи 3.14, если экипаж не в состоянии предотвратить опасность, возникающую в связи с указанными выше событиями для человеческой жизни или для судоходства.

Это положение не распространяется на толкаемые баржи и другие несамоходные суда. Тем не менее, если они являются частью состава, то сигнал “Держитесь в стороне от меня ” должно подавать судно, на борту которого находится судоводитель состава.

2.	Сигнал “Держитесь в стороне от меня ” состоит из звукового и светового сигналов. Звуковой сигнал состоит из постоянно повторяемых в течении не менее 15 последовательных минут одного короткого и одного длинного звуков.

Одновременно со звуковым сигналом следует подавать и световой сигнал, указанный в п. 2 ст. 4.01.

После включения сигнальный знак “Держитесь в стороне от меня ” должен подаваться автоматически; орган управления должен быть устроен таким образом, чтобы непреднамеренное включение сигнала было невозможным.

3.	Суда, заметившие сигнал “Держитесь в стороне от меня”, должны предпринять все возможные меры для того, чтобы предотвратить грозящую им опасность. В частности, они должны:

- если они следуют в направлении опасной зоны, держаться на возможно большем расстоянии от неё и в случае необходимости развернуться;

- если они только что прошли опасную зону, они должны продолжать свой путь с наибольшей возможной скоростью.

- На борту судов, указанных в п. 3 выше, необходимо немедленно:

- закрыть все окна и отверстия, ведущие наружу;

- погасить все незащищенные огни;

- прекратить курение;

- остановить все вспомогательные двигатели, работа которых не является в данный момент необходимой;

- избегать возникновения искр.

5.	Пункт 4 распространяется и на суда, находящиеся на стоянке вблизи опасной зоны. При обнаружении сигнала «Держитесь в стороне от меня» экипаж этих судов должен в случае необходимости покинуть судно.

6.	При осуществлении мер, указанных в п.п. 3-5 выше необходимо учитывать наличие течения и направление ветра.

7.	Меры, предписанные в п.п. 3-6 выше, должны также приниматься судами и в том случае, если сигнал «Держитесь в стороне от меня» подается со стороны берега.

8.	Судоводители судов, принявших сигнал «Держитесь в стороне от меня», должны по возможности немедленно сообщить об этом ближайшему компетентному органу».

11.	ДК рассматривает в настоящее время предложение Германии, предусматривающее, в частности, дополнение текста статьи 8.02 ОППД (статья 8.01 ЕПСВВП) «Требования о предоставлении данных» новым пунктом 5 следующего содержания:

«5.	Эти сведения являются конфиденциальными, и компетентный орган не должен передавать их третьим сторонам.

Однако в случае аварии компетентному органу разрешается сообщать аварийным службам соответствующие данные, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ».

Рабочая группа возможно пожелает рассмотреть целесообразность включения в главу 8 ЕПСВВП положений, аналогичных тем, что указаны в п.п. 10 и 11 выше.

Глава 9

12.	С учетом сказанного в п. 2 выше секретариат предлагает изменить п. 9.01(2)(b) следующим образом:

«b)	«остаточный груз»:  жидкий груз, остающийся в грузовых цистернах или трубопроводах после выгрузки без применения системы осушения, оговоренной в Европейском соглашении о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), ...» далее по тексту.

Приложения 3 и 8

13.	Правительство Беларуси предлагает изменить рисунок 66 (приложение 3 в TRANS/SC.3/2004/6) таким образом, чтобы диагональная красная полоса была поверх изображения дымящейся сигареты.

|  | 66 |  |
| --- | --- | --- |
| Статья 3.32 Запрещение курения, использования незащищенного осветительного устройства или огня. |  |  |

Предлагается также в пояснительном тексте к рисунку 75 исправить ссылку на статью 3.08, пункт 4 (а не пункт 5, как настоящее время).

14.	С учетом сказанного в п. 2 выше секретариат предлагает внести соответствующие изменения, касающиеся ВОПОГ, в пояснительный текст под рисунками 30(а) – 35 приложения 3.

15.	Секретариатом обнаружен ряд опечаток в русском тексте приложения 8 на странице 166 «Описание кардинальных знаков», которые предлагается исправить.

Дополнение

16.	С учетом сказанного в п. 2 выше секретариат предлагает изменить п. 3.14(1) Дополнения (стр.178 ЕПСВВП) следующим образом:

«1.	Суда, совершающие перевозки опасных грузов 1 и 2 классов, упомянутых в маргинальном номере 10 500 приложения В1 к Европейском соглашении о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), или суда, которые не были дегазированы после перевозки таких грузов,...» далее по тексту.

/ 	Цитируется по ППСР, статья 8.09.