INF.25

OCTI/RID/CE/42/4e)

31.10.2005

Original: Allemand

RID :		42ème session de la Commission d’experts pour le transport de marchandises dangereuses (Madrid, 21-25 novembre 2005)

Objet :		Nos ONU 1267, 1268 et 3295, groupe d’emballage I

Suggestion du secrétariat de l’OTIF

______________________________________________________________________________

RESUME :

Résumé explicatif		Suppression des rubriques  pour le groupe d’emballage I des Nos ONU 1267, 1268 et 3295, pour lesquelles la disposition spéciale « 640P » apparaît dans la colonne 6.

Décision à prendre:	Modification du tableau A du chapitre 3.2.

Documents connexes:	 	TRANS/WP.15/AC.1/2002/39

TRANS/WP.15/AC.1/2003/29

INF.46 et INF.51 de la Réunion commune de mars 2003

TRANS/WP.15/AC.1/2004/11

Dans l’édition du RID 2005 l’on a repris une nouvelle ligne pour le groupe d’emballage I des Nos ONU 1267, 1268 et 3295 qui contient dans la colonne 2 l’explication « pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) » et dans la colonne 6 les  dispositions spéciales 640P et 649 (voir documents TRANS/WP.15/AC.1/2002/39 et -/2003/29 ainsi que les documents informels INF : 46 et INF. 51 de la Réunion commune de mars 2003). L’objectif de cette modification était de faciliter la classification des mélanges de matières liquides inflammables qui contenaient des quantités faibles de gaz dissous.

Avec la proposition TRANS/WP.15/AC.1/2004/11 de l’UIC, qui a été adoptée lors de la Réunion commune de septembre2004, l’on a entre autres pour les Nos ONU 1267, 1268 et 3295, rassemblé les différentes lignes du groupe d’emballage I, en ce sens qu’à chaque fois l’on a exigé la citerne plus performante (L4BN). Lors de l’élaboration de la proposition l’on n’a cependant pas tenu compte de la situation particulière applicable à partir de 2005 pour ces trois matières.

Après l’incorporation des modifications 2007, cela conduirait pour les matières citées à la présentation suivante (il n’est reproduit ici que les colonnes avec des indications divergentes) :

| (1) | (2) | (4) | (6) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1267 | PETROLE BRUT | I |  | L4BN |
| 1267 | PETROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | I | 640P | L1,5BN |
| 1268 | DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou PRODUIS PETROLIERS, N.S.A. | I |  | L4BN |
| 1268 | DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou PRODUIS PETROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | I | 640P | L1,5BN |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | I |  | L4BN |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | I | 640P | L1,5BN |

L’explication pour chacune des 2èmes  rubriques pour le groupe d’emballage I dans la colonne 2 et l’indication  de la disposition spéciale « 640P » dans la colonne 6  n’a de sens que si pour chacune des 1ères rubriques une rubrique pertinente existe également.

Etant donné que l’objectif du document TRANS/WP.15/AC.1/2004/11 était de ne prévoir, pour les matières à pression de vapeur élevée, plus que des citernes avec une pression d’épreuve ou de calcul de 4 bar, il est suggéré, en plus des modifications citées dans le document OCTI/RID/CE/42/4a), de procéder aux modifications supplémentaires suivantes :

Chapitre 3.2

Tableau A

| No ONU | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- |
| 1267, 1268 et 3295 | Biffer les rubriques pour lesquelles dans la colonne 6 apparaît la disposition spéciale « 640P » |  |
| 1267, 1268 et 3295 | 6 | Ajouter « 649 » pour les rubriques pour lesquelles dans la colonne 6 apparaît la disposition spéciale « 640A » |

_________