| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/2005/17 10 décembre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et du
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
(Berne, 7-11 mars 2005)

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS RID/ADR/ADN

Chapitre 3.3: Dispositions spéciales

Communication de l’Union internationale des chemins de fer (UIC/IUR)*

La Réunion commune, à sa session de septembre 2004, a adopté en principe la proposition soumise par l’UIC/IUR dans le document TRANS/WP.15/AC.1/2004/10 tendant à dédoubler certaines rubriques dans le tableau A pour tenir compte de prescriptions différentes d’étiquetage et de signalisation par panneaux orange, présentement indiquées par des dispositions spéciales. Il a été constaté cependant que les modifications nécessaires ne concernaient pas seulement les colonnes (2), (5) et (20). Le représentant de l’UIC a été invité à présenter une nouvelle proposition pour la prochaine réunion.

Proposition

Pour prendre en compte la teneur des dispositions spéciales énumérées ci-après, il est proposé de dédoubler certaines rubriques actuelles du tableau A du chapitre 3.2. Seules la colonne (1) et les colonnes où il existe des différences entre les deux sous-rubriques sont représentées ici; les autres colonnes restent inchangées.

Si cette proposition est adoptée, les dispositions spéciales ci-après du chapitre 3.3 pourraient être supprimées:

162, 204, 271 (dernière phrase), 282, 298, 634.

SP 162

| (1) | (3b) | (2) | (5) | (14) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1649 | TF1 | MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS ayant un point d’éclair ne dépassant pas 61 °C | 6.1 + 3 | FL | S2 S9 S17 | 663 |
| 1649 | T3 | MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C | 6.1 | AT | S9 S17 | 66 |

SP 204

| No ONU (1) | Nom et description (2) | Étiquettes (5) | No d’identification de danger (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0015 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2G* |
| 0015 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives | 1 + 8 | 1.2G* |
| 0016 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3G* |
| 0016 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives | 1 + 8 | 1.3G* |
| 0303 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.4G* |
| 0303 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives | 1 + 8 | 1.4G* |

SP 271

| No ONU (1) | Nom et description (2) | Étiquettes (5) | No d’identification de danger (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0143 | NITROGLYCÉRINES DÉSENSIBILISÉES avec au moins 40 % (masse) mais moins de 90 % de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau | 1 + 6.1 + 15* | 1.1D* |
| 0143 | NITROGLYCÉRINES DÉSENSIBILISÉES avec au moins 90 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau | 1 + 15* | 1.1D* |

SP 282

| (1) | (3b) | (2) | (5) | (14) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1391 | WF1 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX ayant un point d’éclair ne dépassant pas 61 °C | 4.3 + 3 | FL | S2 S20 | X323 |
| 1391 | W1 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C | 4.3 | AT | S20 | X323 |

SP 298 (pour le numéro ONU 2030, GE I)

| (1) | (3b) | (2) | (5) | (14) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | CFT | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine, ayant un point d’éclair ne dépassant pas 61 °C | 8 + 6.1 + 3 | FL | S2 | 886 |
| 2030 | CT1 | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine, ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 + 6.1 | AT |  | 886 |

SP 634

| (1) | (2) | (5) | (12) | (13) | (17) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME | 6.2 |  |  |  | 606* |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, dans de l’azote liquide réfrigéré | 6.2 + 2.2 |  |  |  | 606* |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement | 6.2 |  |  |  | 606* |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, dans de l’azote liquide réfrigéré | 6.2 + 2.2 |  |  |  | 606* |
| 3245 | MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS | 9 |  |  |  | 90* |
| 3245 | MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS, dans de l’azote liquide réfrigéré | 9 + 2.2 |  |  |  | 90* |
| 3291 | DÉCHET D’HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, NSA ou DÉCHET BIOMÉDICAL, NSA ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ NSA | 6.2 | (ADR seulement) L4BH S4AH | (ADR seulement) TU15 TE15 TE19 | VW11 VV11 | 606 |
| 3291 | DÉCHET D’HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, NSA ou DÉCHET BIOMÉDICAL, NSA ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ NSA, dans de l’azote liquide réfrigéré | 6.2 + 2.2 |  |  |  | 606 |

* RID seulement.

-----

* Document diffusé par l’Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2005/17.