| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/2005/23 14 décembre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
(Berne, 7-11 mars 2005)

NOUVELLES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
AUX RÈGLEMENTS RID/ADR/ADN

Intervalle de 15 ans entre deux contrôles périodiques

Communication de l’Association européenne
des gaz de pétrole liquéfiés (AEGPL)*

Proposition

Résumé: Il est proposé de modifier le texte de la disposition spéciale v de l’actuelle instruction d’emballage P200 relative à la possibilité, pour les bouteilles en acier utilisées pour le transport du GPL, de porter à 15 ans l’intervalle entre deux contrôles périodiques.

Justification

1.	La pratique qui consiste à procéder aux contrôles périodiques des bouteilles GPL une fois tous les 15 ans est déjà bien établie dans de nombreux pays européens et donne des résultats satisfaisants sur le plan de la sécurité (voir annexe).

2.	La norme EN1440 est la norme européenne, déjà citée dans l’ADR, qui fixe les prescriptions applicables en matière de contrôle périodique des bouteilles GPL en acier. Pour profiter de la possibilité de porter à 15 ans l’intervalle entre deux contrôles périodiques, il convient de veiller au respect des critères suivants:

a)	Les bouteilles GPL doivent être conçues conformément à la norme EN1442 (qui est déjà prise en compte dans l’ADR) ou un équivalent;

b)	Les bouteilles doivent être équipées d’un système de protection externe contre la corrosion dûment entretenu;

c)	Les bouteilles doivent être remplies conformément à la norme EN1439 (qui est déjà prise en compte dans l’ADR) ou un équivalent;

d)	Les bouteilles doivent être remplies d’un gaz de pétrole liquéfié d’une qualité répondant à des prescriptions techniques ou à une norme, de manière qu’il ne se produise aucune corrosion interne;

e)	Les bouteilles GPL doivent être contrôlées par un des organismes de commercialisation de GPL chargés de leur distribution, de leur remplissage et de leur entretien.

Lorsque tous les critères ci-dessus sont remplis, il peut être appliqué un intervalle de 15 ans.

Lorsque l’un au moins des critères c) à e) n’est pas rempli, il convient d’appliquer un intervalle de 10 ans.

3.	Compte tenu de ces considérations, il conviendrait de modifier l’actuelle disposition spéciale v de l’instruction d’emballage P200 pour tenir compte de la pratique en vigueur.

Proposition

Modifier le point 10) v comme suit:

«L’intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier peut être porté à 15 ans pour les bouteilles destinées uniquement au transport des matières des numéros ONU 1011, 1965, 1075 et 1978, à condition que les prescriptions de la norme EN1440: 1996 “Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) − Requalification périodique” relatives à la périodicité de contrôle de 15 ans soient intégralement respectées.».

Implications en matière de sécurité: Aucune.

Annex (ENGLISH ONLY)

| LPG CYLINDERS REQUALIFICATION WITHIN EU/CEN COUNTRIES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type of tests |  |  |  |  |
| COUNTRY | 15 years acceptance/date | Comments | Ext. Insp. | Int. Insp. | Pres. test | Others | Authority requests |
| AUSTRIA | Yes |  | Yes |  | Yes |  | Quality management system + accordance to EN 1439 and 1440 |
| SWITZERLAND | Yes/1997 |  | Yes |  | Yes |  | Accordance to EN 1440. Yearly audit. |
| GERMANY | Yes | Cylinders manufactured from 1969. Under expertise for oldest cylinders. | Yes | Yes | Yes |  | Product and operation management system requested |
| BELGIUM | Yes |  | Yes | No | Yes | Pneumatic pressure test allowed | Accordance to EN 1439 and 1440. Periodical audit by qualified body. Date of the next requalification on the cylinder |
| France | Yes/1984 | Cylinders manufactured after about 1960-1965. 5 years interval for older cylinders | Yes | No | Yes | Periodical burst tests on samples. Pneumatic test on camping cylinders | Possibility of self assessment Quality management system + periodical audit |
| SPAIN | Waiting for a response of the authority |  |  |  |  |  |  |
| PORTUGAL | Yes | From date of manufacture for “e” cylinders. From last requalification date for others. | Yes | No | Yes |  |  |
| UNITED KINGDOM | Yes |  | Yes | Yes | Yes/No | Pressure test according to company | Accordance to EN 1440 practices |
| IRELAND | Yes |  | Yes | Yes | No |  | None. Professional code of practice in accordance with EN 1440. New or refurbished valve. |
| ITALY | Possible, but not applied | 10 years interval applied | Yes | No | Yes |  | Accordance to EN 1440 ? |
| DENMARK | Possible, but not applied | 10 years interval applied. 5 years interval for cylinders manufactured before 1956 | Yes | Yes | Yes |  | Accordance to EU directive 1999/36: Approved quality management system in accordance to 1999/36/EEC or EN 45004. Accordance to EN 1440. |
| FINLAND | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Not more than 5 % loss in weight | Accordance to EN 1440. New valve to be fitted. |
| SWEDEN | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Not more than 5 % loss in weight | Accordance to EN 1440. New valve to be fitted. |

-----

* Document diffusé par l’Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2005/23.