GE.04-24624   (R)   070205   070205

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/23 14 December 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам безопасности и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 7-11 марта 2005 года)

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Пятнадцатилетний промежуток между двумя периодическими проверками

Передано Европейской ассоциацией по сжиженным нефтяным газам (ЕАСНГ)

Предложение

Резюме:  Настоящее предложение касается изменения формулировки специального положения v действующей инструкции Р200, которое предусматривает пятнадцатилетний промежуток между двумя периодическими проверками стальных баллонов.

___________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/23.

Обоснование

1.	Практика эксплуатации баллонов для СНГ с пятнадцатилетним промежутком между двумя периодическими проверками уже давно применяется во многих странах Европы и хорошо зарекомендовала себя с точки зрения безопасности (см. приложение только на английском языке).

2.	В европейском стандарте EN1440, уже упоминаемом в ДОПОГ, излагаются требования к периодическим проверкам стальных баллонов для СНГ.

Для целей проведения периодических проверок через каждые 15 лет должны соблюдаться следующие требования:

а)	баллоны для СНГ должны проектироваться в соответствии со стандартом EN1442 (уже включенным в ДОПОГ) или его аналогом;

b)	баллоны должны иметь систему внешней защиты от коррозии, которая должна поддерживаться в исправном состоянии;

с)	баллоны должны наполняться в соответствии со стандартом EN1439 (уже включенным в ДОПОГ) или его аналогом;

d)	баллоны должны наполняться СНГ, качество которых в соответствии со спецификацией/стандартом исключает возможность коррозии внутренней поверхности баллонов;

е)	баллоны для СНГ должны находиться под контролем любой действующей на рынке организации, занимающейся сбытом СНГ, загрузкой и техническим обслуживанием.

Если выполнены все упомянутые выше требования, периодичность проведения проверок может составлять 15 лет.

Если не выполнено хотя бы одно из требований из критериев, перечисленных в пунктах с)-е), периодичность проведения проверок должна составлять 10 лет.

3.	Таким образом, действующее специальное положение v инструкции Р200 следует изменить в соответствии с существующей практикой.

Предложение

Изменить пункт 9 v следующим образом:

"Периодичность проведения проверок сварных стальных баллонов может быть увеличена до 15 лет для баллонов, предназначенных для перевозки веществ под № ООН 1011, 1965, 1075, 1978, если полностью выполнены требования стандарта EN1440:  1996 "Переносные сварные баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) - Периодическая проверка", касающиеся 15-летнего промежутка между периодическими проверками".

Последствия для безопасности:  Нет.

TRANS/WP.15/AC.1/2005/23

page 4

Annex (ENGLISH ONLY)

| # LPG CYLINDERS REQUALIFICATION WITHIN EU/CEN COUNTRIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COUNTRY | 15 years acceptance/date | # Comments |  | # Type of tests |  |  |  | # Authority requests |
|  |  |  |  | Ext. Insp. | Int. Insp. | Pres. test | Others |  |
| AUSTRIA | Yes |  |  | Yes |  | Yes |  | Quality management system + accordance to EN 1439 and 1440 |
| SWITZERLAND | Yes/1997 |  |  | Yes |  | Yes |  | Accordance to EN 1440. Yearly audit. |
| GERMANY | Yes | Cylinders manufactured from 1969. Under expertise for oldest cylinders. |  | Yes | Yes | Yes |  | Product and operation management system requested |
| BELGIUM | Yes |  |  | Yes | No | Yes | Pneumatic pressure test allowed | Accordance to EN 1439 and 1440. Periodical audit by qualified body. Date of the next requalification on the cylinder |
| France | Yes/1984 |  | Cylinders manufactured after about 1960-1965. 5 years interval for older cylinders | Yes | No | Yes | Periodical burst tests on samples. Pneumatic test on camping cylinders | Possibility of self assessment Quality management system + periodical audit |
| SPAIN | Waiting for a response of the authority |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTUGAL | Yes |  | From date of manufacture for “e” cylinders. From last requalification date for others. | Yes | No | Yes |  |  |
| UNITED KINGDOM | Yes |  |  | Yes | Yes | Yes/No | Pressure test according to company | Accordance to EN 1440 practices |
| IRELAND | Yes |  |  | Yes | Yes | No |  | None. Professional code of practice in accordance with EN 1440. New or refurbished valve. |
| ITALY | Possible, but not applied |  | 10 years interval applied | Yes | No | Yes |  | Accordance to EN 1440 ? |
| DENMARK | Possible, but not applied |  | 10 years interval applied. 5 years interval for cylinders manufactured before 1956 | Yes | Yes | Yes |  | Accordance to EU directive 1999/36: Approved quality management system in accordance to 1999/36/EEC or EN 45004. Accordance to EN 1440. |
| FINLAND | Yes |  |  | Yes | Yes | Yes | Not more than 5% loss in weight | Accordance to EN 1440. New valve to be fitted. |
| SWEDEN | Yes |  |  | Yes | Yes | Yes | Not more than 5% loss in weight | Accordance to EN 1440. New valve to be fitted. |

TRANS/WP.15/AC.1/2005/23

page 5