GE.05-21670   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/49 16 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-23 сентября 2005 года)

СТАНДАРТЫ

Ссылки на стандарты EN в главе 6.9

Передано Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС)

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы обновить в главе 6.9 ссылки на старые стандарты EN, которые заменены стандартами EN ISO. |
| Предлагаемое решение: | Предлагается передать это предложение Рабочей группе по стандартам для рассмотрения и подготовки рекомендаций Совместному совещанию. |

_________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/49.

История вопроса

На сессии Рабочей группы по перевозкам опасных грузов, состоявшейся в октябре 2004 года, Финляндия (INF.26) обратила внимание на то, что стандарты EN 61:1977 и EN 63:1977, упоминаемые в главе 6.9, устарели и что их следует заменить недавно принятыми новыми международными стандартами (см. TRANS/WP.15/181, пункты 6-9).  Рабочая группа рекомендовала, чтобы предложение, касающееся ссылки на новые стандарты, сначала было передано на рассмотрение рабочей группе по стандартам Совместного совещания.

Предложение

Пересмотренные ссылки на стандарты в главе 6.9

6.9.2.10	Покрытие из слоистого материала в местах соединений, включая соединительные стыки днищ, а также соединительные стыки волноуспокоителей и перегородок с корпусом, должно выдерживать указанные выше статические и динамические нагрузки.  Во избежание концентрации напряжений в покрытии из слоистого материала применяемая конусность не должна превышать значения 1 : 6.

Прочность на сдвиг в местах соединения покрытия из слоистого материала с элементами цистерны должна составлять не менее

τ=Ql≤τRK,

где:

τR	–	прочность соединения на сдвиг в соответствии со стандартом EN ISO 14125: 1998 [метод трех точек] при минимальном значении τR = 10 Н/мм2, если не имеется измеренных величин;

Q	–	величина нагрузки на единицу ширины соединения при статических и динамических нагрузках;

K	–	коэффициент, рассчитываемый в соответствии с пунктом 6.9.2.5 для статических и динамических нагрузок;

l	–	длина участка покрытия из слоистого материала.

6.9.4.2.1	Для используемых смол определяются величина относительного удлинения при разрыве в соответствии со стандартом EN ISO 527-5: 1997 и температура тепловой деформации в соответствии со стандартом ISO 75-1:1993.

6.9.4.2.2	Для образцов, вырезанных из корпуса, определяются указанные ниже параметры.  Если образцы вырезать невозможно, то разрешается использовать образцы, изготовленные параллельно.  Перед проведением испытаний все покрытия снимаются.

Испытания должны охватывать следующие параметры:

–	толщину слоистых материалов, из которых изготовлены стенки корпуса и днища;

–	содержание по массе и состав стекловолокна, ориентация и расположение армирующих слоев;

–	предел прочности на разрыв, удлинение при разрыве и модули упругости в соответствии со стандартом EN ISO 527-5: 1997 в направлении действия нагрузок.  Кроме того, при помощи ультразвука определяется величина удлинения смолы при разрыве;

–	прочность на изгиб и величина отклонения, установленные путем испытания на ползучесть при изгибе, проводимого в соответствии со стандартом EN ISO 14125: 1998 в течение 1000 часов на образце шириной не менее 50 мм при расстоянии до опоры, превышающем по меньшей мере в 20 раз толщину стенки.  Кроме того, в соответствии со стандартом EN 978:1977 в ходе данного испытания определяются коэффициент ползучести α и коэффициент старения β.

6.9.4.2.3	Прочность межслоевых соединений на сдвиг измеряется в ходе испытания репрезентативных образцов на прочность на разрыв в соответствии со стандартом EN ISO 14130: 1997.

_______