GE.05-21823   (R)   210705   220705

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/53 22 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-23 сентября 2005 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Перевозка диоксида углерода класса 2 под № ООН 1013 в баллонах

вместимостью до 0,5 литра

Предложение правительства Германии*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) приводимое ниже предложение.

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	В специальных многосторонних соглашениях М 114 и МПОГ 3/2002 подписавшие их государства утвердили облегченные условия перевозки диоксида углерода (углекислого газа) в небольших стальных баллонах.  В ходе перевозок, осуществлявшихся в соответствии с этими соглашениями, не происходило каких-либо инцидентов.  С учетом этого в настоящем документе предлагается повторить эти согласованные предписания в МПОГ/ДОПОГ.

Предлагаемое решение:	Утверждение Совместным совещанием облегченных условий перевозки в качестве изъятия в соответствии с подразделом 1.1.3.2.

Справочные документы:	Специальные многосторонние соглашения М 114 и МПОГ 3/2002.

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/53.

Введение

Согласно специальным многосторонним соглашениям М 114 и МПОГ 3/2002 диоксид углерода (№ ООН 1013) класса 2, перевозимый в баллонах максимальной вместимостью 0,5 л,  именуемых ниже небольшими баллонами, при определенных условиях не подпадает под действие требований для класса 2, содержащихся в МПОГ и приложениях А и В к ДОПОГ.  Эти условия приводятся ниже.

"В отступление от требований МПОГ/ДОПОГ диоксид углерода (№ ООН 1013) класса 2, перевозимый в соответствии с нижеследующими условиями в баллонах максимальной вместимостью 500 мл, не подпадает под действие требований для класса 2, содержащихся в МПОГ/приложениях А и В к ДОПОГ:

1.1	Соблюдаются применимые к баллонам требования, касающиеся конструкции и испытаний.

1.2	Баллоны укладываются в наружную тару, удовлетворяющую по меньшей мере требованиям части 4, касающимся комбинированной тары.  При этом должны соблюдаться "Общие положения по упаковке", содержащиеся в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7 в отношении тары".

1.3	Не допускается укладка баллонов в одну и ту же тару вместе с другими опасными грузами.

1.4	Масса брутто упаковки не превышает 30 кг.

1.5	На каждую упаковку наносится четкая и долговечная надпись "UN 1013".  Этот маркировочный знак должен быть обведен линией в форме повернутого на 45° квадрата (ромба) с длиной стороны не менее 100 мм".

Специальное соглашение ДОПОГ было передано Австрией в сентябре 2001 года Договаривающимся сторонам ДОПОГ для подписания и было подписано Германией, Норвегией и Чешской Республикой.  Срок его действия истекает 2 января 2006 года.

Специальное соглашение МПОГ было передано Австрией в феврале 2002 года государствам - участникам КОТИФ для подписания и было подписано Германией, Норвегией, Хорватией и Чешской Республикой.  Срок его действия истекает 31 декабря 2006 года.

Справочная информация

Согласно подразделу 1.1.3.2 МПОГ/ДОПОГ газы, относящиеся к группам А (удушающие) и О (окисляющие), не подпадают под действие требований МПОГ/ДОПОГ, если их давление в сосуде или цистерне при температуре 15°С не превышает 2 бар (манометрическое давление) и если во время перевозки газ находится полностью в газообразном состоянии.  Это означает, например, что перевозка баллонов с диоксидом углерода при остаточном давлении не выше 2 бар (манометрическое давление) не подпадает под действие требований МПОГ/ДОПОГ.

Если клапан негерметичен или недостаточно прочно закрыт - что происходит весьма редко - из обычного баллона вместимостью 50 л, который, согласно приведенным выше пояснениям, не перевозится в качестве опасного груза, может произойти утечка 100 л диоксида углерода (углекислого газа), который быстро распространится в загрузочном пространстве вагона/транспортного средства, не подвергая опасности здоровье лиц, участвующих в перевозке.

Для целей перевозки небольших баллонов с углекислым газом вместимостью 0,5 л был подсчитан объем содержащегося в них газа (баллон такого размера при температуре 15°С содержит 200 л газа) и произведены расчеты с целью выяснить, имеются ли основания опасаться за здоровье лиц, участвующих в перевозке, в случае выброса газа в разгрузочное пространство отдельно взятого вагона/транспортного средства.

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что даже при неблагоприятных условиях в разгрузочных пространствах вагонов/транспортных средств не возникнет концентраций углекислого газа, которые могли бы создать угрозу для здоровья водителя или лиц, участвующих в перевозке.

Кроме того, по мнению сотрудников Федеральной службы исследований и контроля материалов (Bundesanstalt für Materialforschung und - Prüfung (BAM)), можно считать, что в зависимости от вида клапанов, состояние которых на таких баллонах с углекислым газом подвергается контролю, вероятность разгерметизации клапана при перевозке является бесконечно малой.  Негерметичность клапана на небольших баллонах с углекислым газом обнаруживается уже непосредственно на заправочных установках, т.е. заправленный баллон к началу перевозки уже оказывается пустым, либо же негерметичность является столь незначительной, что даже спустя некоторое время выбросы диоксида углерода в вагон/транспортное средство не приводят к значительному увеличению его концентрации в воздухе.

Предложение

1.1.3.2	Включить новый подпункт g) следующего содержания:

"g)	диоксида углерода (№ ООН 1013) в баллонах максимальной вместимостью 0,5 л при условии, что

-	соблюдаются применимые к баллонам требования, касающиеся конструкции и испытаний;

-	баллоны укладываются в наружную тару, удовлетворяющую по меньшей мере требованиям части 4, касающимся комбинированной тары.  При этом должны соблюдаться "Общие положения по упаковке", содержащиеся в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7;

-	не допускается укладка баллонов в одну и ту же тару вместе с другими опасными грузами;

-	масса брутто в упаковке не превышает 30 кг;

-	на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная надпись "UN 1013";  этот маркировочный знак должен быть обведен линией в форме повернутого на 45º квадрата (ромба) с длиной стороны не менее 100 мм".

Существующий подпункт g) становится подпунктом h).

Подпункт h), предложенный в документе TRANS/WP.15/AC.1/2005/42/Add.1 (OCTI/RID/GT-III/2005/42/Add.1), становится подпунктом i).

Обоснование

По мнению государств, подписавших специальные многосторонние соглашения, изъятие из сферы действия правил перевозок диоксида углерода (№ ООН 1013) в баллонах максимальной вместимостью 0,5 л доказало свою целесообразность.  Это изъятие следует использовать в предписаниях МПОГ/ДОПОГ при соблюдении проверенных условий, учитывая, что оно, в плане технических аспектов безопасности, сопоставимо с изъятием, предусмотренным для газов групп А и О в подпункте с).

Последствия для безопасности

Вероятность отрицательных последствий для безопасности отсутствует, учитывая, что это изъятие, в плане технических аспектов безопасности, сопоставимо с изъятием, предусмотренным для газов групп А и О в подпункте с) подраздела 1.1.3.2.

Практическая осуществимость и возможность обеспечения выполнения

Никаких проблем не предвидится.

--------