GE.05-21702   (R)	010605    010705

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/57 20 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-23 сентября 2005 года)

СОГЛАСОВАНИЕ С ТИПОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Стрелки, указывающие положение "верх-низ" (5.2.1.9) - Замечания по документу TRANS/WP.15/АС.1/2005/42/Add.1

Передано Европейской ассоциацией по промышленным газам (ЕАПГ)*

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Исходя из соображений безопасности, ЕАПГ предлагает сохранить требование об обязательном нанесении на закрытые криогенные сосуды, предусмотренные в МПОГ/ДОПОГ, стрелок, указывающих положение "верх-низ", вопреки положениям четырнадцатого пересмотренного издания Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов. Предлагаемое решение: Пересмотреть текст пункта 5.2.1.9, предложенный в документе ТRANS/WP.15/АС.1/2005/42/Add.1. Справочные документы: ТRANS/WP.15/АС.1/2005/42/Add.1 и ТRANS/WP.15/АС.1/2005/42.

______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/57.

1.	Введение

1.1		В пункте 6.2.1.3.3.4.4 МПОГ/ДОПОГ и в пункте 6.2.1.3.6.4.4 тринадцатого и четырнадцатого пересмотренных изданий Рекомендаций содержится требование о том, что "[В]се впускные отверстия устройства для сброса давления должны быть расположены - в условиях максимального наполнения - в паровом пространстве закрытого криогенного сосуда …".

1.2		Существует единственный способ, позволяющий гарантировать выполнение данного требования:  при любых обстоятельствах сосуд должен всегда находится в вертикальном положении.  ЕАПГ считает, что стрелки, указывающие положение "верх-низ", являются важным элементом, обеспечивающим соблюдение этого требования в процессе перевозки и использования продукта.  Поэтому нанесение таких стрелок должно быть обязательным.

1.3		ЕАПГ выражает удивление по поводу подобного изменения требований ООН и будет просить внести в них поправки в соответствии с изложенным ниже предложением на декабрьской сессии ПКЭПОГ ООН.

2.	Предложение

Изменить подраздел 5.2.1.9 следующим образом:

"5.2.1.9	Стрелки, указывающие положение

5.2.1.9.1	Если в пункте 5.2.1.9.2 не предусмотрено иное,

-	комбинированная тара с внутренней тарой, содержащей жидкости;

-	одиночная тара с вентиляционными отверстиями;  и

-	открытые криогенные сосуды, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов,

должны иметь разборчивую маркировку в виде стрелок, указывающих, в каком положение должна находиться упаковка ("верх-низ"), по аналогии с нижеприведенным рисунком или в виде стрелок, отвечающих техническим требованиям стандарта ISO 780:1985.  Стрелки, указывающие положение "верх-низ", наносятся на две противоположные вертикальные стороны упаковки и показывают правильное вертикальное направление.  Они должны быть прямоугольной формы и должны иметь такие размеры, чтобы оставаться хорошо видимыми с учетом размеров упаковки.  Прямоугольная окантовка вокруг стрелок является факультативной.

(Рисунок опущен)

5.2.1.9.2	Стрелки, указывающие положение упаковки "верх-низ", не требуются на упаковках, содержащих:

а)	сосуды под давлением, за исключением закрытых криогенных сосудов;"

(далее без изменений).

3.		Обоснование

3.1		Последствия для безопасности:

Если ошибка, допущенная в Типовых правилах ООН, не будет повторена в МПОГ/ДОПОГ, это позволит сохранить существующий уровень безопасности.

3.2		Практическая осуществимость:

Существующее положение дел не изменится.

3.3		Возможность обеспечения выполнения:

Существующее положение дел не изменится.

-----