GE.05-21722   (R)	070705   070705

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/62 20 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-23 сентября 2005 года)

СТАНДАРТЫ

Ссылка на стандарт EN 13317 в подразделе 6.8.2.6

Передано правительством Франции

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Цель настоящего документа заключается в пояснении применения стандарта EN 13317.

Предлагаемое решение:	Внести изменение в таблицу в подразделе 6.8.2.6.

Введение

Ссылка на стандарт EN 13317:2002, касающаяся крышек люков в сборе, была включена в подраздел 6.8.2.6 варианта ДОПОГ 2005 года для цистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов.

Таким образом, требования главы 6.8, касающиеся оборудования, считаются выполненными, если применен этот стандарт.

Однако, как представляется, некоторые положения этого стандарта создают проблемы с точки зрения безопасности.  В частности, в приложении В к этому стандарту допускается сборка с натягом с помощью стяжного хомута (рис. В.2).  Во время аварий, произошедших с цистернами, перевозившими углеводороды, особенно в случае опрокидывания, стала очевидной очень низкая прочность таких устройств.

По этой причине мы хотели бы провести обсуждение вопроса о применении данного стандарта.

Предложение

1.	Предлагается ограничить применение этого стандарта, в частности не разрешить использовать рис. В.2, добавив после ссылки на этот стандарт слова "(кроме рисунка и таблицы В.2)".

2.	В том случае, если обнаружится, что и другие элементы этого стандарта вызывают проблемы, предлагается исключить из ДОПОГ ссылку на данный стандарт, пока он не будет пересмотрен.

Обоснование

Безопасность:  уровень безопасности повысится.

Практическая осуществимость:  никаких проблем.

Возможность обеспечения выполнения:  никаких проблем.

________

 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/62.