GE.05-21726   (R)	080705   110705

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/63 20 June 2005 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-23 сентября 2005 года)

ЦИСТЕРНЫ

Применение специального положения TE18, предусмотренного в разделе 6.8.4

Передано правительством Франции

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Цель настоящего документа заключается в пояснении применения специального положения TE18, указанного в колонке 13 таблицы А главы 3.2 МПОГ/ДОПОГ для № ООН 3257.

Предлагаемое решение:	Внести изменение в таблицу А главы 3.2.

Введение

В колонке 13 таблицы А главы 3.2 МПОГ/ДОПОГ для № ООН 3257 указано специальное положение TE18.

При перевозке в цистернах некоторых веществ возникли трудности с толкованием применения этого специального положения.

Специальное положение ТЕ18 применяется к перевозке веществ, загружаемых при температуре выше 190°С.  Оно указывается в случае цистерны, оборудованной дефлекторами, расположенными под прямым углом к заливным отверстиям.

Если цистерна не оборудована дефлекторами, данное положение не указывается, и, каким образом, ничто не должно препятствовать загрузке в цистерну веществ при температуре ниже 190°С.

Чтобы эти трудности не возникали, предлагается включить в таблицу А главы 3.2 две графы для № ООН 3257.

Предложение

Изменить позицию под № ООН 3257 в таблице А главы 3.2 следующим образом:

| (1) | (2) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки, загружаемая при температуре выше 190°С (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | LGAV | TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки, загружаемая при температуре ниже 190°С (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | LGAV | TU35 TC7 TE6 TE14 TE24 |

Обоснование

Безопасность:  никаких проблем.

Практическая осуществимость:  никаких проблем.

Возможность обеспечения выполнения:  данная поправка необходима для того, чтобы избежать проблем с толкованием.

__________

 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/63.