GE.05-21871   (R)     140705    140705

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2005/70 24 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам безопасности

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-23 сентября 2005 года)

ЦИСТЕРНЫ

Применимость стандарта EN 13094

Передано правительством Соединенного Королевства

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего предложения - расширить сферу применения стандарта на цистерны EN 13094, с тем чтобы он применялся к цистернам для определенных продуктов, помимо веществ класса 3, для которых в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код "G". |
| Предлагаемое решение: | ДОПОГ: Перенести графу для стандарта EN 13094 из того места в подразделе 6.8.2.6, где она находится в настоящее время, в другое место в той же таблице, включив ее после стандарта EN 12972, и предусмотреть новый вступительный текст. МПОГ: Включить новый вступительный текст, касающийся только стандарта EN 13094. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/AC.1/98/Add.1. |

1.	История вопроса

На последней сессии Совместного совещания Соединенное Королевство представило рабочей группе по цистернам в рамках пункта "Прочие вопросы" предложение, согласно которому сферу применения стандарта EN 13094, описываемого в позразделе 6.8.2.6, не следует ограничивать веществами класса 3, а можно использовать его в отношении некоторых других опасных грузов, перевозимых при низком давлении, если в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны "G" (см. TRANS/WP.15/

AC.1/98/Add.1, раздел "Прочие вопросы").  После обсуждения в рамках рабочей группы по цистернам и на пленарном заседании Соединенное Королевство изъявило готовность представить к сентябрьской сессии официальное предложение.

2.	Обсуждение

Согласно существующей редакции в подразделе 6.8.2.6 МПОГ/ДОПОГ, стандарт EN 13094 ограничивается проектированием, изготовлением и испытанием цистерн, предназначенных для перевозки жидких нефтепродуктов и других продуктов класса III, у которых давление паров не превышает 110 кПа при 50С, а также бензина, которые не характеризуются дополнительной опасностью токсического или коррозионного воздействия.  Соединенное Королевство внимательно изучило эти положения и полагает, что они являются излишне ограничительными и что стандарт EN 13094 должен применяться в отношении других продуктов, помимо веществ класса 3, если в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны "G" и эти продукты не являются коррозионными или токсичными, например таких, как ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ НИТРАТА АММОНИЯ (№ ООН 3375).  Применительно к ДОПОГ Соединенное Королевство предлагает поместить текст, касающийся стандарта EN 13094, после стандарта EN 12972 и изменить текст, как показано ниже.  Применительно к МПОГ, поскольку пять стандартов на оборудование цистерн не перечислены в подразделе 6.8.2.6, необходимо просто внести изменения в текст.

2.	Предложение

ДОПОГ - 6.8.2.6

Перенести содержащийся в таблице текст, касающийся стандарта EN 13094:2004, в новую графу после графы для стандарта EN 12972:2001, со следующим новым вступительным абзацем:

«Для цистерн, имеющих максимальное рабочее давление не более 50 кПа и предназначенных для веществ, для которых в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны с буквой "G"».

Существующий вступительный текст остается вместе с пятью упомянутыми стандартами на оборудование цистерн, к которым этот текст по-прежнему применим.

## МПОГ - 6.8.2.6

Поскольку пять стандартов на оборудование цистерн не перечислены в МПОГ, просто заменить существующий вступительный текст, касающийся стандарта EN 13094:2004, следующим текстом:

«Для цистерн, имеющих максимальное рабочее давление не более 50 кПа и предназначенных для веществ, для которых в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны с буквой "G"».

3.	Обоснование и последствия для безопасности

Заголовок (вступительный текст), касающийся использования стандарта EN 13094, является излишне ограничительным.  Предложение состоит в том, чтобы распространить применение этого стандарта на конструкцию и изготовление цистерн низкого давления для нетоксичных и некоррозионных вещества, для которых он предназначался, как это отражено в сфере применения данного стандарта.  При подготовке предложенного нового вступительного текста использовался текст сферы применения этого стандарта.

Данные предложения расширяют использование цистерн лишь для ограниченного круга продуктов, и никаких дополнительных последствий с точки зрения безопасности не ожидается.

4.	Практическая осуществимость и возможность обеспечения выполнения

Никаких последствий.

-----

 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2005/70.