GE.04-24835   (R)    180205   180205

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/2 22 December 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать пятая сессия, 8-11 марта 2005 года,

пункт 4.2.5 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 10

К ПРАВИЛАМ № 13

(торможение)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят шестой сессии (TRANS/WP.29/GRRF/56, пункт 8) и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен текст документа TRANS/WP.29/GRRF/2004/11 без поправок.

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через

Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 5.2.2.2 изменить следующим образом:

"5.2.2.2	Прицепы категории О2 должны быть оборудованы системой рабочего тормоза либо непрерывного, либо полунепрерывного действия или системой инерционного типа.  Этот последний тип допускается только на прицепах с центральной осью.  Однако допускаются электрические системы торможения, удовлетворяющие предписаниям приложения 14 к настоящим Правилам".

Приложение 4,

Пункт 1.3.2 изменить следующим образом:

"1.3.2	Поведение транспортного средства при торможении на дороге с ухудшенным сцеплением.  Поведение транспортных средств категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3 и О4 на дороге с ухудшенным сцеплением должно удовлетворять предписаниям приложения 10 и/или приложения 13 к настоящим Правилам".

Приложение 10,

Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		Транспортные средства категорий М, N, О2, О3 и О4, не оборудованные антиблокировочным устройством, определение которого приводится в приложении 13 к настоящим Правилам, должны удовлетворять всем предписаниям настоящего приложения.  Если используется специальное устройство…".

Примечание 5/ к пункту 3.1.1 изменить следующим образом:

"5/		Предписания пунктов 3.1.1 или 5.1.1 не затрагивают положений приложения 4 к настоящим Правилам относительно характеристик торможения.  Однако если при проверках, проводящихся в соответствии с предписаниями пунктов 3.1.1 или 5.1.1, будут достигнуты коэффициенты торможения…".

Пункт 5.1.1, включая добавленные новые подпункты 5.1.1.1-5.1.1.3, изменить следующим образом:

"5.1.1	К полным двухосным прицепам применяются следующие требования:

5.1.1.1	При значениях k в пределах 0,2 - 0,8 5/:

z ≥ 0,1 + 0,85 (k - 0,2).

5.1.1.2	Для всех вариантов нагрузки транспортного средства кривая реализуемого сцепления задней оси не должна находиться выше этой кривой передней оси для всех коэффициентов торможения в диапазоне 0,15-0,30.  Это требование также считается выполненным, если для коэффициентов торможения в диапазоне 0,15-0,30 кривые реализуемого сцепления для каждой оси расположены между двумя прямыми параллельными прямой идеально реализуемого сцепления, определяемой по формулам k = z + 0,08 и k = z - 0,08, как показано на диаграмме 1В в настоящем приложении, и кривая реализуемого сцепления задней оси для коэффициентов торможения z ≥ 0,3 соответствует отношению

z ≥ 0,3 + 0,74 (k - 0,38).

5.1.1.3	Для проверки соблюдения требований пунктов 5.1.1.1 и 5.1.1.2 следует использовать процедуру, предусмотренную положениями пункта 3.1.4".

Пункт 5.1.2 изменить следующим образом:

"5.1.2	Полные прицепы, имеющие более двух осей, должны удовлетворять предписаниям пункта 5.1.1 настоящего приложения.  Предписания пункта 5.1.1 настоящего приложения, в том что касается порядка блокировки, считаются выполненными, если для коэффициентов торможения в диапазоне 0,15-0,30 реализуемое сцепление по крайней мере одной из передних осей превышает реализуемое сцепление по крайней мере одной из задних осей".

Заголовок "Диаграмма 1В" изменить следующим образом:

"ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М1 И N1 И ПОЛНЫХ ПРИЦЕПОВ

(см. пункты 3.1.2.3 и 5.1.1.2 настоящего приложения)".

______