| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2005/14 22 décembre 2004 FRANÇAIS Original : ANGLAIS ET FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage
(Cent trente-cinquième session, 8-11 mars 2005,

point 4.2.11 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 8 AU RÈGLEMENT No 50

- (Feux de position, feux stop et feux indicateurs

- de direction pour motocycles)

Transmis par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note : 	Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-troisième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base du document  TRANS/WP.29/GRE/2004/26, sans modification (TRANS/WP.29/GRE/53, par. 70).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http.//www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphes 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2 et 7.4.1.3, supprimer l’appel de note 3/.

Note 3/, supprimer.

Ajouter les nouveaux paragraphes 7.11, 7.11.1 et 7.11.2, libellés comme suit :

"7.11				Valeurs maximales pour les feux indicateurs de direction avant

7.11.1	Pour les dispositifs des catégories 11 et 11a, l’intensité de la lumière émise en dehors de la zone délimitée par les points de mesure ± 10° H et ± 10° V (champ 10°) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

| Indicateur de la catégorie | Valeurs maximales, en cd, en dehors du champ 10° |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feu simple | Feu simple renfermant plus d’une source lumineuse |
| 11 | 400 | 560 |
| 11a | 400 | 560 |

Entre les limites du champ 10° (± 10° H et ± 10° V) et celles du champ 5° (± 5° H et ± 5° V), les valeurs maximales admises des intensités croissent linéairement jusqu’aux valeurs définies aux paragraphes 7.4.1 et 7.4.1.1;

7.11.2	Pour les dispositifs de la catégorie 11b et 11c, l’intensité de la lumière émise en dehors de la zone délimitée par les points de mesure ± 15° H et ± 15° V (champ 15°) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

| Indicateur de la catégorie | Valeurs maximales, en cd, en dehors du champ 15° |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feu simple | Feu simple renfermant plus d’une source lumineuse |
| 11b | 250 | 350 |
| 11c | 400 | 560 |

Entre les limites du champ 15° (± 15° H et ± 15° V) et celles du champ 5° (± 5° H et ± 5° V), les valeurs maximales croissent linéairement jusqu’aux valeurs  définies aux paragraphes 7.4.1.2 et 7.4.1.3.".

______________