GE.04-24871   (R)    310105   310105

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/14 22 December 2004 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

## в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать пятая сессия, 811 марта 2005 года,

пункт 4.2.11 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 8 К ПРАВИЛАМ № 50

(подфарники, стоп-сигналы, указатели поворота для мотоциклов)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и

световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2004/26 без поправок (TRANS/WP.29/GRE/53, пункт 70).

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункты 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2 и 7.4.1.3, исключить ссылку на сноску 3/.

Сноску 3/ следует исключить.

Включить новые пункты 7.11, 7.11.1 и 7.11.2 следующего содержания:

"7.11	Максимальные значения для передних указателей поворота

7.11.1	В случае устройств категорий 11 и 11а сила света, испускаемого за пределами зоны, определяемой при помощи точек измерения ±10 градусов Н и ±10 градусов V (десятиградусное поле), не должна превышать следующих значений:

| Указатель поворота категории | Максимальные значения в кд за пределами десятиградусного поля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Одиночный огонь | Одиночный огонь, содержащий более одного источника света |
| 11 | 400 | 560 |
| 11а | 400 | 560 |

Между границами десятиградусного поля (±10 градусов Н и ±10 градусов V) и пятиградусного поля (±5 градусов Н и ±5 градусов V) максимальные допустимые значения силы света линейно увеличиваются до значений, определенных в пунктах 7.4.1 и 7.4.1.1.

7.11.2	В случае устройств категорий 11b и 11с сила света, излучаемого за пределами зоны, определенной точками измерения ±15 градусов Н и ±15 градусов V (пятнадцатипроцентное поле), не должна превышать следующих значений:

| Указатель поворота категории | Максимальные значения в кд за пределами пятнадцатиградусного поля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Одиночный огонь | Одиночный огонь, содержащий более одного источника света |
| 11b | 250 | 350 |
| 11с | 400 | 560 |

Между границами пятнадцатиградусного поля (±15 градусов Н и ±15 градусов V) и пятиградусного поля (±5 градусов Н и ±5 градусов V) максимальные допустимые значения силы света линейно увеличиваются до значений, определенных в пунктах 7.4.1.2 и 7.4.1.3".

_____