GE.05-21026   (R)   030505   040505

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/29 6 April 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать шестая сессия, 21-24 июня 2005 года,

пункт 4.5.1 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 5 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 45

(Устройства для очистки фар)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/53, пункты 64 и 65).  В его основу положен текст документа TRANS/WP.29/GRE/2004/29 с поправками, содержащимися в пункте 64 документа TRANS/WP.29/GRE/53 (TRANS/WP.29/GRE/2004/29/Rev.1).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за использование этого документа в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Под "устройством для очистки фар" подразумевается комплектное устройство, при помощи которого можно очистить всю светоиспускающую поверхность фары или системы РСПО либо их часть;"

Включить новый пункт 6.1.1 следующего содержания:

"6.1.1	В том случае, если ближний свет испускается регулирующейся системой переднего освещения (РСПО):  устройство для очистки фар должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы очищать те части светоиспускающей поверхности РСПО, на которые, согласно положениям пункта 6.22.9.1 Правил № 48, необходимо устанавливать устройство для очистки фар."

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		Эффективность устройства для очистки фар должна проверяться в соответствии с предписаниями приложения 4 к настоящим Правилам.  Эффективность очистки в указанных ниже точках на измерительном экране должна составлять после каждого периода очистки по крайней мере 70% для фар ближнего света и 70% для факультативных фар дальнего света;  в случае РСПО это положение применяется к значению фотометрической системы, определенному в приложении 9 к Правилам № ххх (TRANS/WP.29/GRE/ 2004/27/Rev.1), из числа элементов освещения, указанных в пункте 6.1.1."

Пункты 7.3.1 и 7.3.2 изменить следующим образом:

"7.3.1	Фары, официально утвержденные в отношении только огней ближнего света (обозначения С, НС или X C/V/E/W/T в знаке официального утверждения);

Точки измерения:  50 R(L) и 50 V.4

7.3.2		Фары, официально утвержденные в отношении огней ближнего и дальнего света (обозначения CR, HCR, C+R, C+HR, HC+R, HC+HR или X C/V/E/W/R/T)

Точки измерения:  50R(L) (и 50V, если в одних и тех же фарах установлены различные оптические системы для фары дальнего света и фары ближнего света)."

-----