| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/GRE/2005/30 6 avril 2005 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent-trente-sixième session, 21-24 juin 2005,
point 4.2.8 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLEMENT 12

À LA SÉRIE 02 D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 48

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

- Transmis par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-troisième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (TRANS/WP.29/GRE/53, paras. 10 et 11).  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRE/2004/28, tel qu’il a été modifié (TRANS/WP.29/GRE/53, par. 10 (TRANS/WP.29/GRE/2002/28/Rev.1).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 2.7.12, modifier comme suit:

"2.7.12	"Feu-stop" désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que le mouvement longitudinal du véhicule est intentionnellement freiné."

Paragraphe 6.7.7, modifier comme suit:

"6.7.7	Branchement électrique

6.7.7.1	Tous les feux-stop doivent s’allumer simultanément lorsque le système de freinage donne le signal voulu, défini dans les Règlements nos 13 et 13-H.

6.7.7.2	Il n’est pas nécessaire que les feux-stop puissent s’allumer lorsque le dispositif de mise en marche et/ou d’arrêt du moteur se trouve dans une position empêchant le moteur de fonctionner.".

- - - - -