GE.05-21042   (R)    170505    170505

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/33 7 April 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать шестая сессия, 21-24 июня 2005 года,

пункт 4.2.4 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 2 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 06 К ПРАВИЛАМ № 14

(крепления ремней безопасности)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцать шестой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRSP/36, пункт 11).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSP/2004/17 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 5.2.4.1, изменить следующим образом:

"5.2.4.1		С учетом предписаний пунктов 5.2.4.3 и 5.2.4.4 элемент каждого крепления верхней лямки ISOFIX, предназначенный для монтажа с соединителем верхней лямки ISOFIX, должен находиться на расстоянии не более 2 000 мм от исходной точки плеча в пределах заштрихованной зоны обозначенного положения для сидения, показанной на чертежах 6-11 в приложении 9 со ссылкой на трафарет, описанный в J 826 ОИАТ (июль 1995 года) и изображенный на чертеже 5 в приложении 9, согласно следующим условиям:"

Пункт 5.2.4.2, изменить следующим образом:

"5.2.4.2		В качестве альтернативы зона крепления верхней лямки ISOFIX может быть выявлена при помощи зажимного приспособления "ISO/F2" (В), определенного в Правилах № 16 (чертеж 2 в добавлении 2 к приложению 17), в положении ISOFIX с нижними креплениями ISOFIX, как показано на чертеже 11 в приложении 9.

Положение для сидения должно представлять собой наиболее удаленное назад и максимально опущенное вниз положение со спинкой сиденья, находящейся в номинальном положении, либо должно соответствовать рекомендации завода - изготовителя транспортного средства.

Что касается вида сбоку, то крепление верхней лямки ISOFIX должно находиться за обратной стороной зажимного приспособления "ISO/F2" (В).

Пересечением задней стороны зажимного приспособления "ISO/F2" (В) с горизонтальной линией (приложение 9, чертеж 11, ссылка 3), в котором находится последняя жесткая точка, твердость которой по Шору А не превышает 50 в верхней части спинки сиденья, определяется исходная

точка 4 (приложение 9, чертеж 11) на осевой линии зажимного приспособления "ISO/F2" (B).  В этой исходной точке максимальный угол в 45° над горизонтальной линией определяет верхний предел зоны крепления верхней лямки.

В разрезе "вид сверху" в исходной точке 4 (приложение 9, чертеж 11) максимальным углом в 90° в направлении назад и вбок и в разрезе "вид сзади" максимальным углом в 40° определяются два объема, ограничивающих зону крепления для верхней лямки ISOFIX.

Верхняя лямка ISOFIX (5) находится в точке пересечения зажимного приспособления "ISO/F2" (B) с плоскостью, расположенной на расстоянии 550 мм над горизонтальной поверхностью (1) зажимного приспособления "ISO/F2" (B) на осевой линии (6) зажимного приспособления "ISO/F2" (B).

Кроме того, крепление верхней лямки должно находиться на расстоянии более 200 мм, но не более 2 000 м от верхней лямки ISOFIX "ISO/F2" (B) на обратной стороне зажимного приспособления "ISO/F2" (B), причем соответствующие измерения производятся вдоль лямки, когда она протянута через спинку сиденья к креплению верхнего ремня ISOFIX".

Включить новый пункт 5.2.4.4 следующего содержания:

"5.2.4.4		Крепление лямки может располагаться в углублении на спинке сиденья при условии, что оно находится не в зоне использования лямки наверху спинки сиденья транспортного средства".

Пункт 5.2.4.4 (прежний), изменить нумерацию на 5.2.4.5.

Приложение 9, чертеж 11, изменить следующим образом:

"

Чертеж 11:		АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЛЯМКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ "ISO/F2" (B);  ЗОНА ISOFIX - ВИД СБОКУ, СВЕРХУ И СЗАДИ

1.	горизонтальная поверхность зажимного приспособления "ISO/F2" (B)

2.	задняя поверхность зажимного приспособления "ISO/F2" (B)

3.	горизонтальная линия, проходящая по касательной к верхней части спинки сиденья (последняя жесткая точка, твердость которой по Шору А превышает 50)

4.	пересечение 2 и 3

5.	исходная точка лямки

6.	осевая линия зажимного приспособления "ISO/F2" (B)

7.	верхняя лямка ремня

8.	граница зоны крепления".

-----