GE.05-21050   (R)    130505    180505

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/35 7 April 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать шестая сессия, 21-24 июня 2005 года,

пункт 4.2.6 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 3 К ДОПОЛНЕНИЮ 15 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 04 К ПРАВИЛАМ № 16

(ремни безопасности)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцать шестой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/ GRSP/36, пункт 15).  В его основу положены документ TRANS/WP.29/GRSP/2004/27 без поправок и неофициальный документ № GRSP-36-6.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 8.3.5 изменить следующим образом:

"…требованиям об информации, приведенным в приложении 17.  Любое транспортное средство категории М1 должно быть рассчитано на положения ISOFIX согласно соответствующим предписаниям, содержащимся в Правилах № 14.

Первое положение ISOFIX должно допускать монтаж по крайней мере одного из трех зажимных приспособлений удерживающих устройств, устанавливаемых по направлению движения транспортного средства, как это определено в добавлении 2 к приложению 17;  в соответствующем втором положении ISOFIX должен допускаться монтаж по крайней мере одного из трех зажимных приспособлений удерживающих устройств, устанавливаемых против направления движения транспортного средства, как это определено в добавлении 2 к приложению 17.  Что касается этого второго положения ISOFIX, то в том случае, если на втором ряду сидений транспортного средства невозможно смонтировать зажимное приспособление удерживающего устройства, устанавливаемого против направления движения, ввиду особенностей его конструкции, допускается монтаж одного из шести зажимных приспособлений в любом положении на транспортном средстве".

Приложение 17 - Добавление 2, пункты 4.1-4.7 изменить следующим образом:

"4.1		Три проекции полноразмерной детской удерживающей системы, устанавливаемой по направлению движения

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении вперед и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Нет

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены в Правилах № 44

Чертеж 1 -	Габариты ISO/F3 для полноразмерной ДУС, устанавливаемой по направлению движения (высота 720 мм) - КЛАСС РАЗМЕРА А ISOFIX

4.2		Три проекции среднеразмерной детской удерживающей системы для детей младшего возраста, устанавливаемой по направлению движения

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении вперед и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Нет

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены в Правилах № 44

5	Точка крепления верхней лямки

Чертеж 2 -	Габариты ISO/F2 для среднеразмерной ДУС, устанавливаемой по направлению движения (высота 650 мм) – КЛАСС РАЗМЕРА В ISOFIX

4.3		Три проекции второго варианта среднеразмерной детской удерживающей системы для детей младшего возраста, устанавливаемой по направлению движения

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении вперед и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Нет

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены в Правилах № 44

Чертеж 3 - 	Габариты ISO/F2X для второго варианта среднеразмерной ДУС, устанавливаемой по направлению движения (высота 650 мм) – КЛАСС РАЗМЕРА В1 ISOFIX

4.4		Три проекции полногабаритной детской удерживающей системы для детей младшего возраста, устанавливаемой против направления движения

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении назад и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Ограничение перемещения в направлении назад (справа на чертеже) указано на чертеже 2 устройства, устанавливаемого по направлению движения

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены в Правилах № 44

Чертеж 4 -	Габариты ISO/R3 для полногабаритной ДУС для детей младшего возраста, устанавливаемой против направления движения - КЛАСС РАЗМЕРА С ISOFIX

4.5		Три проекции среднегабаритной детской удерживающей системы для детей младшего возраста, устанавливаемой против направления движения

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении назад и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Ограничение перемещения в направлении назад (справа на чертеже) указано на чертеже 2 системы, устанавливаемой по направлению движения

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены в Правилах № 44

Чертеж 5 -	Габариты ISO/R2 для среднегабаритной ДУС для детей младшего возраста, устанавливаемой против направления движения - КЛАСС РАЗМЕРА D ISOFIX

4.6		Три проекции детской удерживающей системы для младенцев, устанавливаемой против направления движения

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении назад и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Ограничение перемещения в направлении назад (справа на чертеже) указано на чертеже 2 системы, устанавливаемой по направлению движения

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены в Правилах № 44

Чертеж 6 -	Габариты ISO/R1 для ДУС, предназначенной для младенцев и устанавливаемой против направления движения - КЛАСС РАЗМЕРА Е ISOFIX

4.7		Три проекции детской удерживающей системы, устанавливаемой в боковом положении

Спецификация

1	Ограничения степени свободы в направлении назад и вверх

2	Пунктиром отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного устройства

3	Ограничение перемещения в направлении назад (справа на чертеже) указано на чертеже 2 системы, устанавливаемой по направлению движения

4	Дополнительные спецификации зоны расположения соединения приведены на чертежах 2 и 3 в ISO 13216-1

Чертеж 7 -	Габариты для бокового положения ДУС - ISO/L1 - КЛАСС РАЗМЕРА F ISOFIX либо для ее "зеркального отображения" - ISO/L2 - КЛАСС РАЗМЕРА G ISOFIX"

-------