GE.05-21066   (R)	190504    200504

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/39 7 April 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

- Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать шестая сессия, 21-24 июня 2005 года,

пункт 4.2.1 повестки дня)

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 12

## К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 09 К ПРАВИЛАМ № 13

(торможение)

# Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят седьмой сессии (TRANS/WP.29/GRRF/57, пункт 9) и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2005/8 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 19,

Заголовок изменить следующим образом:  "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ПРИЦЕПА".

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1	… в тормозах с механическим приводом требуемых усилий.

Для целей данной процедуры проверки элемент рабочего тормоза комбинированного привода пружинного тормоза рассматривается в качестве диафрагмовой тормозной камеры".

Пункт- 2.3.1 и 2.3.2 изменить следующим образом:

"2.3.1.	С учетом пунктов 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 добавления 1 к настоящему приложению испытываются минимум 6 образцов с составлением протокола проверки при условии соблюдения предписаний пунктов 2.3.2, 2.3.3 и 2.3.4 ниже.

2.3.2		Что касается проверки среднего тягового усилия (ThA) - f(p), то должен быть составлен график с указанием приемлемых эксплуатационных изменений в соответствии с образцом, показанным на диаграмме 1, на основе объявленного заводами-изготовителями соотношения тягового усилия и давления.  Завод-изготовитель должен также определить категорию прицепа, на котором может быть использована тормозная камера, а также соответствующий применимый диапазон допусков".

Включить новые пункты 2.3.3-2.3.5 следующего содержания:

"2.3.3	Необходимо определить величины давления (p15), требующегося для обеспечения 15-миллиметрового хода толкателя по отношению к нулевому положению с допуском 0,1 бара, при помощи одной из следующих процедур испытания:

2.3.3.1	При использовании объявленной функции тягового усилия (ThA) - f(p) пороговое давление в тормозной камере (p15) вычисляется при ThA = 0.  Затем необходимо убедиться в том, что при применении данного порогового давления обеспечивается величина хода толкателя, определенная в пункте 2.3.3.

2.3.3.2	Завод-изготовитель указывает пороговое давление (p15) в тормозной камере, причем проводится проверка с целью убедиться в том, что при воздействии давления на ход толкователя обеспечивается величина его хода, которая определена в пункте 2.3.3 выше.

2.3.4		Что касается проверки величины реального хода (sp) - f(p), то измеренное значение должно составлять не менее -4% от характеристик sp в диапазоне давления, указанном заводом-изготовителем.  Это значение регистрируется и указывается в пункте 3.3.1 добавления 1 к настоящему приложению.  За пределами данного диапазона давления допуск может превышать -4%.

Диаграмма 1

2.3.5		Зарегистрированные результаты испытаний передаются на бланке, образец которого показан в дополнении 2 к настоящему приложению, и вносятся  в отчет о проверке, описанный в пункте 2.4".

Пункт 3.1.1 изменить следующим образом:

"3.1.1	… в тормозах с механическим приводом требуемых усилий.

Для целей данной процедуры проверки элемент рабочего тормоза комбинированного привода пружинного тормоза рассматривается в качестве диафрагмовой тормозной камеры".

Пункт 4.4.1.1 изменить следующим образом:

"4.4.1.1	… в соответствии с образцом, приведенным на диаграмме 2, должен быть…".

Изменить нумерацию существующей диаграммы 1 на 2.

Добавление 1,

Пункт 3.3.1 изменить следующим образом:

"3.3.1	Диапазон давления, в котором может использоваться указанная выше величина реального хода (см. пункт 2.3.4 приложения 19)".

Включить новые пункты 3.4 и 4 следующего содержания:

"3.4		Давление, требующееся для обеспечения 15-миллиметрового хода толкателя (p15) на основе ThA – f(p) или объявленного значения2, 3, 4.

4.		Область применения

Тормозная камера может использоваться

на прицепах категорий O3 и O4		………. да/нет

Тормозная камера может использоваться только

на прицепах категории O3		……….. да/нет"

Существующие пункты 4-8, изменить нумерацию на 5-9.

Сноску 4 изменить следующим образом:

"4	Для целей применения характеристик, определенных в настоящем докладе в отношении приложения 10, предполагается, что соотношение значения p15 и объявленного значения ThA-–-f(p) при давлении в 1 бар является линейным".

Добавление 7, добавить следующее новое обозначение и следующее определение:

| "p15 | Давление в тормозной камере, требующееся для обеспечения 15-миллиметрового хода толкателя по отношению к нулевому положению". |
| --- | --- |

-----