GE.05-21100   (R)    310505    020605

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/48 7 April 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать шестая сессия, 21-24 июня 2005 года,

пункты 5.3.1 и В.2.4.1 повестки дня)

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КОМПЕНДИУМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ (КОМПЕНДИУМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАСАЮЩЕГОСЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

АВТОМОБИЛЯ (FMVSS) № 202 - ПОДГОЛОВНИКИ

Документ передан представителем Соединенных Штатов Америки

Примечание:  приводимый ниже документ представлен Соединенными Штатами Америки Исполнительному комитету (AC.3) для рассмотрения.  В нем содержится запрос на включение стандарта FMVSS № 202 на подголовники в Компендиум потенциальных правил.  В основе этого документа лежит неофициальный документ № WP.29-135-17 (TRANS/WP.29/1039, пункт 101).  Запрос должен быть дополнен экземпляром упомянутых правил (см. пункты 5.2.1, 5.2.1.1 и 5.2.2 статьи 5 Соглашения от 1998 года).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

ЗАПРОС СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КОМПЕНДИУМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ

ПОДГОЛОВНИКИ

Соединенные Штаты Америки обращаются с запросом на включение в Компендиум потенциальных правил Федерального стандарта, касающегося безопасности конструкции автомобиля (FMVSS) № 202 - Подголовники.

Справочная информация

Согласно оценкам, при совершении зарегистрированных и незарегистрированных полицией наездов сзади ежегодно насчитывается 272 088 случаев травматизма от внезапного резкого движения головы и шеи.  Нередко эти наезды сзади происходят на низких скоростях.  По общему мнению специалистов в области биомедицины, как минимум на макроскопическом уровне, травмы от внезапного резкого движения головы и шеи при наездах сзади возникают в результате движения головы и шеи по отношению к туловищу.  В основе минимальных требований к высоте лежит вывод о том, что в случае отсутствия подголовника изгибающий момент, действующий на шею, а также угол поворота головы имеют максимальные значения, в результате чего возникает чрезмерное растяжение шейного отдела позвоночника (движение, превышающее нормальный диапазон перемещения).

В 1969 году, когда был принят первый вариант стандарта FMVSS № 202 - "Подголовники", считалось, что высота подголовника, составляющая 700 мм, достаточна для предотвращения чрезмерного растяжения шейного отдела позвоночника у большинства находящихся в транспортном средстве лиц и в этой связи - для смягчения последствий внезапного резкого движения головы и шеи.  Однако современные исследования показывают, что травмы могут возникать даже в результате такого движения головы и шеи, которого недостаточно для чрезмерного растяжения шейного отдела позвоночника.  Требования по увеличению высоты по сравнению с принятыми в настоящее время уровнями направлены на предотвращение травматизма от внезапного резкого движения головы и шеи путем еще большего уменьшения перемещения головы и шеи.  Вместе с тем широко распространено мнение, согласно которому сокращение расстояния между головой человека, находящегося в автомобиле, и подголовником позволяет сократить перемещение головы по отношению к туловищу и тем самым снизить уровни травматизма от внезапного резкого движения головы и шеи.

Описание правила

В декабре 2005 года стандарт FMVSS № 202 был обновлен.  В настоящее время стандартом предписывается, чтобы закрепленные на передних сиденьях подголовники в легковых автомобилях, пикапах, фургонах и автомобилях хозяйственного назначения могли достигать высоты, при которой вершина подголовника была бы, как минимум, на 800 мм выше точки "Н" (которая соответствует точке бедра нормально сидящего мужчины 50-й процентили).  Правилом устанавливается нижний предел по высоте;  подголовники на всех передних боковых сиденьях не могут закрепляться на высоте менее 750 мм от точки "Н".  В соответствии с правилом не требуется наличия подголовников на задних боковых сиденьях, но в них уточняется, что при установке подголовников они должны закрепляться на высоте не менее 750 мм.  В них также содержится требование, относящееся только к передним сиденьям, согласно которому расстояние между затылком модели головы, соответствующее положению головы 50-й процентили в нормальном сидячем положении, и подголовником (определяемое как расстояние между затылком и подголовником) не должно превышать 55 мм в любом регулируемом положении.  Резюме требований см. в таблице 1.

В обновленных правилах многие части (однако не все) стандарта FMVSS № 202 согласованы с Правилами № 17 Европейской экономической комиссии - Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении сидений, их креплений и любых подголовников.  Содержащиеся в стандарте FMVSS № 202 значения ширины и величины проемов в отношении регулируемых подголовников отличаются от значений, приводимых в Правиле № 17.  Кроме того, приняты дополнительные требования в отношении расстояния между затылком и подголовником и фиксирования регулируемого положения в отношении передних боковых сидений.  В обновленном правиле также содержится описание оптимальных условий динамического испытания, которое не приводится в Правиле № 17.

Результаты

Согласно оценкам, ежегодно в Соединенных Штатах Америки насчитывается около 272 464 случаев травматизма от резкого внезапного поворота головы и шеи.  251 035 случаев такого травматизма затрагивают лиц, занимающих передние боковые сиденья, а 21 429 травм приходится на лиц, занимающих задние боковые сиденья.  В среднем экономические издержки от каждой травмы, получаемой в результате резкого внезапного поворота головы и шеи при наезде сзади, составляют 9 994 долл. США, в том числе 6 843 долл. США приходится на экономические издержки и 3 151 долл. США - на последствия, затрагивающие качество жизни.  Общая сумма издержек в год от травматизма в результате внезапного резкого поворота головы и шеи при наезде сзади составляет около 2,7 млрд. долл. США.

Исходя из исследования Кахане (Kahane), проведенного в 1982 году, агентство считает, что применяемые в настоящее время подголовники, являющиеся конструктивным элементом спинки сиденья, на 17% эффективнее в сокращении травматизма взрослых от внезапного резкого поворота головы и шеи при наезде сзади, а применяемые в настоящее время регулируемые подголовники на 10% эффективнее в сокращении аналогичного вида травматизма при наезде сзади.  Согласно оценкам, общая эффективность используемых в настоящее время подголовников для легковых автомобилей увеличилась на 13,1%.

Согласно оценкам федерального анализа эффекта регулирования, ужесточение требований к подголовникам позволит получить следующие результаты:

а)	В отношении передних сидений сокращение расстояния от затылка до подголовника до 55 мм повысит эффективность подголовников на 5,83%, что приведет к сокращению случаев травматизма от внезапного резкого поворота головы и шеи лиц, занимающих передние сиденья, на 15 272 случая в год.

b) 	В отношении задних сидений увеличение высоты добровольно устанавливаемых на задних сиденьях подголовников повысит эффективность этих подголовников на 17,45%, что приведет к сокращению случаев травматизма от внезапного резкого поворота головы и шеи лиц, занимающих задние сиденья на 1 559 случаев в год.

с)	Таким образом, расчетное значение сокращения общего числа случаев травматизма от внезапного резкого поворота головы и шеи при наезде сзади составляет (15 272 + 1 559) 16 831 случаев травматизма в год, или 6% от ежегодного числа случаев травматизма от внезапного резкого поворота головы и шеи (272 464).

В целом, согласно оценкам, обновление правила приведет к дополнительному сокращению случаев травматизма от внезапного резкого поворота головы и шеи почти на 6% (272 464*0,0618 = 16 831).  Отмечается, что в отношении травматизма, вызываемого внезапным резким поворотом головы и шеи, сокращение на 6% случаев травматизма такого вида является существенным шагом вперед, поскольку используемые в настоящее время подголовники позволяют предотвращать лишь 13,1% травм от внезапного резкого поворота головы и шеи при наезде сзади.

Затраты

В отношении автомобильного парка США был проведен анализ в целях определения затрат заводов-изготовителей по реализации обновленного правила.  С подробной информацией об этом анализе можно ознакомиться в федеральном анализе эффекта регулирования.

Согласно оценкам, средние затраты на транспортное средство составят:

4,51 долл. США для передних сидений

1,13 долл. США для задних сидений в транспортных средствах, задние сиденья которых оборудованы подголовниками

5,42 долл. США в среднем на каждое транспортное средство

По оценкам, общие годовые затраты составят 84,2 млн. долл. США (70,1 млн. долл. США для передних сидений и 14,1 млн. долл. США для задних сидений).

Экономическая эффективность

Данные о затратах и результатах были объединены для оценки результативности с точки зрения предотвращения травматизма благодаря изменениям, внесенным в систему подголовников в целях соблюдения новых требований на один доллар, израсходованный на проведение изменений в транспортных средствах.

Затраты на эквивалент спасенной жизни согласно оценкам составляют:

2,39 млн. долл. США на передних сиденьях

4,71 млн. долл. США на задних сиденьях

В целом 2,61 млн. долл. США

С технической документацией, использованной в этом правиле, включая документацию, относящуюся к наилучшей имеющейся технологии, относительным выгодам и экономической эффективности, можно ознакомиться в следующих документах:

- Final Regulatory Impact Analysis:  FMVSS No. 202 Head Restraints for Passenger Vehicles (Федеральный анализ эффекта регулирования:  стандарт FMVSS № 202 - Подголовники для легковых автомобилей)

- Federal Motor Vehicle Safety Standards;  Head Restraints;  Final Rule (Федеральные стандарты, касающиеся безопасности конструкции автомобиля;  Подголовники;  Окончательный вариант правила)

Таблица 1

| Параметр подголовника | США - FMVSS 202 |
| --- | --- |
| А. Применение 1. Транспортные средства | На передних боковых и задних боковых (факультативно) сиденьях в легковых автомобилях, МФТ и грузовиках с ПЭВТС ≤ 4 536 кг, за вновь внесенным исключением в отношении сидений, примыкающих к проходу автобуса (более 10 сидений). |
| 2. Требования 1. Передние боковые сиденья а. Высота |  |
| А. Нерегулируемая | Увеличена до 800 мм над точкой "Н" и измерена на манекене SAE J826. Спинка сиденья установлена под углом 25º. Подушка сиденья находится в предельном верхнем положении. |
| В. Регулируемая | Должна доходить до 800 мм и при регулировании не может составлять менее 750 мм. Измерена на манекене SAE J826. Спинка сиденья установлена под углом 25º. Подушка сиденья находится в предельном верхнем положении. |
| 2. Заднее боковое сиденье | Подголовник на заднем сиденье означает спинку заднего сиденья или любой независимо регулируемый элемент сиденья, закрепленный на заднем сиденье или смежный с ним, высота которого равна или превышает 700 мм при любом расстоянии затылка от подголовника и любой отрегулированной высоте. |
| А. Нерегулируемая | При наличии подголовника минимальная высота составляет 750 мм над точкой "Н". Измерена на манекене SAE J826. |
| В. Регулируемая | При наличии подголовника не допускается регулирование по высоте, составляющей менее 750 мм от точки "Н". Измерена на манекене SAE J826. |
| 3. Центральное заднее сиденье | Значение параметра не определено. |
| b. Расстояние от затылка до подголовника |  |
| 1. Расстояние на передних боковых сиденьях | Максимальное значение расстояния затылка от подголовника ограничено 55 мм в соответствии с измерениями, проведенными с помощью HRMD. Высота подголовника (П) в любом положении, отрегулированном по высоте, в пределах от 750 до 800 мм включительно. Спинка сиденья установлена под углом 25º. Подушка сиденья находится в предельном верхнем положении. |
| с. Ширина |  |
| 1. Передние боковые сиденья | Минимум 170 мм на одиночных местах (боковые сиденья, не соединенные установленным между ними сиденьем) и 254 мм на многоместных сиденьях (боковые сиденья, соединенные установленным между ними сиденьем). |
| 2. Задние боковые сиденья | При наличии подголовника минимум 170 мм для всех типов сидений. |
| d. Высота передней поверхности регулируемого подголовника |  |
|  | Значение параметра не определено. |
| е. Проемы |  |
| 1. Все боковые сиденья | На всех сиденьях проем между подголовником и спинкой сиденья, а также внутри подголовника составляет ≤ 60 мм. Сфера размером 165 мм прижимается к проему с усилием, не превышающим 5 Н. |
| f. Устройства фиксации отрегулированного положения подголовника (фиксаторы) |  |
| 1. Высота | Должны обеспечивать сохранение высоты в предельном верхнем положении, составляющем соответственно 800 мм и 750 мм для передних и задних сидений (при наличии подголовника) при воздействии направленной вниз силы. Спинка сиденья жестко закреплена. |
| 2. Расстояние от затылка до подголовника | При воздействии направленного назад момента силы и установки подголовника на высоте 800 мм для передних сидений и 750 мм для задних сидений (при наличии подголовника) расстояние независимо от регулировки подголовника должно оставаться без изменений. Спинка сиденья жестко закреплена. |
| g. Возможность съема |  |
| 1. Спереди | Может удаляться при совершении соответствующей операции, отличной от любой операции, необходимой для регулирования. |
| 2. Сзади | Может удаляться при совершении операции, отличной от любой операции, необходимой для регулирования. |
| h. Зазор между подголовником и внутренней поверхностью крыши | Допускается зазор, составляющий 25 мм, когда задние подголовники при наличии пассажиров на сиденье соприкасаются с внутренней поверхностью крыши или задним стеклом |
| i. Неиспользуемые положения |  |
| 1. Спереди | Не допускаются. |
| 2. Сзади | Допускаются при условии автоматического возвращения подголовников в надлежащее положение, когда сиденье занято или когда подголовник повернут, как минимум, на 60º вперед или назад. |
| j. Радиус закругления | Значение параметра не определено. |
| k. Поглощение энергии | Удар по передней поверхности подголовника с использованием модели головы при v = 24,1 км/ч. При скорости 3 м/сек замедление модели головы не должно превышать 80 gs. В качестве элемента ударного воздействия используется линейная модель головы массой 6,8 кг. |
| l. Процедуры испытаний на смещение | Нагрузка одновременно воздействует на спинку сиденья и подголовник. Допускается смещение, не превышающее 102 мм при воздействии момента силы, равного 373 Нм. Нагрузка увеличивается до 890 Н или до выхода из строя спинки сиденья. Для создания нагрузки применяется модель сферической формы. |
| m. Динамическое испытание с использованием испытательных салазок (факультативно) | За основу коридора принята уменьшенная модель испытательных салазок для стандарта FMVSS 208. Заданный импульс вписывается в коридор, определяемый синусоидальными волнами 2-½ с амплитудами 78 м/с2 и 86 м/с2. Манекен мужчины 50-й процентили помещается в любое сиденье, положение подголовника регулируется в средней точке между предельными нижним и верхним положениями на любом расстоянии затылка от подголовника. Максимальный угол вращения - 12º. |

-----

Затраты, рассчитанные по курсу долл. США 2002 года.

Kahane, C., "An Evaluation of Head Restraints, Federal Motor Vehicle Safety Standard 202", NHTSA, February 1982, DOT HS-806-108.

При расчете результатов оценки базировались на эффективности, связанной либо с повышением высоты, либо сокращения расстояния до подголовника, без учета совокупного влияния обеих мер.  Агентство не смогло рассчитать совокупную эффективность от повышения высоты и сокращения расстояния до подголовника, поскольку такие расчеты в некоторых случаях приводили к "двойному счету", результатов.  Поскольку не имеется возможности для определения совокупной эффективности, агентство отмечает, что в этих расчета, возможно, недооценивается истинная эффективность.