GE.05-22452   (R)     290905      290905

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/66 21 July 2005 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать седьмая сессия, 15-18 ноября 2005 года,

пункт 5.2.11 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 26 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03 К ПРАВИЛАМ № 37

(Лампы накаливания)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRЕ на ее пятьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRЕ/54, пункты 51 и 72).  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRЕ/2005/4 и TRANS/WP.29/GRЕ/2005/6 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 3.6.2 изменить следующим образом:

"3.6.2	Колориметрические характеристики …

……

готовые лампы накаливания, испускающие селективный желтый свет:

предел в сторону красного:	y ≥ 0,138 + 0,580 х

предел в сторону зеленого:	у ≤ 1,290 х - 0,100

предел в сторону белого:	у ≥ 0,940 - x и

y ≥ 0,440;

готовые лампы накаливания, испускающие автожелтый свет:

……"

Приложение 1,

Спецификация Н1/1, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация Н3/1, сноска 1/, изменить следующим образом:

"1/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация Н4/1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация Н7/1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация Н8/1, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация Н8/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория Н8В, изменить на "спецификация 7004-146-1".

Спецификация Н9/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория Н9В, изменить на "спецификация 7004-146-1".

Спецификация Н11/1, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация Н11/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория Н11В, изменить на "спецификация 7004-146-1".

Спецификация НВ3/2, сноска 6/, изменить следующим образом:

"6/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация НВ4/2, сноска 6/, изменить следующим образом:

"6/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация НS1/1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация НS5/3, таблица, номер спецификации МЭК, изменить на "спецификация 7004-138-1" (снять квадратные скобки).

Спецификация R2/1, сноска 2/, изменить следующим образом:

"2/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация S1/S2/1, сноска 1/, изменить следующим образом:

"1/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация S3/1, сноска 1/, изменить следующим образом:

"1/	Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация WR21/5W/1, таблица, номер спецификации МЭК, изменить на "спецификация 7004-106-3".