GE.05-22307   (R)    180805    180805

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/77 21 July 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать седьмая сессия, 15-18 ноября 2005 года,

пункт 5.2.24 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 3 К ПРАВИЛАМ № 99

(Фары с газоразрядными источниками света)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/54, пункт 49).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2004/52 без поправок.

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.1.2.3 исключить.

Пункт 2.4.2 изменить следующим образом:

"2.4.2	Каждому официально утвержденному типу присваивается код официального утверждения.  Первая его цифра указывает серию поправок, включающих последние основные технические изменения, внесенные в Правила на момент предоставления официального утверждения.

За ним следует идентификационный код, включающий не более двух знаков.  В качестве этих знаков должны использоваться только арабские цифры и заглавные буквы, перечисленные в сноске 2/.

Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить такой же код другому типу газоразрядного источника света".

Пункт 3.8 изменить следующим образом:

"3.8		Световой поток

При проведении измерений в условиях, указанных в приложении 4, световой поток должен находиться в пределах допусков, предусмотренных в соответствующей спецификации".

Пункт 3.9.1 изменить следующим образом:

"3.9.1	Испускаемый свет должен быть белого цвета, как указано в соответствующей спецификации".

Пункт 3.9.3 исключить.

Пункты 3.9.4 и 3.9.5 перенумеровать как пункты 3.9.3 и 3.9.4.

Пункт 3.11 изменить следующим образом:

"3.11		Стандартные газоразрядные источники света

Стандартные (эталонные) газоразрядные источники света должны соответствовать предписаниям, которые применяются к официально утвержденным источникам света, и конкретным предписаниям, указанным в соответствующей спецификации".

-----