GE.05-22150   (R)    100805   100805

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2005/79 14 July 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцатая вторая сессия, 15-18 ноября 2005 года,

пункт 5.2.27 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 2 К ДОПОЛНЕНИЮ 2 К ПРАВИЛАМ № 113

(фары, испускающие симметричный луч ближнего и/или дальнего света)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/54, пункт 82).  В его основу положен пункт 81 документа TRANS/WP.29/GRE/54.

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 4.2.2.6 изменить следующим образом:

"4.2.2.6	на фары, помимо фар класса А, отвечающие предписаниям настоящих Правил …"

Пункт 6.3.2.2 изменить следующим образом:

"6.3.2.2	При движении из точки HV по горизонтали вправо и влево освещенность должна составлять не менее 12 лк для фары класса В в пределах расстояния 1 125 мм и не менее 3 лк для фары класса В в пределах расстояния 2 250 мм.

В случае фары класса С и D величины силы света должны соответствовать таблицам А или В в приложении 3.  Таблица А применяется …"

-----