| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2005/84 28 juillet 2005 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent trente-septième session, 15-18 novembre 2005, 
point 5.2.6 de l’ordre du jour)

PROJET DE RECTIFICATIF 3 À LA SÉRIE 06 D’AMENDEMENTS
AU RÈGLEMENT No 14

(Ancrages des ceintures de sécurité)

Transmis par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSP à sa trente-septième session et il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (TRANS/WP.29/GRSP/37, par. 10). Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRSP/2005/4, tel que modifié (TRANS/WP.29/GRSP/37, annexe 2).

Annexe 9, figure 7, modifier comme suit:

«

Légende

1	Point “V”

2	Point “R”

3	Point “W”

4	Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point “V”: 250 mm

5	Plan longitudinal vertical

6	Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point “W”: 200 mm

7	Arcs créés par les longueurs d’enroulement de la sangle

8	Point “H”

NOTE 1:	La partie de l’ancrage supérieur conçue pour recevoir le crochet de la sangle supérieure doit être située dans la zone grisée.

NOTE 2:	Point “R”: point de référence de l’épaule.

NOTE 3:	Point “V”: point de référence V, situé à 350 mm verticalement au-dessus et à 175 mm horizontalement en arrière du point “H”.

NOTE 4:	Point “W”: point de référence W, situé à 50 mm verticalement en dessous et à 50 mm horizontalement en arrière du point “R”.

NOTE 5:	Plan “M”: plan de référence M, situé à 1 000 mm en arrière du point “R”.

NOTE 6:	Les surfaces avant extrêmes de la zone sont obtenues par rabattement des deux lignes d’enroulement sur toute leur zone d’extension à la partie avant de la zone. Les lignes d’enroulement représentent la longueur de réglage minimale de sangles de fixation supérieures typiques s’étendant soit à partir du haut du dispositif de retenue pour enfant (point W) ou plus bas sur le dossier du dispositif de retenue pour enfant (point V).

Figure 7: Emplacement de l’ancrage pour sangle supérieure ISOFIX, zone ISOFIX
− Vue latérale agrandie de la zone d’enroulement»

-----