GE.06-24145   (R)     310806     010906

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/SC.3/2006/4/Add.1 24 July 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Пятидесятая сессия

Женева, 11-13 октября 2006 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УНИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Обновление Европейских правил судоходства по внутренним водным путям (ЕПСВВП)

Согласование стандартов, касающихся ходовых огней морских и речных судов

Записка секретариата

Добавление

На своей тридцатой сессии Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях рассмотрела предложение Германии о согласовании стандартов, касающихся ходовых огней морских и речных судов, которое приведено в документе ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2006/2, и поручила секретариату в сотрудничестве с делегацией Германии подготовить и как можно скорее распространить подробные конкретные предложения по возможным поправкам к ЕПСВВП с целью приведения этого документа в соответствие со стандартом EN 14744:2005.  Правительствам и речным комиссиям было предложено рассмотреть проект поправок к ЕПСВВП и передать свои замечания в секретариат до 1 февраля 2007 года, с тем чтобы Рабочая группа могла принять решение по этому вопросу на своей следующей летней сессии (Женева, 5-7 июня 2007 года).

Ниже воспроизведен текст проекта поправок к ЕПСВВП, подготовленный секретариатом в консультации с делегацией Германии.  Новые или измененные части этого текста выделены жирным шрифтом.

1.	Изменить термин t) в статье 1.01 следующим образом:

t)	Термины "частый проблесковый огонь" и "очень частый проблесковый огонь" означают ритмичные огни с 40-60 проблесками в минуту и 
со 100-120 проблесками в минуту;.

2.	Изменить приложение 5 следующим образом:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СИЛА СВЕТА И ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ СУДОВЫХ

СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ

# I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Сигнальные огни

В зависимости от силы света сигнальные огни подразделяются на:

обыкновенные огни,

ясные огни,

яркие огни.

2.	Соотношение между IO, IB и t

IO	-	фотометрическая сила света в канделах (кд), измеряемая при нормальном напряжении для электрических огней.

IB	-	рабочая сила света в канделах (кд).

t	-	дальность видимости в километрах (км).

С учетом, например, износа источника света, загрязнения оптического устройства и изменения напряжения в судовой электрической сети величина IB сокращается на 20% по отношению к величине IO.

Следовательно, IB = 0,8 . IO

[Соотношение между IB и t сигнальных огней определяется по следующей формуле:

IB = 0,2 . t2 . q-t.

Коэффициент атмосферного пропускания q установлен в размере 0,76, что соответствует метеорологической видимости 14,3 км].

II.	СИЛА СВЕТА И ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ

1.	Сила света и дальность видимости сигнальных огней

В приведенной ниже таблице приведены допустимые пределы для IO, IB и t в зависимости от характера сигнальных огней.  Указанные величины применяются к световому потоку, испускаемому фонарем.

IO и IB приводятся в кд, а t - в морских милях (морск. м) и километрах (км).

Предельные величины

| Номинальное значение дальности видимости сигнальных огней | Минимальное значение дальности видимости (tмин.) |  | Максимальное значение дальности видимости (tмакс.) |  | Рабочая сила света (IB) | Минимальная фотометрическая сила света по горизонтали (IO)* | Максимальная фотометрическая сила света по горизонтали (IO)* | Характер сигнальных огней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| морск. миля | морск. миля | км | морск. миля | км | кд | кд | кд |  |
| 1 | 1 | 1,85 | 2 | 3,70 | 0,9 | 1,1 | 5,4 | Обыкновен-ный |
| 2 | 2 | 3,70 | 5 | 9,26 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | Ясный |
| 3 | 3 | 5,56 | 5 | 9,26 | 12 | 15 | 65 | Ясный |
| 5 | 5 | 9,26 | 7,5 | 13,9 | 52 | 65** | 257 | Яркий |
| 6 | 6 | 11,11 | 7,5 | 13,9 | 94 | 118** | 257 | Яркий |

*	Измеряется в лаборатории.

**	Однако при использовании ярких желтых частых проблесковых огней в дневное время применяется сила света Io не менее 900 кд.

III.	ДИСПЕРСИЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ

1.	Горизонтальная дисперсия силы света

a)	Величины силы света, указанные в разделе II, действительны для всех направлений в горизонтальной плоскости, проходящей через фокус оптического устройства или через световой центр источника света, надлежащим образом отрегулированного в полезном секторе вертикально установленного фонаря.

b)	Для топовых огней, кормовых огней и бортовых огней предписанные величины силы света должны соблюдаться на дуге горизонта, охватывающей предписанные сектора, по крайней мере в пределах 5°.

За пределами 5° внутри предписанных секторов сила света может уменьшаться на 50% до указанного предела;  затем она должна постепенно уменьшаться таким образом, чтобы в 5° за пределами сектора сила света была незначительной.

c)	Бортовые огни должны иметь предписанную силу света в направлении, параллельном оси судна в сторону носа.  Для этого сила света должна уменьшаться практически до нуля между 1° и 3° за пределами предписанного сектора.

d)	Для двухцветных и трехцветных фонарей дисперсия силы света должна быть равномерной, с тем чтобы в 3° в ту и другую сторону от пределов предписанных секторов не превышалась максимальная допустимая сила света и обеспечивалась минимальная предписанная сила света.

e)	Горизонтальная дисперсия силы света фонарей должна быть равномерной по всему сектору, с тем чтобы минимальные и максимальные наблюдаемые величины не отличались от фотометрической силы света более чем в 1,5 раза.

2.	Вертикальная дисперсия силы света

При отклонении судов с механической установкой до 5° или 7,5° в горизонтальной плоскости сила света должна составлять в первом случае не менее 100% и во втором случае 60% от силы света, соответствующей отклонению в 0°, и при этом не должна ее превышать более чем в 1,2 раза.

При отклонении парусных судов до ± 5° или ± 25° в горизонтальной плоскости сила света должна составлять в первом случае не менее 100% и во втором случае 50% от силы света, соответствующей отклонению в 0°, и при этом не должна ее превышать более чем в 1,2 раза.

-----

Примечание секретариата:  В тексте стандарта EN 14744 используются термины "flashing light" ("проблесковый огонь") и "quick flashing light" ("часто-проблесковый огонь").  Вместе с тем следует отметить, что термин "проблесковый огонь" уже используется и в приложении 8 к ЕПСВВП, а также в приложении 1 к СИГВВП для описания ритмичного огня с "не менее 30 проблесками в минуту".  Кроме того, предполагается, что общая продолжительность включения огня в момент проблеска является "явно меньшей", чем общая продолжительность его отключения.  Все это противоречит описанию так называемых "частых проблесковых" и "очень частых проблесковых" огней, приведенному в ЕПСВВП и СИГВВП.  Следует также отметить, что ЦКСР решила сохранить термины "частый проблесковый огонь" и "очень частый проблесковый огонь" в своих Полицейских правилах судоходства по Рейну (см. документ ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2006/2/Add.1).  Для приведения терминов ЕСВВП (и впоследствии СИГВВП) в большее соответствие со стандартом EN 14744 и в то же время для проведения различия между термином "проблесковый огонь", который уже используется в этих двух документах ЕЭК ООН, и терминами "частый проблесковый огонь" и "очень частый проблесковый огонь" Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об использовании в пункте 1.01t) терминов "частый проблесковый огонь" и "очень частый проблесковый огонь".  Это означает, что следует внести соответствующие исправления в приложение 8 к ЕПСВВП, а также в приложение 1 к СИГВВП.

На внутренних водных путях Беларуси, Казахстана, Литвы, Республики Молдовы, Российской Федерации и Украины сила света и дальность видимости судовых сигнальных огней должны отвечать требованиям компетентных национальных органов.

Примечание секретариата:  В документе ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2006/2 делегация Германии предлагает исключить текст в квадратных скобках по той причине, что в формуле, выражающей соотношение между Ib.и t, уже нет необходимости, так как все необходимые значения Ib.и t приводятся в следующей ниже таблице.

На отдельных внутренних водных путях компетентный орган может разрешить несение судами сигнальных огней в соответствии с предписаниями КОЛРЕГ.