GE.06-24685   (R)    070906    070906

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2006/5 8 August 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов (WP.11)

Шестьдесят вторая сессия

Женева, 6-9 ноября 2006 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Пункт 49 b), добавления 2 к приложению 1

Передано правительством Германии

Примечание:  Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом из Германии с целью более четкого изложения требований.  Результаты являются почти одинаковыми, если испытание проводится на одном транспортном средстве при различных наружных температурах.  Кроме того, классификация остается неизменной.  Поправки к существующему тексту Соглашения СПС выделены жирным шрифтом:

A.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проверка эффективности термического оборудования транспортных средств, находящихся в эксплуатации

49.	Для проверки термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации транспортного средства - ледника, рефрижератора или отапливаемого транспортного средства, указанного в подпунктах b) и c) пункта 1 добавления 1 к настоящему приложению - компетентные органы могут:

-	либо применять методы, описанные в пунктах 32-47 настоящего добавления;

-	либо назначить экспертов, уполномоченных применять следующие положения:

а)	Транспортные средства - ледники, не являющиеся транспортными средствами с несъемными эвтектическими аккумуляторами

…

b)	Транспортные средства - рефрижераторы

i)	Автономный режим

Проводится проверка на предмет выяснения того, что при наружной температуре не менее +15 оС внутренняя температура порожнего транспортного средства, которая предварительно была доведена до наружной температуры, может быть доведена в течение максимального периода, указанного в нижеследующей таблице для транспортных средств классов А, B, C, D, E или F, до минимальных температур, указанных в данной таблице:

| Средняя наружная температура | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс А, D | 180 | 172 | 164 | 156 | 148 | 140 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | мин. |
| Класс В, Е | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | мин. |
| Класс С, F | 360 | 348 | 336 | 324 | 312 | 300 | 288 | 276 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | мин. |

Если результаты являются удовлетворительными, то эти транспортные средства могут оставаться в эксплуатации в качестве транспортных средств-рефрижераторов в первоначально установленном классе на дополнительный период не более трех лет.

ii)	Неавтономный режим

Проводится проверка на предмет выяснения того, что при наружной температуре не менее +15°С внутренняя температура порожнего транспортного средства, которая предварительно была доведена до наружной температуры, может быть доведена в течение периода продолжительностью не более 6 часов

-	для классов А, В или С:  до минимальной температуры, предусмотренной для данного класса транспортных средств в настоящем приложении;

-	для классов D, Е или F:  до предельной температуры, предусмотренной для данного класса транспортных средств в настоящем приложении.

Если результаты являются удовлетворительными, то эти транспортные средства могут оставаться в эксплуатации в качестве транспортных средств-рефрижераторов в первоначально установленном классе на новый период не более трех лет.

с)	Отапливаемые транспортные средства

…

d)	Положения, общие для транспортных средств - ледников, рефрижераторов и отапливаемых транспортных средств

…

е)	Протоколы испытаний

…

В.	ОБОСНОВАНИЕ

Настоящая предлагаемая поправка была представлена в качестве официального документа на шестьдесят второй сессии Рабочей группы WP.11.  На этой сессии было решено (см. документ TRANS/WP.11/210), что все участники передадут свои замечания представителям Германии, с тем чтобы на ее следующей сессии можно было принять окончательное решение.

Представители Германии организовали совещание неофициальной группы.  Таким образом, в предлагаемой поправке отражены результаты этого совещания неофициальной группы.

Справочная техническая информация:

Холодопроизводительность транспортной холодильной установки новых изолированных кузовов зависит от наружной температуры 30°C.

В существующем тексте пункта 49 b) добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС предусматривается только требование о том, что наружная температура в ходе испытания должна быть не ниже 15°C и что требуемая внутренняя температура для данного класса должна достигаться в течение периода продолжительностью не более 6 часов.  Данное требование является неточным и слишком широким.

______

 	Эта поправка будет действовать в отношении всех транспортных средств не позднее чем через три года после ее вступления в силу.