GE.06-26839   (R)     300107     310107

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/214/Add.1 15 December 2006 RUSSIAN Original: ENGLISH and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам

скоропортящихся пищевых продуктов

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ О РАБОТЕ ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ (6-9 ноября 2006 года)

Добавление 1

Поправки к СПС, принятые на шестидесятой и шестьдесят первой сессиях

Секретариат воспроизводит ниже тексты проектов поправок к Соглашению СПС, принятые Рабочей группой на ее шестидесятой и шестьдесят первой сессиях.

Рабочая группа решила сохранить только те проекты поправок, которые были приняты единодушно всеми делегациями.

*      *      *

Приложение 1

Пункт 1		Вместо слова "характеризуемое" читать "имеющее" (дважды).

После слов "0,40 Вт/м2,К" вместо ";" читать ";  и", а вместо слова "стенок" читать "боковых стенок".

Исключить:

"Однако это второе условие не является обязательным для транспортных средств, спроектированных до даты вступления в силу настоящей поправки3 и изготовленных до этой даты или в течение трехмесячного периода после этой даты".

Исключить сноску:

"3/	15 мая 1991 года является датой вступления в силу настоящей поправки".

Пункт 2		Исключить:  "с использованием соответствующих холодильных агентов и соответствующего оборудования".

Вместо "Это транспортное средство должно иметь одно или несколько отделений" читать "Если такое транспортное средство имеет одно или несколько отделений".

В последнем предложении вместо "коэффициент К транспортных средств" читать "коэффициент К транспортных средств-ледников".

Пункт 3		Текст в скобках читать следующим образом:  "(оснащенную либо механическим компрессором, либо абсорбционным устройством и т.д.)".

Во втором предложении вместо "температуру внутри порожнего кузова" читать "температуру Ti внутри порожнего кузова".

Вместо "температуры ti" читать "внутренней температуры Ti" (дважды) и вместо "ti" читать "Ti".

Пункт 4		Читать следующим образом:

"Отапливаемое транспортное средство.  Изотермическое транспортное средство, позволяющее повышать внутреннюю температуру порожнего кузова и затем поддерживать ее без дополнительного поступления тепла в течение по меньшей мере 12 часов на практически постоянном уровне не ниже +12°С при следующей средней наружной температуре:

10°C для отапливаемого транспортного средства класса A;

20°C для отапливаемого транспортного средства класса B.

Коэффициент K транспортных средств класса B не должен превышать 0,40 Вт/м2.К".

Пункт 5		Исключить.

Приложение 1, добавление 1

Пункт 1		Текст подпункта а) читать следующим образом:

"а)	до введения транспортного средства в эксплуатацию;"

Пункт 2		Изменить следующим образом:

а)	Второе предложение читать следующим образом:  "Если подвергнутый такому испытанию образец отвечает техническим требованиям для этого класса, то соответствующий протокол испытания рассматривается в качестве свидетельства о допущении данного типа".

с) ii)	Вместо "внутреннее вентиляционное оборудование должно быть сопоставимым" читать "внутренний вентилятор для циркуляции должен быть сопоставимым".

с) iii) b)  Изменить следующим образом:

"b)	если речь идет о транспортных средствах-рефрижераторах, для которых образцом служит изотермическое транспортное средство, которое является полностью комплектным, за исключением холодильной установки, которая будет установлена впоследствии.  Полученное таким образом отверстие при измерении коэффициента К заполняется плотно прилегающим уплотнительным щитом, соответствующим по общей толщине и изотермическому типу щиту, которым оборудована передняя стенка, то" (далее текст не изменяется)

Включить новый подпункт d) следующего содержания:

"d)	изменения, которые вызывают уменьшение объема изоляционного материала, дополняющие элементы, указанные в первоначальной заявке завода-изготовителя на допущение типа, приемлемы в том случае, если они соответствуют следующим трем условиям:

-	совокупный эквивалентный объем изоляционного материала в результате всех этих изменений составляет менее 1/100 общего объема изоляционного материала изотермической камеры;

-	минимальная толщина остального изоляционного материала по отношению к этим изменениям составляет не менее 20 мм;

-	изменения производятся заводом-изготовителем кузова".

Изменить нумерацию существующего подпункта d) на е).

Пункт 4		Изменить следующим образом:

"4.	Свидетельство о соответствии нормам выдается компетентным органом страны, в которой транспортное средство должно быть зарегистрировано или поставлено на учет.  Это свидетельство должно соответствовать образцу, воспроизведенному в добавлении 3 к настоящему приложению.

Во время перевозки свидетельство о соответствии или его должным образом заверенная фотокопия должны находиться на борту транспортного средства и предъявляться органам контроля по первому требованию.  Однако если на транспортном средстве установлена табличка-свидетельство, воспроизведенная в добавлении 3 к настоящему приложению, то табличка-свидетельство о соответствии признается в качестве эквивалента свидетельства о соответствии.  Таблички-свидетельства о соответствии должны сниматься с транспортного средства, как только оно перестает соответствовать нормам, установленным в настоящем приложении.

При передаче транспортного средства в другую страну, являющуюся Договаривающейся стороной СПС, к этому транспортному средству должны прилагаться следующие документы, с тем чтобы компетентный орган страны, в которой данное транспортное средство должно быть зарегистрировано или поставлено на учет, мог выдать свидетельство о соответствии:

а)	во всех случаях протокол испытаний самого транспортного средства или в случае транспортного средства серийного производства протокол испытаний образца транспортного средства;

b)	во всех случаях свидетельство о соответствии, выданное компетентным органом страны, в которой это транспортное средство было изготовлено, или в случае транспортного средства, находящегося в эксплуатации, свидетельство, выданное компетентным органом страны, в которой это транспортное средство было зарегистрировано.  При необходимости это свидетельство будет рассматриваться в качестве временного свидетельства, действительного в течение трех месяцев;

с)	в случае транспортного средства серийного производства технические спецификации транспортного средства, в отношении которого должно быть выдано свидетельство (эти спецификации должны охватывать те же самые пункты, которые охвачены в описании транспортного средства, содержащемся в протоколе испытания).

В случае передачи транспортного средства, которое уже находилось в эксплуатации, может проводиться визуальный осмотр с целью его идентификации до выдачи свидетельства о соответствии компетентным органом страны, в которой это транспортное средство должно быть зарегистрировано или поставлено на учет".

Приложение 1, добавление 2

Пункт 1		Изменить следующим образом:

"Коэффициент К.  Общий коэффициент теплопередачи (коэффициент К) специальных транспортных средств определяется следующим уравнением:

K=WS⋅ΔT,

где W – в соответствующем случае либо тепловая мощность, либо холодопроизводительность, необходимая для поддержания при постоянном режиме абсолютной разности Т между средней внутренней температурой Тi и средней наружной температурой Те, когда средняя наружная температура Те является постоянной, для кузова, средняя поверхность которого равна S".

Пункт 2		Последнее предложение читать следующим образом:

"Определение обеих поверхностей Si и Sе осуществляется с учетом особенностей конструкции кузова или таких неровностей поверхности, как фаски, надколенные дуги и аналогичные элементы, и эти особенности или неровности учитываются и отмечаются в соответствующей рубрике протоколов испытаний;  однако если кузов имеет покрытие типа гофрированного листа, то искомой поверхностью является прямая поверхность этого покрытия, а не ее развертка".

Пункт 3		Вместо "(θi)" читать "(Ti)".

Пункт 4 		Вместо "(θe)" читать "(Te)".

а)	В конце добавить "и".

Пункт 5		Вместо "θi" читать "Ti", а вместо "θe"  читать "Te".

Пункт 6	Вместо "°C" читать "K" (три раза), "теплопроизводительность" заменить на "тепловая мощность или холодопроизводительность" (дважды).

Пункт 7	Вместо "Контроль изотермических свойств" читать "Коэффициент K".

Пункт 8	Первый абзац изменить следующим образом:

"Независимо от применяемого метода, в изотермической камере в течение всего испытания, согласно пункту 1.7 настоящего добавления, должна поддерживаться равномерная и постоянная средняя температура с отклонением 0,5°К на таком уровне, чтобы разница между температурой внутри кузова и в изотермической камере составляла 25°С 2°К, причем средняя температура стенок кузова должна поддерживаться на уровне +20°С 0,5°К".

Второй абзац исключить.

Пункт 9	(первое предложение исключить).

Второе предложение изменить следующим образом:

"В ходе испытания с использованием как метода внутреннего охлаждения, так и метода внутреннего обогрева, воздушная масса в камере непрерывно приводится в движение с таким расчетом, чтобы скорость движения воздуха на расстоянии 10 см от стенок составляла от 1 до 2 м/с".

Пункт 10	Вместо "в пункте 3" читать "в пункте 1.3", а вместо "2°C" - "2 K".

Пункт 13	Вместо "2°C" читать "2 K".

Пункт 15	Исключить.

Пункт 17	Вместо "контроль производится на" читать "коэффициенты K измеряются в".

Пункт 18	Первый абзац изменить следующим образом:

"В течение всего испытания, согласно пункту 6 настоящего добавления, должна поддерживаться равномерная и постоянная средняя температура изотермической камеры на таком уровне, чтобы разница между температурой внутри цистерны и температурой изотермической камеры составляла не менее 25°С  2 К, а средняя температура стенок цистерны – +20°С  0,5 К".

Второй абзац исключить.

Пункт 19	Изменить следующим образом:

"Воздушная масса в камере непрерывно приводится в движение с таким расчетом, чтобы скорость движения воздуха на расстоянии 10 см от стенок составляла от 1 до 2 м/с".

Пункт 20	Изменить следующим образом:

"Внутри цистерны устанавливается нагревательный электроприбор (резисторы и т.д.).  Если в цистерне имеется несколько отсеков, то нагревательный электроприбор помещается в каждом из них.  Эти нагревательные электроприборы должны быть оборудованы нагнетателями воздуха, расход которого должен быть достаточным для того, чтобы разница между максимальной и минимальной температурами внутри каждого отсека не превышала 3°К после установления постоянного режима.  Если в цистерне имеется несколько отсеков, то средняя температура самого холодного отсека не должна отличаться более чем на 2°К от средней температуры самого теплого отсека, причем измерение температуры производится, как указано в пункте 21 настоящего добавления".

Пункт 23	Вместо "2°C" читать "2 K".

Пункт 25	Исключить.

Пункт 30	Исключить.

Пункт 32		Изменить следующим образом:

"Порожнее транспортное средство помещается в изотермическую камеру, в которой должна поддерживаться равномерная и постоянная средняя температура + 30°C ± 0,5 K.  Воздушная масса в камере должна циркулировать, как указано в пункте 9 настоящего добавления".

Пункт 47	Заменить первое предложение следующим текстом:

"Испытание продолжается в течение 12 часов после того, как разница между средней внутренней температурой кузова и средней наружной температурой достигла величины, соответствующей условиям, установленным для данного класса транспортных средств.  Для новых транспортных средств вышеуказанная разница температур увеличивается на 35%".

Пункт 49		В подпункте а) вместо "∆θ" читать "∆Т", а вместо "∆θ’" читать "∆Т’".

В подпункте с) вместо "°С" читать "К".

В подпункте d)i) заменить "Если результаты являются неудовлетворительными" на "Если результаты являются неприемлемыми".

В подпункте d)ii) последнее предложение изменить следующим образом:  "Если результаты этого контроля и этой проверки являются приемлемыми, то все эти транспортные средства могут быть оставлены в эксплуатации в первоначально установленном классе на новый период в шесть лет".

Пункт 51	Изменить следующим образом:

"В случае установки либо в калориметрической камере, либо в изотермическом кузове транспортного средства при работе в постоянном режиме эта холодопроизводительность определяется по следующей формуле:

Wo = Wj + U. Т,

где:

U  -	теплоприток в калориметрическую камеру или изотермический кузов, в Вт/С;

Т  -	разница между средней внутренней температурой Тi и средней наружной температурой Те калориметрической камеры или изотермического кузова (K);

Wj  -	тепловой поток, рассеиваемый обогревателем с вентилятором для поддержания температурного баланса".

Пункт 52		Изменить следующим образом:

"Холодильное оборудование устанавливается либо в калориметрической камере, либо в изотермическом кузове транспортного средства.

В каждом случае теплоприток измеряется только по одной средней температуре стенок до испытания на определение холодопроизводительности.  После этого вводится арифметическая поправка на основе результатов испытания и опыта испытательной станции с учетом средней температуры стенок в каждой точке теплового равновесия при определении полезной холодопроизводительности.

В целях обеспечения максимальной точности рекомендуется использовать калиброванную калориметрическую камеру.

Используемые при этом методы и процедуры описываются в пунктах 1-15 выше;  вместе с тем достаточно измерить только коэффициент теплопритока U, который определяется по формуле:

U = WΔ Tm,

где:

W 	-	количество тепла (в ваттах), рассеиваемое внутренними обогревателями и вентиляторами;

Тm	-	разность между средней внутренней температурой Тi и средней внешней температурой Те;

U	-	тепловой поток в единицу времени на градус отклонения между температурой воздуха внутри и снаружи калориметрической камеры или транспортного средства при установленном холодильном оборудовании.

Калориметрическая камера или транспортное средство помещаются в испытательную камеру.  При использовании калориметрической камеры U. Тm не должна превышать 35% общего теплового потока Wо.

Калориметрическая камера или изотермический кузов транспортного средства должны быть надежно изолированы".

Пункт 53		В конце второго абзаца добавить следующее:  ", при этом измерение потока холодильного агента производится с точностью до ± 5%".

Пункт 54		Начало подпункта е) изменить следующим образом:

"е)  Количество тепла:  Тепловой поток, рассеиваемый обогревательным оборудованием с электрическими реостатами, не должен превышать 1 Вт/см2, причем обогревательные элементы должны быть защищены кожухом с низкой теплоотдачей".

(далее текст не изменяется).

Пункт 55		Изменить следующим образом:

"Условия испытания

i)	Средняя температура воздуха на входе (входах) холодильной установки должна составлять 30°С±0,5 K.

Максимальная разница между температурами в самой теплой и самой холодной точках не должна превышать 2 K.

ii)	Внутри калориметрической камеры или изотермического кузова транспортного средства (на входе испарителя):  три уровня температур в пределах от –25°С до +12°С в зависимости от технических характеристик установки; один из уровней должен равняться минимальной температуре, установленной заводом-изготовителем для данного класса, с отклонением ±1°K.

Отклонение средней внутренней температуры должно составлять не более ±0,5°K.  Потери тепла в калориметрической камере или изотермическом кузове транспортного средства при неизменных условиях во время измерения холодопроизводительности должны поддерживаться на постоянном уровне с отклонением ± 1%.

Представляя холодильную установку на испытания, завод-изготовитель должен передать:

-	документы с описанием испытываемой установки;

-	технический документ с кратким изложением наиболее важных параметров функционирования установки и с указанием допустимых диапазонов;

-	технические характеристики транспортных средств испытываемой серии;  и

-	заявление относительно источника (источников) энергии, используемого (используемых) в процессе испытаний".

Пункт 56		Изменить следующим образом:

а)	Вместо "3°С" читать "3 К" и последнее предложение изменить следующим образом:  "Затем она должна быть понижена на 5 К по сравнению с нижним пределом температуры для установки данного класса".

b)	Шестой абзац:  вместо "для каждого источника энергии" читать "соответствующее число раз".

Пункт 57		Изменить последний абзац следующим образом:

"если холодильная установка оборудована автоматическими регуляторами для отключения отдельных цилиндров (для регулировки холодопроизводительности установки в соответствии с мощностью двигателя), то испытание проводится с тем числом цилиндров, которое соответствует данной температуре".

Пункт 58		Изменить подпункт ii) следующим образом:

"ii)	расход рассеиваемого воздуха соответствует указаниям завода-изготовителя;

для измерения расхода воздуха, рассеиваемого вентиляторами испарителя в холодильной установке, должны использоваться методы, позволяющие измерить общий объем подачи воздуха.  Рекомендуется использовать один из соответствующих действующих стандартов, т.е. BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796".

ОБРАЗЕЦ № 2 А

Заменить "θ" на "Т".

ОБРАЗЕЦ № 2 В

Заменить "θ" на "Т".

ОБРАЗЕЦ № 4 А

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 4 В

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 4 С

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 5

(Касается только текста на французском языке.)

ОБРАЗЕЦ № 6

(Касается только текста на французском языке.)

Приложение 1, добавление 3

Изменить заголовок А следующим образом:

"А.	ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВЫДАВАЕМОГО НА ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА-ЛЕДНИКИ, РЕФРИЖЕРАТОРЫ ИЛИ ОТАПЛИВАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУХОПУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ".

Заголовок В изменить следующим образом:

"В.	Табличка-свидетельство о соответствии транспортных средств, предусмотренная пунктом 4 добавления 1 к приложению 1".

Образец таблички о допущении:

Изменить следующим образом:

| a | АТР |  | ДОПУЩЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | НОМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО ДОПУЩЕНИЯ |  |  | : [GB-LR-456789]* |  |  |  |  |
| c | НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |  |  | : [AB12C987]* |  |  100 мм |  |  |
| d |  | БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СПС |  | : | FRC* |  |  |  |
| e | ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО |  |  | : [02 – 2011]* |  |  |  |  |
|  |  |  160 мм |  |  |  |  |  |  |

*	Данные, заключенные в квадратные скобки, приведены в качестве примера.

Приложение 1, добавление 4

Первое предложение, вместо "пункте 5" читать "пункте 4".

Исключить следующее:

| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса В | FNB1/ |
| --- | --- |
| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса С | FNС1/ |
| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса E | FNE1/ |
| Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса F | FNF1/". |

Исключить сноску:  "1/    См. переходные положения в пункте 5 настоящего приложения".

В конце данного добавления изменить образец следующим образом:

"Образец:

| FRC 2 - 2011 | 02 - месяц (февраль) ) истечение срока действия 2011 - год ) свидетельства". |
| --- | --- |

Добавление 1 к приложению 2

Изменить следующим образом:

"КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Транспортное средство должно быть оборудовано подходящим записывающим устройством, позволяющим часто и регулярно контролировать температуру воздуха, воздействию которой подвергаются быстрозамороженные пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком.

Измерительный прибор сертифицируется уполномоченной организацией, а документация предоставляется компетентным органам СПС для утверждения.

Измерительные приборы должны соответствовать стандартам EN 12830 (Датчики температуры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/ быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого - Испытания, рабочие характеристики, пригодность) и EN 13486 (Датчики температуры и термометры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого - Периодическая проверка).

На полученных таким образом записях температуры должна быть проставлена соответствующая дата, причем оператор должен сохранять эти записи по крайней мере в течение одного года в зависимости от характера пищевого продукта.

Измерительные приборы должны соответствовать положениям настоящего добавления в течение одного года после даты вступления в силу приведенного выше положения.  Измерительные приборы, которые уже были установлены до этой даты, но не соответствуют вышеуказанному стандарту, могут использоваться до 31 декабря 2009 года".

------