NATIONS

E

UNIES

Conseil Economique

et Social

Distr.

GENERALE

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/21/Add.1

22 mars 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS ET FRANÇAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé à

l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigations intérieures (ADN)

RAPPORT DE LA RÉUNION COMMUNE D’EXPERTS SUR SA DIXIÈME SESSION*

(23-25 janvier 2006)

Additif 1

Liste récapitulative des amendements à la version 2005 du Règlement annexé à l’ADN

adoptés par la Réunion commune d’experts

Le présent document contient la liste récapitulative des amendements au Règlement annexé à l’ADN adoptés par la Réunion d’Experts à ses neuvième et dixième sessions. (voir TRANS/WP.15AC.2/19, TRANS/WP.15AC.2/19/Add.1 et TRANS/WP.15AC.2/21).

____________

*/	Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

PARTIE 1

##### Chapitre 1.1

1.1.3.1 d)	 Modifier comme suit:

"d)	au transport effectué par les services d’intervention ou sous leur contrôle, dans la mesure où ils sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en particulier les transports effectués pour contenir, récupérer et déplacer en lieu sûr les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;"

1.1.3.1 	Ajouter un nouveau sous-paragraphe f) pour lire comme suit:

"f)	au transport de récipients et de citernes de stockage ou statiques, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:

Toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées;

Des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et

Le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule, conteneur ou bateau de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.

Cette exemption ne s'applique pas aux récipients et citernes de stockage ou statiques ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADN.".

1.1.3.2 d)	Modifier comme suit:

"d)	des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des bateaux (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange;"

1.1.3.2 	f)	Supprimer. Le paragraphe g) actuel devient f).

1.1.3.6		Lire comme suit:

"1.1.3.6		Exemptions liées aux quantités exemptées à bord des bateaux

1.1.3.6.1 	a)	En cas de transport de marchandises dangereuses en colis, les dispositions de l’ADN autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises dangereuses transportées ne dépasse pas 3000 kg.

Cette disposition ne s’applique pas au transport :

(i) à (vii) (inchangé)

b)		En cas de transport de marchandises dangereuses en colis autres que des citernes (conteneurs-citernes, véhicules citernes etc.), les dispositions de l’ADN autres que celles du 1.1.3.6.2, ne sont pas applicables au transport

-	de matières de la classe 2 du groupe F selon 2.2.2.1.3 ou des aérosols du groupe F selon 2.2.2.1.6 ; ni

-	de celles affectées au groupe d’emballage I à l'exception des matières de la classe 6.1

lorsque la masse brute totale de ces marchandises ne dépasse pas 300 kg.

1.1.3.6.2	Le transport des quantités exemptées selon le 1.1.3.6.1 est toutefois soumis aux conditions suivantes :

a)	L’obligation de déclaration conformément au 1.8.5 reste applicable ;

b)	Les colis, à l’exception des véhicules et des conteneurs (y compris les caisses mobiles), doivent répondre aux prescriptions relatives aux emballages visées aux Parties 4 et 6 de l’ADR ou du RID; les dispositions du 5.2 relatives au marquage et à l’étiquetage sont applicables ;

c)	Les documents suivants doivent être à bord :

-	les documents de transport (voir 5.4.1.1) ;

-	les documents de transport doivent porter sur toutes les marchandises dangereuses transportées à bord ;

-	le plan de chargement (voir 7.1.4.11.1) ;

d)	Les marchandises doivent être entreposées dans les cales.

Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises chargées dans :

-	des conteneurs à parois pleines étanches au jet d'eau ;

-	des véhicules à parois pleines étanches au jet d'eau ;

e)	Les marchandises des différentes classes doivent être séparées par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être arrimées les unes sur les autres.

Cette disposition ne s'applique pas :

-	aux conteneurs à parois pleines métalliques ;

-	aux véhicules à parois pleines métalliques ;

f)	Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on considérera que les prescriptions sous d) et e) ci-dessus sont respectées si les dispositions du code IMDG en matière d'arrimage et de séparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport.

1.1.4.2.1	Dans la dernière phrase, remplacer "classes 1 à 8" par "classes 1 à 9".

Chapitre 1.2

1.2.1	Ajouter les définitions suivantes dans l'ordre alphabétique:

""ASTM", l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, États-Unis d'Amérique);"

Amendement de conséquence: Dans le chapitre 3.3, DS 649, supprimer l'adresse dans la note de bas de page (2).

"”Capacité d’un réservoir ou d’un compartiment de réservoir”, pour les citernes, le volume intérieur total de la citerne ou du compartiment de la citerne exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment du réservoir du fait de sa forme ou de sa construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne."

"CEE-ONU, la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe, (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse);"

Amendement de conséquence:

Chaque fois que ces termes apparaissent dans l’ADN, remplacer "CEE/ONU" par "CEE-ONU" (s'applique au 5.4.1.4.2, note de bas de page 2), et à la section 5.4.2, note de bas de page 3)).

""CGA", Compressed Gas Association", (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, États-Unis d'Amérique);"

"Dépression de conception :

la dépression sur la base de laquelle la citerne à cargaison ou la citerne pour restes de cargaison a été conçue et réalisée ;"

"Dispositif de prise d'échantillon de type fermé: un dispositif qui assure le passage à travers la paroi de la citerne à cargaison mais qui fait néanmoins partie d'un système fermé, conçu de manière que pendant la prise d'échantillons il n'y ait pas de fuite de gaz ou de liquides des citernes à cargaison. L'installation doit être d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente."

"Dispositif de prise d'échantillons de type partiellement fermé: un dispositif qui assure le passage à travers la paroi de la citerne à cargaison, conçu de manière que pendant la prise d'échantillons seule une quantité minime de cargaison sous forme gazeuse ou liquide s'échappe à l'air libre. Tant qu'il n'est pas utilisé le dispositif doit être totalement fermé. L'installation doit être d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente."

"”Dossier de citerne”, un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un wagon-batterie/véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnés aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 de l’ADR.".

"OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada);"

"OMI, l'Organisation maritime internationale, (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni);"

"Orifice de prise d’échantillons: un orifice d'un diamètre de 0,30 m au maximum. Il doit être muni d’un élément coupe-flammes résistant à un feu continu et être conçu de manière que la durée d’ouverture puisse être aussi courte que possible et que l’élément coupe-flammes ne puisse rester ouvert sans intervention extérieure. L'élément coupe-flammes doit être d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente.".

"Pression de construction" : supprimer la 2ème phrase

Remplacer “Pression de construction” par “Pression de conception”".

Amendement de conséquence:

"9.3.3.23.2 	Remplacer “pression de construction” par “pression de conception”".

"Taux de remplissage (citerne à cargaison) " est rédigé comme suit :

"lorsqu'un taux de remplissage est indiqué pour une citerne à cargaison, il désigne le pourcentage du volume de la citerne à cargaison qui peut être rempli de liquide lors du chargement ;"

"UIC, l'Union Internationale des Chemins de Fer, (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France);"

Dans la définition de "Aérosol ou générateur d'aérosols", insérer "sous pression" après "liquéfié ou dissous".

Dans la définition de "Citerne fermée hermétiquement", le deuxième et le quatrième tiret, remplacer "telles qu'autorisées par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l’ADR" par "conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 de l’ADR".

Dans la définition du "Manuel d'épreuves et de critères", remplacer "(ST/SG/AC.10/11/Rev.4)" par "(ST/SG/AC.10/11/Rev.4 tel que modifié par le document ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1)".

Dans la définition du "Règlement type de l'ONU", remplacer "treizième" par "quatorzième" et "(ST/SG/AC.10/1/Rev.13)" par "(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)".

Dans la définition de "Suremballage", remplacer "par un même expéditeur" par "(dans le cas de la classe 7, par un même expéditeur)".

Au sous-paragraphe a), remplacer "plastic" par "plastics" dans le texte anglais (sans objet en français)".

##### Chapitre 1.3

1.3.2.4	Remplacer le membre de phrase "les risques radiologiques encourus et" par "la radioprotection, y compris".

Remplacer le membre de phrase "pour restreindre leur exposition et celle" par "pour restreindre leur exposition au travail et l’exposition".

### Chapitre 1.4

1.4.2.2.5	Ajouter un nouveau paragraphe pour lire comme suit:

"1.4.2.2.5	(Réservé).".

1.4.3.3	Ajouter un nouveau sous-paragraphe k) pour lire comme suit:

"Il doit, lors du remplissage de véhicules ou conteneurs avec des marchandises dangereuses en vrac, s’assurer de l’application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3 de l'ADR ou du RID.".

Amendement de conséquence: "Renuméroter les alinéas suivants en conséquence".

#### Chapitre 1.5

1.5.1.1	Dans la première phrase, supprimer "afin d'adapter les dispositions du Règlement annexé au développement technique et industriel,".

Chapitre 1.6

1.6.1.1		Remplacer "2005" par "2007" et "2004" par "2006".

- 1.6.1.2			Modifier pour lire comme suit:

"1.6.1.2 	a)	Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2004, étaient conformes aux modèles No 7A, 7B, 7C, 7D ou 7E prescrits à cette date pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 2010.".

Insérer un nouveau 1.6.1.2 b) pour lire comme suit:

"1.6.1.2 	b)	Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2006, étaient conformes au modèle No 5.2 prescrit à cette date pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 2010.".

1.6.7.2.3.1	Corriger et compléter le 1.6.7.2.3.1 comme suit :

| 1.6.7.2.3.1 Tableau des dispositions transitoires générales-Bateaux-citernes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraphes | Objet | Délai et observations |
| 8.1.6.2 | Conformité des tuyaux et tuyauteries flexibles aux normes EN 12115: 1999, EN 13765: 2003, EN ISO 10380: 2003 | Les tuyaux et tuyauteries flexibles à bord au 1 janvier 2007 et non conformes aux normes applicables peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard. |
| 9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3 | Hauteur des seuils d’écoutilles et orifices au-dessus du pont | N.R.T |
| 9.3.1.17.6 9.3.3.17.6 | Chambre de pompes sous pont | N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service : Les chambres des pompes sous pont doivent : - répondre aux prescriptions pour les locaux de service : pour les bateaux du type G : 9.3.1.12.3 pour les bateaux du type N : 9.3.3.12.3 ; - être munies d’un système de détection de gaz visé au 9.3.1.17.6 ou 9.3.3.17.6. |
| 9.3.x.21.5 devient 9.3.x.21.5 a). |  |  |
| 9.3.1.21.5 b) 9.3.2.21.5 b) 9.3.3.21.5 c) | Installation de coupure de la pompe de bord à partir de la terre | Renouvellement du certificat d'agrément après le 01.01.2007. |
| 9.3.1.22.1 b) | Distance des orifices des citernes à cargaison au-dessus du pont | N.R.T |
| 9.3.2.14.2 | Stabilité à l'état intact | N.R.T. |
| 9.3.3.11.4 | Distance des tuyauteries par rapport au fond | N.R.T. |
| 9.3.3.11.7 | Espaces de cale | N.R.T. après le 01-01-2007 Pour les bateaux munis d’un certificat d’agrément valable avant le 01-01-2007 les prescriptions suivantes sont applicables : En cas de construction du bateau avec des espaces de cales contenant des citernes à cargaison indépendantes de la structure du bateau l'intervalle entre la paroi de l'espace de cale et la paroi des citernes à cargaison doit être de 0,60 m au moins. L'intervalle entre le fond de l'espace de cale et le fond des citernes à cargaison doit être de 0,50 m au moins. Sous les puisards des pompes l'intervalle peut être réduit à 0,40 m. L’intervalle entre le puisard d’une citerne à cargaison et les structures du fond doit être de 0,10 m au moins. Si les intervalles susmentionnés ne sont pas réalisables les citernes à cargaison doivent pouvoir être sorties facilement pour les contrôles. |
| 9.3.3.13.3 alinéa 2 | Stabilité en général | N.R.T. après le 01-01-2007 |
| 9.3.3.14.2 lettres b) et c) | Stabilité (à l’état intact) | N.R.T. après le 01-01-2007 |
| 9.3.3.15 | Stabilité (après avarie) | N.R.T. après le 01-01-2007 |
| 9.3.3.21.1 b) | Indicateur de niveau pour le type N ouvert avec coupe-flammes et le type N ouvert | N.R.T A bord des bateaux en service munis d’orifices de jaugeage, ces orifices doivent : - être aménagés de manière à ce que le degré de remplissage puisse être mesuré au moyen d’une perche à sonder ; - être munis d’un couvercle à fermeture automatique. |

##### Chapitre 1.7

1.7.2.3	Insérer une nouvelle première phrase comme suit: "Les doses individuelles efficaces doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes.".

À la fin de la première phrase actuelle (nouvelle deuxième phrase), remplacer "et les doses individuelles effectives doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes" par "et à condition que les doses individuelles soient soumises à des limites".

1.7.2.4	Dans la version française, remplacer les mots "dose effective" par "dose efficace".

Supprimer l’alinéa a) et renommer b) et c) en tant que a) et b).

1.7.4.1	Insérer "de matières radioactives" après "les envois" et "applicables" après "prescriptions".

Supprimer "applicables aux matières radioactives" à la fin.

Chapitre 1.8

- 1.8.1.1.1	Lire à la fin : " … marchandises dangereuses, y compris les exigences du 1.10.1.5."

1.8.3.10	Ajouter une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit: "L’organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation.".

Modifier la sous-section 1.8.3.12 pour lire comme suit:

"1.8.3.12	Examen

1.8.3.12.1	L’examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.

1.8.3.12.2	L’utilisation pour l’épreuve écrite de documents autres que des règlements internationaux ou nationaux est interdite.

1.8.3.12.3	Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l’organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique; il ne pourra que répondre aux questions posées.

1.8.3.12.4	Deuxième phrase de l’actuel 1.8.3.12 suivie des alinéas a) et b). Une modification additionnelle au texte anglais ne s'applique pas au texte français. ".

Amendement de conséquence:

Au 1.8.3.16.2, remplacer "1.8.3.12 b)" par "1.8.3.12.4 b)" à la fin.

1.8.5.1	Modifier pour lire comme suit:

"Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante, le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire, doivent respectivement s'assurer qu'un rapport soit soumis à l'autorité compétente de la Partie contractante concernée.".

Chapitre 1.10

- 1.10.1.3	Lire comme suit : "Les aires de stationnement dans les zones de transbordement de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public. "

- Aligner la version russe de l’amendement proposé sur les autres versions.

Ajouter :

« 1.10.1.4	Pour chaque membre de l'équipage d'un bateau transportant des marchandises dangereuses, un document d'identification portant sa photographie doit être à bord pendant le transport. »

1.10.1.5		Insérer : "Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté."

1.10.1.6		Remplacer "… les certificats de formation des experts prévus au 8.2.1,… " par "…les attestations d'experts prévues au 8.2.1,… ".

1.10.3.1		La définition des "marchandises dangereuses à haut risque" est placée dans un Nota juste avant le 1.10.3.1.

1.10.3.2.2 	d)	Au dernier tiret, biffer "relevant de la sûreté" après "pour réduire les risques".

1.10.3.3		Remplacer la première phrase par:

"Des mesures d'exploitation ou techniques doivent être prises sur les bateaux transportant des marchandises dangereuses à haut risque visées au 1.10.5 afin d'empêcher l'utilisation impropre du bateau et des marchandises dangereuses."

1.10.5 	Tableau : A la 3ième colonne, deuxième rubrique pour la classe 2, remplacer "comprenant les lettres T, " par "comprenant la/les lettres T, " ;

A la 4ième colonne, deuxième ligne, remplacer "Citerne (l)" par "Citerne ou citerne à cargaison (litres) " ;

A la 5ième colonne, deuxième ligne, ajouter une note de bas de tableau pour “Vrac” comme suit:

"*) Par vrac, on entend vrac dans le bateau, vrac dans un véhicule ou dans un conteneur" ;

A la 6ième colonne, deuxième ligne, remplacer "Colis (kg)" par "Marchandises dans les emballages (kg)" ;

Aligner la version russe de l’amendement proposé sur les autres versions (identification des colonnes).

Pour la classe 6.2, insérer "(Nos ONU 2814 et 2900)" après "catégorie A".

Supprimer le NOTA.

Pour la classe 6.2, dans la colonne "Vrac", remplacer la lettre "a" par "0".".

1.10.6	Ajouter un nouveau paragraphe après le tableau 1.10.5 pour lire comme suit:

"1.10.6	Pour les matières radioactives, les dispositions du présent Chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ainsi que les recommandations y relatives de l'AIEA (INFCIRC/225/Rev.4) sont appliquées.".

# PARTIE 2

##### Chapitre 2.2

2.2.1.1.7	L’actuel 2.2.1.1.7 devient 2.2.1.1.8. Insérer les nouveaux paragraphes suivants:

"2.2.1.1.7	Affectation des artifices de divertissement aux divisions

2.2.1.1.7.1	Les artifices de divertissement doivent normalement être affectés aux divisions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sur la base des résultats des épreuves de la série 6 du Manuel d'épreuves et de critères. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’objets très divers et qu’on ne dispose pas toujours de laboratoires pour effectuer les essais, cette affectation peut aussi être réalisée au moyen de la procédure décrite au 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2	L’affectation des artifices de divertissement aux Nos ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 peut se faire par analogie, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter les épreuves de la série 6, à l’aide du tableau de classification par défaut des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5. Cette affectation doit être faite avec l’accord de l’autorité compétente. Les objets non mentionnés dans le tableau doivent être classés d’après les résultats obtenus lors des épreuves de la série 6.

NOTA 1 :	De nouveaux types d’artifices de divertissement ne doivent être ajoutés dans la colonne 1 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 que sur la base des résultats d’épreuve complets soumis pour examen au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU.

2 :	Les résultats d’épreuve obtenus par les autorités compétentes, qui valident ou contredisent l’affectation des artifices de divertissement spécifiés en colonne 4 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5, aux divisions de la colonne 5 de ce tableau devraient être présentés pour information au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses.

2.2.1.1.7.3	Lorsque des artifices de divertissement appartenant à plusieurs divisions sont emballés dans le même colis, ils doivent être classés dans la division la plus dangereuse sauf si les résultats des épreuves de la série 6 fournissent une indication contraire.

2.2.1.1.7.4	La classification figurant dans le tableau du 2.2.1.1.7.5 s’applique uniquement aux objets emballés dans des caisses en carton (4G).

2.2.1.1.7.5	Tableau de classification par défaut des artifices de divertissement

NOTA 1: 	Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent à la masse de la composition pyrotechnique totale (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive, charge d’éclatement et charge d'effet).

2: Le terme "composition éclair" dans ce tableau se réfère à des compositions pyrotechniques contenant une matière comburante, ou de la poudre noire, et un combustible métallique en poudre qui sont employés pour produire un effet sonore ou utilisés en tant que charge d’éclatement dans les artifices de divertissement.

3: 	Les dimensions en mm indiquées se rapportent:

- 	pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques à double éclatement (peanut shells), au diamètre de la sphère de la bombe;

- 	pour les bombes d'artifices cylindriques, à la longueur de la bombe;

- 	pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les chandelles monocoup ou les mortiers garnis, le diamètre intérieur du tube incluant ou contenant l'artifice de divertissement;

- 	pour les pots-à-feu en sac ou en étuis rigides, le diamètre intérieur du mortier devant contenir le pot-à-feu.

| Type | Comprend/Synonyme de: | Définition | Caractéristiques | Division de risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bombe d’artifice, sphérique ou cylindrique | Bombe d’artifice sphérique: bombe d’artifice aérienne, bombe d’artifice couleurs, bombe d’artifice clignotante, bombe à éclatements multiples, bombe à effets multiples, bombe nautique, bombe d’artifice parachute, bombe d’artifice fumigène, bombe d’artifice à étoiles; bombes à effet sonore: marron d’air, salve, tonnerre | Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec retard et charge d’éclatement, composant(s) pyrotechnique(s) élémentaires ou composition pyrotechnique en poudre libre, conçu pour être tiré au mortier | Tous marrons d'air | 1.1G |
|  |  |  | Bombe à effet coloré: ≥ 180 mm | 1.1G |
|  |  |  | Bombe à effet coloré: < 180 mm avec > 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.1G |
|  |  |  | Bombe à effet coloré: < 180 mm avec < 25% de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.3G |
|  |  |  | Bombe à effet coloré: ≤ 50 mm ou < 60 g de composition pyrotechnique avec < 2 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.4G |
|  | Bombe d’artifice à double éclatement (bombe cacahuète) | Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques ou plus dans une même enveloppe propulsées par la même charge propulsive avec des retards d'allumage externes indépendants | Le classement est déterminé par la bombe d'artifice sphérique la plus dangereuse. |  |
|  | Bombe d'artifice logée dans un mortier | Assemblage comprenant une bombe cylindrique ou sphérique à l'intérieur d'un mortier à partir duquel la bombe est conçue pour être tirée | Tous marrons d'air | 1.1G |
|  |  |  | Bombes à effet coloré: ≥ 180 mm | 1.1G |
|  |  |  | Bombes à effet coloré: > 50 mm et < 180 mm | 1.2G |
|  |  |  | Bombes à effet coloré: ≤ 50 mm, ou < 60 g de composition pyrotechnique avec ≤ 25% de composition éclair comme charge d'effet et/ou charge d'effet sonore | 1.3G |
| Bombe d’artifice, sphérique ou cylindrique (suite) | Bombe de bombes (sphérique) (Les pourcentages indiqués se rapportent à la masse brute des artifices de divertissement) | Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des composants destinés à produire un effet sonore et des matières inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier | > 120 mm | 1.1G |
|  |  | Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant ≤ 25 g de composition éclair par composant destiné à produire un effet sonore, avec ≤ 33% de composition éclair et ≥ 60% de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier | ≤ 120 mm | 1.3G |
|  |  | Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré et/ou des composants pyrotechniques élémentaires et conçu pour être tiré depuis un mortier | > 300 mm | 1.1G |
|  |  | Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25% de composition éclair et ≤ 60% de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier | > 200 mm et ≤ 300 mm | 1.3G |
|  |  | Dispositif avec charge propulsive, retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25% de composition éclair et ≤ 60% de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier | ≤ 200 mm | 1.3G |
| Batterie/ Combinaison | Barrage, bombardos, compact, bouquet final, hybride, tubes multiples, batteries d'artifices avec bombettes, batterie de pétards à mèche et batterie de pétard à mèche composition flash | Assemblage contenant plusieurs artifices de divertissement, du même type ou de types différents, parmi les types d’artifices de divertissement énumérés dans le présent tableau, avec un ou deux points d'allumage | Le classement est déterminé par le type d’artifice de divertissement le plus dangereux |  |
| Chandelle romaine | Chandelle avec comètes, chandelle avec bombettes | Tubes contenant une série de composants pyrotechniques élémentaires constitués d'une alternance de composition pyrotechnique, de charges propulsives et de relais pyrotechnique | ≥ 50 mm de diamètre intérieur contenant une composition éclair ou < 50 mm avec > 25% de composition éclair | 1.1G |
|  |  |  | ≥ 50 mm de diamètre intérieur, ne contenant pas de composition éclair | 1.2G |
|  |  |  | < 50 mm de diamètre intérieur et ≤ 25% de composition éclair | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 30 mm de diamètre intérieur, chaque composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5% de composition éclair | 1.4G |
| Chandelle monocoup | Chandelle monocoup | Tube contenant un composant pyrotechnique élémentaire constitué de composition pyrotechnique et de charge propulsive avec ou sans relais pyrotechnique | diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire > 25 g, ou > 5% et ≤ 25% de composition éclair | 1.3 G |
|  |  |  | diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5% de composition éclair | 1.4G |
| Fusée | Fusée à effet sonore, fusée de détresse, fusée sifflante, fusée à bouteille, fusée missile, fusée de table | Tube contenant une composition et/ou des composants pyrotechniques, muni d’un ou plusieurs bâtonnet(s) ou d’un autre moyen de stabilisation du vol et conçu pour être propulsé dans l’air | Uniquement effets de composition éclair | 1.1G |
|  |  |  | Composition éclair > 25 % de la composition pyrotechnique | 1.1G |
|  |  |  | Composition pyrotechnique > 20 g et composition éclair ≤ 25 % | 1.3G |
| Fusée (suite) |  |  | Composition pyrotechnique  20 g, charge d'éclatement de poudre noire et  0,13 g de composition éclair par effet sonore, ≤ 1 g au total | 1.4G |
| Pot-à-feu | Pot-à-feu, mine de spectacle, mortier garnis | Tube contenant une charge propulsive et des composants pyrotechniques, conçu pour être posé sur le sol ou fixé dans le sol. L’effet principal est l’éjection d’un seul coup de tous les composants pyrotechniques produisant dans l'air des effets visuels et/ou sonores largement dispersés; ou Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant une charge propulsive et des objets pyrotechniques, destiné à être placé dans un mortier et à fonctionner comme une mine | > 25% de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.1G |
|  |  |  | ≥ 180 mm et ≤ 25% de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.1G |
|  |  |  | < 180 mm et ≤ 25% de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 150 g de composition pyrotechnique, contenant elle-même ≤ 5 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. Chaque composant pyrotechnique ≤ 25 g, chaque effet sonore < 2 g; chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 3 g | 1.4G |
| Fontaine | Volcan, gerbe, cascade, fontaine gâteau, fontaine cylindrique, fontaine conique, torche d’embrasement | Enveloppe non métallique contenant une composition pyrotechnique comprimée ou compactée produisant des étincelles et une flamme | ≥ 1 kg de composition pyrotechnique | 1.3G |
|  |  |  | < 1 kg de composition pyrotechnique | 1.4G |
| Cierge magique | Cierge magique tenu à la main, cierge magique non tenu à la main, cierge à fil | Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d’une composition pyrotechnique à combustion lente, avec ou sans dispositif d’inflammation | Cierge à base de perchlorate: > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet | 1.3G |
|  |  |  | Cierge à base de perchlorate: ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet Cierge à base de nitrate: ≤ 30 g par cierge | 1.4G |
| Baguette Bengale | Bengale, dipped stick | Bâtonnets de bois en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d’une composition pyrotechnique à combustion lente, conçus pour être tenus à la main | Cierge à base de perchlorate: > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet | 1.3G |
|  |  |  | Cierge à base de perchlorate: ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet Cierge à base de nitrate: ≤ 30 g par cierge | 1.4G |
| Petit artifice de divertissement grand public et artifice présentant un risque faible | Bombe de table, pois fulminant, crépitant, fumigène, brouillard, serpent, ver luisant, pétard à tirette, party popper | Dispositif conçu pour produire des effets visibles et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de composition pyrotechnique et/ou explosive | Les throwdowns et les pois fulminants peuvent contenir jusqu’à 1,6 mg de fulminate d’argent; Les pois fulminants et les party poppers peuvent contenir jusqu’à 16 mg d’un mélange de chlorate de potassium et de phosphore rouge; Les autres articles peuvent contenir jusqu’à 5 g de composition pyrotechnique, mais pas de composition éclair | 1.4G |
| Tourbillon | Tourbillon, tourbillon volant, hélicoptère, chaser, toupie au sol | Tube ou tubes non métallique(s) contenant une composition pyrotechnique produisant du gaz ou des étincelles, avec ou sans composition produisant du bruit et avec ou sans ailettes | Composition pyrotechnique par artifice> 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet | 1.3G |
| Tourbillon (suite) |  |  | Composition pyrotechnique par artifice ≤ 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet | 1.4G |
| Roue, soleil | Roue de Catherine, saxon | Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs contenant une composition pyrotechnique, qui peut être fixé à un axe afin d'obtenir un mouvement de rotation | > 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue | 1.3G |
|  |  |  | < 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue | 1.4G |
| Roues aériennes | Saxon volant, OVNI et soucoupe volante | Tubes contenant des charges propulsives et des compositions pyrotechniques produisant étincelles et flammes et/ou bruit, les tubes étant fixés sur un anneau de support | > 200 g de composition pyrotechnique totale ou > 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 200 g de composition pyrotechnique totale ou ≤ 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue | 1.4G |
| Assortiment choisi | Assortiment choisi pour spectacles et assortiment choisi pour particuliers (extérieur ou intérieur) | Ensemble d’artifices de divertissement de plus d’un type, dont chacun correspond à l’un des types énumérés dans le présent tableau | Le classement est déterminé par le type d’artifice de divertissement le plus dangereux |  |
| Pétard | Pétard célébration, mitraillette, pétard à tirette | Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à produire un effet sonore | Chaque tube ≤ 140 mg de composition éclair ou ≤ 1 g de poudre noire | 1.4G |
| Pétard à mèche | Pétard à composition flash, lady cracker | Tube non métallique contenant une composition à effet sonore conçu pour produire un effet sonore | > 2 g de composition éclair par article | 1.1G |
|  |  |  | ≤ 2 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 1 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur ou ≤ 10 g de poudre noire par article | 1.4G |

Amendement de conséquence:

Au 2.2.1.1.3, remplacer "2.2.1.1.7" par "2.2.1.1.8".

2.2.2.1.5	Sous le titre "Gaz comburants", remplacer "voir la norme ISO 10156:1996" par "voir les normes ISO 10156:1996 et ISO 10156-2:2005".

2.2.3.1.1	Remplacer "61 °C" par "60 °C" (3 fois).

Amendement de conséquence:

La même modification vaut pour 1.6.7.2.1.2 (No ONU 3175), Tableau C (Description de la colonne (20), Prescription supplémentaire 24 et Nos ONU 1999, 3175 et 3256 et No d'Identification 9001 et 9003), 2.2.3.1.1 (5 fois), 2.2.3.1.2 (3 fois), 2.2.3.1.3, 2.2.3.3 (deux fois), 2.2.61.3 (Nota k), 2.2.9.1.13, 2.2.9.1.14,, 2.2.9.1.14 (No d'identification 9003), 2.3.3.1.7, 2.3.3.1.8, Figure 2.3.6, Tableau A et Index (Nos ONU 1202, 3175, 3256 et Nos d'Identification 9001 et 9003), 5.3.2.3.2 (13 fois), 7.2.3.42.4, 9.3.2.42.4, 9.3.3.42.4.

2.2.41.1.9	Modifier l’alinéa b) comme suit:

"b)	elles sont des matières comburantes selon la procédure de classement relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1), à l'exception des mélanges de matières comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles qui relèvent de la procédure de classement définie au Nota 2;".

Ajouter un nouveau Nota 2 libellé comme suit et renuméroter les Notas suivants en conséquence:

"NOTA 2: Les mélanges de matières comburantes satisfaisant aux critères de la classe 5.1 qui contiennent au moins 5 % de matières organiques combustibles mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux paragraphes  a), c), d) ou e) ci-dessus doivent être soumis à la procédure de classement des matières autoréactives.

Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives de type B à F doivent être classés comme matières autoréactives de la classe 4.1.

Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives du type G conformément à la procédure définie à la sous-section 20.4.3 (g), Partie II du Manuel d'épreuves et de critères, doivent être considérés aux fins de classement comme des matières de la classe 5.1 (voir 2.2.51.1).".

2.2.41.4	Ajouter la nouvelle rubrique suivante au tableau:

| MATIÈRE AUTORÉACTIVE | Concen-tration (%) | Méthode d'emballage | Tempéra-ture de régulation (°C) | Tempéra-ture critique (°C) | Rubrique générique ONU | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU COPOLYMÈRE ACÉTONE-PYROGALLOL | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |

2.2.61.1.7	Modifier le tableau comme suit:

|  | Groupe d'emballage | Toxicité à l'ingestion DL50 (mg/kg) | Toxicité à l'absorption cutanée DL50 (mg/kg) | Toxicité à l'inhalation de poussières et de brouillards CL50 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Très toxiques | I |  5,0 |  50 |  0,2 |
| Toxiques | II | > 5,0 et  50 | > 50 et  200 | > 0,2 et  2,0 |
| Faiblement toxiques | IIIa | > 50 et  300 | > 200 et  1000 | > 2,0 et  4,0 |

2.2.62.1.3	Modifier la définition de "cultures" pour lire comme suit:

""cultures", le résultat d’opérations ayant pour objet la reproduction d’agents pathogènes. Cette définition n’inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu’ils sont définis dans le présent paragraphe.".

Ajouter une nouvelle définition comme suit:

""échantillons prélevés sur des patients", des matériaux humains ou animaux recueillis directement à partir de patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le sang et ses composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de recherche, de diagnostic, d’enquête, de traitement ou de prévention.".

2.2.62.1.4	Insérer ", 3291" après "2900".

2.2.62.1.4.1	Dans la première phrase, après "chez l’homme ou l’animal", insérer les mots ", jusque-là en bonne santé.".

Dans le tableau avec les exemples de matières infectieuses:

Sous le No ONU 2814:

−	Remplacer les mots "Hantavirus provoquant le syndrome pulmonaire" par "Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal".

Amendement de conséquence: Dans la version anglaise, remplacer "hemorrhagic" par "haemorrhagic" (deux fois).

−	Après "Virus de la rage", "Virus de la fièvre de la vallée du Rift" et "Virus de l’encéphalite équine du Venezuela", ajouter les mots "(cultures seulement)".

Sous le No ONU 2900:

−	Supprimer "Virus de la peste équine africaine" et "Virus de la fièvre catarrhale" ;

−	Après "Virus de la maladie de Newcastle", ajouter "vélogénique" ;

−		Après le nom de chaque micro-organisme de la liste, ajouter "(cultures seulement)".

Dans le tableau "Exemples de matières infectieuses classées dans la catégorie A", ajouter un astérisque * après les désignations suivantes:

Escherichia coli (verotoxigenic) (cultures seulement);

Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement);

Shigella dysenteriae type I (cultures seulement).

Ajouter un nouveau NOTA après le tableau pour lire comme suit:

"* Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B.".

2.2.62.1.4.2	Supprimer la partie de phrase "à l’exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon qu’il convient".

Dans le Nota, modifier la désignation officielle de transport comme suit:

"MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B".

2.2.62.1.5	L’actuel 2.2.62.1.5 devient 2.2.62.1.5.1. Ajouter un nouveau 2.2.62.1.5 comme suit:

"2.2.62.1.5	Exemptions".

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:

"2.2.62.1.5.2	Les matières contenant des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes pour l’homme ou pour l’animal ne sont pas soumises à l’ADN, sauf si elles répondent aux critères d’inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.3	Les matières sous une forme sous laquelle les pathogènes éventuellement présents ont été neutralisés ou inactivés de telle manière qu’ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas soumises à l’ADN, sauf si elles répondent aux critères d’inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.4	Les matières dans lesquelles la concentration des pathogènes est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature (y compris les denrées alimentaires et les échantillons d'eau) et qui ne sont pas considérées comme présentant un risque notable d’infection ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADN, sauf si elles répondent aux critères d’inclusion dans une autre classe.".

2.2.62.1.5.5	Texte de l’actuel 2.2.62.1.6. Modifier le début du paragraphe comme suit:

"Les gouttes de sang séché, recueillies par dépôt d’une goutte de sang sur un matériau absorbant, ou les échantillons de dépistage du sang dans les matières fécales, et le sang et les composants sanguins…".

2.2.62.1.5.6:	Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

"2.2.62.1.5.6	Les échantillons humains ou animaux qui présentent un risque minimal de contenir des agents pathogènes ne sont pas soumis à l’ADN s’ils sont transportés dans un emballage conçu pour éviter toute fuite et portant la mention "Échantillon humain exempté" ou "Échantillon animal exempté", selon le cas.

L’emballage est réputé conforme aux présentes dispositions s'il satisfait aux conditions ci-dessous:

a)	Il est constitué de trois éléments:

i)	Un ou plusieurs récipients primaires étanches;

ii)	Un emballage secondaire étanche; et

iii)	Un emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l’utilisation à laquelle il est destiné, et dont un côté au moins mesure au minimum 100 mm × 100 mm;

b)	Dans le cas de liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour pouvoir absorber la totalité du contenu est placé entre le ou les récipients primaires et l’emballage secondaire, de sorte que, pendant le transport, tout écoulement ou fuite de liquide n’atteigne pas l’emballage extérieur et ne nuise à l’intégrité du matériau de rembourrage;

c)	Dans le cas de récipients primaires fragiles multiples placés dans un emballage secondaire simple, ceux-ci sont soit emballés individuellement, soit séparés pour éviter tout contact entre eux.

NOTA: 	Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de spécialiste. Cet avis devrait être fondé sur les antécédents médicaux, les symptômes et la situation particulière de la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les échantillons qui peuvent être transportés au titre du présent paragraphe, l'on trouve, par exemple, les prélèvements de sang ou d’urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux d’hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA); les prélèvements destinés à vérifier le fonctionnement d’un organe comme le cœur, le foie ou les reins sur des êtres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses, ou pour la pharmacovigilance thérapeutique; les prélèvements effectués à la demande de compagnies d’assurance ou d’employeurs pour déterminer la présence de stupéfiants ou d’alcool; les prélèvements effectués pour des tests de grossesse, des biopsies pour le dépistage du cancer; et la recherche d’anticorps chez des êtres humains ou des animaux.".

2.2.62.1.6

et 2.2.62.1.7 (actuels)	Remplacer le texte par "(Réservé)".

2.2.62.1.11.1	Supprimer "ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures" dans la première phrase, et  "autrement que dans des cultures" dans la dernière phrase.

Ajouter un nouveau NOTA à la fin pour lire comme suit:

"NOTA: Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme – déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 02 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux – déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE5, telle que modifiée, doivent être classés suivant les dispositions du présent paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant le patient ou l'animal."

2.2.62.1.11.2	Numéroter le NOTA existant en tant que NOTA 1. Ajouter un nouveau NOTA 2 pour lire comme suit:

"NOTA 2: Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE5, telle que modifiée, ne sont pas soumis ou dispositions de l’ADN."

2.2.62.1.12	Ajouter le nouveau titre suivant:

"2.2.62.1.12	Animaux infectés"

2.2.62.1.12.1	L'actuel 2.2.62.1.8 devient 2.2.62.1.12.1. Dans le nouveau 2.2.62.1.12.1, ajouter une nouvelle première phrase comme suit: "À moins qu’une matière infectieuse ne puisse être transportée par aucun autre moyen, les animaux vivants ne doivent pas être utilisés pour le transport d’une telle matière.".

Amendements de conséquence:

Modifier 2.2.62.1.8 comme suit:

"2.2.62.1.8 	(Réservé)".

Au 2.2.62.2, remplacer "2.2.62.1.8" par "2.2.62.1.12.1".

2.2.62.1.12.2	Ajouter un nouveau 2.2.62.1.12.2 comme suit:

"2.2.62.1.12.2	Les carcasses animales contenant des agents pathogènes relevant de la Catégorie A, ou qui relèveraient de la Catégorie A en cultures seulement, doivent être affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900 selon le cas.

Les autres carcasses animales contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B doivent être transportées conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente.".

2.2.7.1.2 e)	Remplacer le membre de phrase "les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2" par "les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2.1 b) ou calculées conformément aux 2.2.7.7.2.2 à 2.2.7.7.2.6".

2.2.7.2	Dans la définition d’"approbation multilatérale ou agrément multilatéral", modifier la première phrase comme suit:

"Approbation multilatérale ou agrément multilatéral, on entend l’approbation ou l’agrément donné par l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition ou du modèle, selon le cas, ainsi que par l’autorité compétente des autres pays, sur le territoire desquels l’envoi doit être transporté.".

Dans la définition de "Activité spécifique d’un radionucléide", supprimer les mots: "ou de volume".

Dans la définition de "Uranium naturel" (sous "Uranium naturel, appauvri, enrichi") remplacer "l'uranium isolé chimiquement" par "l’uranium (qui peut être isolé chimiquement)".

2.2.7.3.2 a) ii)	Modifier comme suit: "Uranium naturel, uranium appauvri, thorium naturel ou leurs composés ou mélanges, à condition qu’ils ne soient pas irradiés et soient sous la forme solide ou liquide;".

2.2.7.4.6 a)	Modifier comme suit:

"a)	Des épreuves spécifiées aux 2.2.7.4.5 a) et b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale

i)	soit inférieure à 200 g et qu’ils soient soumis à l’épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919:19909 intitulée "Radioprotection − Sources radioactives scellées − Prescriptions générales et classification"; ou

ii)	soit inférieure à 500 g et qu’ils soient soumis à l’épreuve de résistance au choc pour la classe 5 prescrite dans la norme ISO 2919:1999: "Radioprotection − Sources radioactives scellées – Prescriptions générales et Classification ", et".

2.2.7.4.6 (b)	Remplacer "1980" par "1999".

2.2.7.7.1.7	Sous le titre, modifier le début de la première phrase comme suit:

"À moins d’en être exemptés en vertu du 6.4.11.2 de l’ADR, les colis contenant…".

2.2.7.7.1.8	Sous le titre, modifier comme suit:

"Les colis contenant de l’hexafluorure d’uranium ne doivent pas contenir:

a)	une masse d’hexafluorure d’uranium différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis;

b)	une masse d’hexafluorure d’uranium supérieure à une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé; ou

c)	de l’hexafluorure d’uranium sous une forme autre que solide, et à une pression interne supérieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport.".

2.2.7.7.2.1	Dans le tableau, remplacer la valeur "1 × 105" par "1 × 106" dans la dernière colonne en regard de Te-121m.

Modifier comme suit les alinéas a) et b) sous le tableau:

"a)	La valeur de A1 et/ou de A2 pour ces radionucléides précurseurs tient compte de la contribution des produits de filiation dont la période est inférieure à 10 jours:

| Mg–28 | Al–28 |
| --- | --- |
| Ar–42 | K–42 |
| Ca–47 | Sc–47 |
| Ti–44 | Sc–44 |
| Fe–52 | Mn–52m |
| Fe–60 | Co–60m |
| Zn–69m | Zn–69 |
| Ge–68 | Ga–68 |
| Rb–83 | Kr–83m |
| Sr–82 | Rb–82 |
| Sr–90 | Y–90 |
| Sr–91 | Y–91m |
| Sr–92 | Y–92 |
| Y–87 | Sr–87m |
| Zr–95 | Nb–95m |
| Zr–97 | Nb–97m, Nb–97 |
| Mo–99 | Tc–99m |
| Tc –95m | Tc –95 |
| Tc–96m | Tc–96 |
| Ru–103 | Rh–103m |
| Ru–106 | Rh–106 |
| Pd–103 | Rh–103m |
| Ag–108m | Ag–108 |
| Ag–110m | Ag–110 |
| Cd–115 | In–115m |
| In–114m | In–114 |
| Sn–113 | In–113m |
| Sn–121m | Sn–121 |
| Sn–126 | Sb–126m |
| Te–118 | Sb–118 |
| Te–127m | Te–127 |
| Te–129m | Te–129 |
| Te–131m | Te–131 |
| Te–132 | I–132 |
| I–135 | Xe–135m |
| Xe–122 | I–122 |
| Cs–137 | Ba–137m |
| Ba–131 | Cs–131 |
| Ba–140 | La–140 |
| Ce–144 | Pr–144m, Pr–144 |
| Pm–148m | Pm–148 |
| Gd–146 | Eu–146 |
| Dy–166 | Ho–166 |
| Hf–172 | Lu–172 |
| W–178 | Ta–178 |
| W–188 | Re–188 |
| Re–189 | Os–189m |
| Os–194 | Ir–194 |
| Ir–189 | Os–189m |
| Pt–188 | Ir–188 |
| Hg–194 | Au–194 |
| Hg–195m | Hg–195 |
| Pb–210 | Bi–210 |
| Pb–212 | Bi–212, Tl–208, Po–212 |
| Bi–210m | Tl–206 |
| Bi–212 | Tl–208, Po–212 |
| At–211 | Po–211 |
| Rn–222 | Po–218, Pb–214, At–218, Bi–214, Po–214 |
| Ra–223 | Rn–219, Po–215, Pb–211, Bi–211, Po–211, Tl–207 |
| Ra –224 | Rn –220, Po –216, Pb –212, Bi –212, Tl –208, Po –212 |
| Ra–225 | Ac–225, Fr–221, At–217, Bi–213, Tl–209, Po–213, Pb–209 |
| Ra–226 | Rn–222, Po–218, Pb–214, At–218, Bi–214, Po–214 |
| Ra–228 | Ac–228 |
| Ac–225 | Fr–221, At–217, Bi–213, Tl–209, Po–213, Pb–209 |
| Ac–227 | Fr–223 |
| Th–228 | Ra–224, Rn–220, Po–216, Pb–212, Bi–212, Tl–208,Po–212 |
| Th–234 | Pa–234m, Pa–234 |
| Pa–230 | Ac–226, Th–226, Fr–222, Ra–222, Rn–218, Po–214 |
| U–230 | Th–226, Ra–222, Rn–218, Po–214 |
| U–235 | Th–231 |
| Pu–241 | U–237 |
| Pu–244 | U240, Np–240m |
| Am–242m | Am–242, Np–238 |
| Am–243 | Np–239 |
| Cm–247 | Pu–243 |
| Bk–249 | Am–245 |
| Cf–253 | Cm–249" |

b)	Insérer "Ag-108m   Ag-108" à la suite de: "Ru-106   Rh-106".

Supprimer les rubriques suivantes: "Ce-134, La–134"; "Rn-220   Po–216"; "Th-226    Ra-222, Rn-218, Po-214"; et "U-240   Np-240m".

2.2.7.7.2.2	Dans la première phrase, supprimer "l’approbation de l’autorité compétente ou, pour le transport international," et modifier le début de la deuxième phrase comme suit: "Il est admissible d’employer une valeur de A2 calculée au moyen d’un coefficient pour la dose correspondant au type d’absorption pulmonaire approprié, comme l’a recommandé la Commission internationale de radioprotection, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales…".

Dans le tableau:

- 	modifier comme suit la deuxième rubrique de la première colonne: "Présence avérée de nucléides émetteurs de particules alpha mais non émetteurs de neutrons" ;

-	modifier comme suit la troisième rubrique de la première colonne: "Présence avérée de nucléides émetteurs de neutrons, ou pas de données disponibles".

2.2.7.8.4 	d) et e)	Ajouter à la fin: "sous réserve des dispositions du 2.2.7.8.5".

2.2.7.8.5	Ajouter un nouveau 2.2.7.8.5, libellé comme suit:

"2.2.7.8.5	Lorsque le transport international des colis requiert l’approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l’autorité compétente, les types d’agrément différant selon les pays concernés par l'expédition, l’affectation à la catégorie conformément au 2.2.7.8.4 doit se faire conformément au certificat du pays d’origine du modèle."

2.2.7.9.7	Ajouter "chapitre 1.10" dans la liste des dispositions qui ne s'appliquent pas.

2.2.8.1.6	Modifier le début de la première phrase du second paragraphe comme suit: "Pour les liquides et les solides susceptibles de fondre lors du transport dont on juge qu’ils ne provoquent pas…" (reste de la phrase inchangé).

2.2.9.2 	Modifier le second tiret pour lire comme suit:

"-	Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des Nos ONU 2315, 3151, 3152 ou 3432.".

PARTIE 3

Chapitre 3.1

3.1.2.1		Remplacer les deux dernières phrases par :

« Une autre désignation officielle de transport peut figurer entre parenthèses à la suite de la désignation officielle de transport principale. Dans le tableau A, elle est indiquée en majuscules (par exemple, ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE)). Dans le tableau C, elle est indiquée en lettres minuscules (par exemple ACÉTONITRLIE (cyanure de méthyle). Sauf indication contraire ci-dessus, ne sont pas à considérer comme éléments de la désignation officielle de transport les parties de la rubrique en minuscules. »

Chapitre 3.2

3.2.1	Ajouter l'amendement suivant: "Dans la note explicative relative à la colonne (5), supprimer le deuxième tiret et terminer la phrase par "." au lieu de ";".

Tableau A	Supprimer les rubriques pour les numéros ONU suivants: 1366, 1370, 2005, 2445, 3051, 3052, 3053, 3076, 3433, 3461.

Amendement de conséquence:

Supprimer les rubriques correspondantes dans la sous-section 2.2.42.3.

Supprimer les rubriques pour les numéros ONU suivants: 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 et 2600.

Pour les Nos ONU 1170, 1987 et 1993 insérer "330" dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 2912, 2915, 3321 et 3322, ajouter "325" dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 3324, 3325 et 3327, ajouter "326" dans la colonne (6).

Pour les Nos ONU 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 et 3370 remplacer "humidifié" par "HUMIDIFIÉ" dans la colonne (2).

No ONU 1013	 Insérer "653" en colonne (6).

No ONU 1143	Modifier le nom dans la colonne (2) pour lire:

"ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ)" et ajouter "324" dans la colonne (6).

No ONU 1202	Pour la deuxième rubrique du No ONU 1202, en colonne (2), remplacer "EN 590:1993" par "EN 590:2004" (deux fois).

No ONU 1463	Dans la colonne (3b), remplacer "OC2" par "OTC".

Ajouter "+ 6.1" avant "+ 8" dans la colonne (5).

No ONU 1740	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A.".

Amendement de conséquence:

Au 2.2.8.3, Code de classification C2, No ONU 1740, modifier le nom de la rubrique en conséquence.

No ONU 1779	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit:

"ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide".

Remplacer "C3" par "CF1" dans la colonne (3b).

Insérer "+3" après "8" dans la colonne (5).

Ajouter "EX, A" dans la colonne (9).

No ONU 1848	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit:

"ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acide".

No ONU 1950	Ajouter "327" dans la colonne (6).

No ONU 1956	Ajouter "292" dans la colonne (6).

No ONU 2662	Supprimer cette rubrique.

No ONU 2823	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit:

"ACIDE CROTONIQUE SOLIDE".

No ONU 2880	Pour le groupe d’emballage II: ajouter "322" dans la colonne (6);
Pour le groupe d’emballage III: remplacer "316" par "223", "313" et "314";

No ONU 3245	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit:

"MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS".

Amendement de conséquence:

Au 2.2.9.3, Code de classification M8, No ONU 3245, modifier le nom de la rubrique en conséquence.

No ONU 3373 	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B" et ajouter "6.2" dans la colonne (5).

Amendement de conséquence:

Au 2.2.62.1.2 et au 2.2.62.3, Code de classification I4, pour le No ONU 3373, modifier le nom de la rubrique en conséquence.

No ONU 3435	Supprimer cette rubrique.

Dans le tableau A, faire également les modifications suivantes:

| No ONU | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- |
| 0015, 0016 et 0303 | (6) | Supprimer "204" |
| 1169 (GE II/III), 1170 (GE II/III), 1197 (GE II/III), 1219 (GE II/III), 1293 (GE II/III), 1987 (GE II/III), 1993 (GE II/III), 3077 (GE III), 3082 (GE III), 3272 (GE II/III) | (6) | Insérer "601" |
| 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 et 3295 | (6) | Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît, biffer "640A" |
| 1267, 1268 et 3295 | Biffer les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640P apparaît en colonne (6) |  |
| 1267, 1268 et 3295 | (6) | Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît, ajouter "649" |
| 1391 | (2) | Ajouter, à la fin, "ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C " |
|  | (6) | Supprimer "282" |
| 1649 | (2) | Ajouter, à la fin, "ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C " |
|  | (6) | Supprimer "162" |
| 2030 | (2) | Ajouter, à la fin, "ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C " |
|  | (6) | Supprimer "298" |
| 2057 (première rubrique) | (8) | Insérer : "T" |
| 2078 | (8) | Supprimer : "T" |
| 2078 (nouvelle rubrique comme 2078 ci-dessus toutefois :) | (2) | Lire: " DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4) " |
|  | (8) | Insérer : "T" |
| 2302 | (8) | Insérer : "T" |
| 2904 | (8) | Insérer : "T" |
|  | (13) | Insérer : "*) ne s'applique que pour les phénolates et non pour les chlorophénolates" |
| 2814, 2900, 3245 et 3291 | (6) | Supprimer "634" |
| 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 et 3295 | (2) | Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît en colonne (6), biffer "(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)" |
| 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 et 3295 | Biffer les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640B apparaît en colonne (6) |  |
| 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1863, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 3295 et 3336 | (2) | Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale "640C" apparaît en colonne (6), biffer "mais inférieure ou égale à 175 kPa" |
| 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 et 1999 | (2) | Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640F apparaît en colonne (6), remplacer "(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)" par "(point d'ébullition d'au plus 35 °C)". |
|  | (2) | Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640G apparaît en colonne (6), remplacer "mais inférieure ou égale à 175 kPa" par ", point d'ébullition supérieur à 35 °C". |
| 3175 | (8) | Supprimer : "T" |
| 3175 (nouvelle rubrique comme 3175 ci-dessus toutefois) | (2) | Lire: "SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., FONDUS ayant un point d’éclair de 60 °C au plus, (CHLORURE DE DIALKYLMÉTHYLAMMONIUM (C12-C18) et 2-PROPANOL) " |
|  | (8) | Supprimer : "T" |
| 3463 GE I et III | (9) | Insérer ", EX, A" après "EP". |

Remplacer le code "LQ19" par "LQ7" partout où il apparaît dans la colonne (7), sauf dans le cas du No ONU 2809.

(applicable aux Nos. ONU 1556, 1583, 1591, 1593, 1597, 1599, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908, 1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290, 2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504, 2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669, 2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801, 2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904, 2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347, 3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 3422, 3424, 3426, 3429, 3434 et 3440).

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0015 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives | 1 | 1.2G |  | 1 +8 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0016 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives | 1 | 1.3G |  | 1 +8 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0303 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives | 1 | 1.4G |  | 1.4 +8 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 182 183 274 506 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1649 | MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2030 | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 | 530 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME, dans de l’azote liquide réfrigéré | 6.2 | I1 |  | 6.2 +2.2 | 318 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (carcasses animales uniquement) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, dans de l’azote liquide réfrigéré | 6.2 | I2 |  | 6.2 +2.2 | 318 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (carcasses animales et déchets uniquement) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3245 | MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS, dans de l’azote liquide réfrigéré | 9 | M8 |  | 9 +2.2 | 219 637 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3291 | DÉCHET D'HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A., dans de l’azote liquide réfrigéré | 6.2 | I3 | II | 6.2 +2.2 | 565 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
|  | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ7 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3463 | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 3469 | PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures) | 3 | FC | I | 3 +8 | 163 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 | FC | II | 3 +8 | 163 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 | FC | III | 3 +8 | 163 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3470 | PEINTURES CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures) | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 163 | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3471 | HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | LQ7 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3472 | ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ7 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3473 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE contenant des liquides inflammables | 3 | F1 |  | 3 | 328 | LQ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amendement de conséquence:

Insérer les nouvelles rubriques correspondantes au 2.2.3.3, 2.2.8.3 et 2.2.9.3.

#### Tableaux B et C:

Modifier les Tableaux B et C conformément aux amendements apportés au Tableau A du chapitre 3.2.

3.2.3	Apporter les modifications suivantes :

Dans la note explicative relative à la colonne 5, insérer "en général" entre "repris" et "sur la base"

Colonne (9)

Modifier comme suit :

"1	(inchangé)

2	Possibilité de chauffage de la cargaison

3	(inchangé)

4	Installation de chauffage de la cargaison à bord"

Colonne (20)

Observation 6 :

Remplacer les deux premiers alinéas par :

"6.	Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne (20), le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes munis d’une possibilité de chauffage de la cargaison." (Aligner la version anglaise de l’amendement proposé sur les autres versions (Remplacer « cargo heating system » par « possibility of heating the cargo»).

(le reste sans changement)

Observation 34 :

Modifier le début comme suit :

"34.	Dans le cas de transport en type N, les brides... " (le reste sans changement)

Ajouter les nouvelles observations suivantes :

"35.	Pour cette matière un système direct pour l’installation de réfrigération de la cargaison n’est pas admis.

36.	Pour cette matière seul un système indirect pour l’installation de réfrigération de la cargaison est admis.

37.	Pour cette matière le système des citernes à cargaison doit pouvoir résister à la pression de vapeur de la cargaison aux températures ambiantes supérieures quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation.

38.	Lorsque le point du début de la fusion de ces mélanges selon la norme ASTM D86-01 est au-dessus de 60 °C, les prescriptions de transport relatives au groupe d'emballage II sont applicables."

Tableau C 		(Voir document ECE/TRANS/WP.15/AC.2/21/Add.2.)

Chapitre 3.3

3.3.1			DS162	(Supprimé).

DS181	Insérer "(voir 5.2.2.2.2)" après "modèle No 1".

DS204	Remplacer le texte actuel par le suivant: "(Réservé)".

DS216 	Dans la dernière phrase, insérer "et les objets" avant "scellés" et modifier comme suit la fin de la phrase: "…, à condition que le paquet ou l'objet ne contienne pas de liquide libre.".

DS247	Modifier la fin du premier paragraphe comme suit:

"… peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d’une contenance supérieure à 250 l et d’au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1 de l’ADR, dans la mesure où elles s’appliquent, à condition que: …".

Dans tout le texte anglais, remplacer "casks" par "wooden barrels" (5 fois).

DS251	Dans la première phrase, avant "à des fins médicales", ajouter "par exemple" et après "d’épreuve", ajouter "ou de réparation".

DS282	(Supprimé).

DS289	Remplacer "véhicules" par "moyens de transport" deux fois.

DS292	Modifier comme suit:

"Les mélanges contenant au plus 23,5 % d’oxygène (volume) peuvent être transportés sous cette rubrique si aucun autre gaz comburant n’est présent. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l’utilisation d'une étiquette du modèle No 5.1 n’est pas nécessaire.".

DS298	(Supprimé).

DS303	Modifier comme suit:

"Le classement de ces récipients doit se faire en fonction du code de classification du gaz ou du mélange de gaz qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la section 2.2.2.".

DS309	Modifier comme suit:

"Cette rubrique s’applique aux émulsions, suspensions et gels non sensibilisés se composant principalement d’un mélange de nitrate d’ammonium et d’un combustible, destiné à produire un explosif de mine du type E, mais seulement après un traitement supplémentaire précédant l’emploi.

Pour les émulsions, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85 % de nitrate d’ammonium, 5-30 % d’eau, 2-8 % de combustible, 0,5-4 % d’émulsifiant, 0-10 % d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium.

Pour les suspensions et les gels, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85 % de nitrate d’ammonium, 0-5 % de perchlorate de sodium de potassium, 0-17 % de nitrate d’hexamine ou nitrate de monométhylamine, 5-30 % d’eau, 2-15 % de combustible, 0,5-4 % d’agent épaississant, 0-10 % d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium.

Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d’épreuves et de critères, première partie, section 18, et être approuvées par l’autorité compétente.".

DS316	Supprimer "ou hydraté".

DS319	Supprimer la première phrase.

DS320	(Supprimé).

DS601	Modifier la disposition spéciale 601 pour lire comme suit:

"601	Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l'emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADN.".

DS617	Supprimer ", et doit être spécifié sur le document de transport".

DS634	(Supprimé).

DS 645	Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin:

"Lorsque l'affectation à une division est faite conformément à la procédure énoncée au 2.2.1.1.7.2, l'autorité compétente peut demander que la classification par défaut soit vérifiée sur la base des résultats d'épreuve obtenus à partir de la série d'épreuve 6 du Manuel d'épreuves et de critères.".

Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes:

"322	Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont affectées au groupe d’emballage III..

323	(Réservé).

324	Cette matière doit être stabilisée lorsque sa concentration ne dépasse pas 99%.

325	Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium excepté non fissile ou fissile, la matière doit être affectée au No ONU 2978.

326	Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium fissile, la matière doit être affectée au No ONU 2977.

327	Les générateurs d’aérosol mis au rebut envoyés conformément au 5.4.1.1.3 peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de recyclage ou d’élimination. Ils n’ont pas besoin d’être protégés contre les fuites accidentelles, à condition que des mesures empêchant une augmentation dangereuse de la pression et la constitution d’atmosphères dangereuses aient été prises. Les générateurs d’aérosol mis au rebut, à l’exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballés conformément à l’instruction d'emballage P003 de l’ADR et à la disposition spéciale PP87 de l’ADR, ou encore conformément à l’instruction d'emballage LP02 de l’ADR et à la disposition spéciale L2 de l’ADR. Les générateurs d’aérosol qui présentent des fuites ou de graves déformations doivent être transportés dans des emballages de secours, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher toute augmentation dangereuse de la pression.

NOTA: Pour le transport maritime, les générateurs d’aérosol mis au rebut ne doivent pas être transportés dans des conteneurs fermés.

328	Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible contenant des liquides inflammables, y compris du méthanol ou des solutions aqueuses de méthanol. On entend par cartouche pour pile à combustible un récipient contenant du combustible qui s’écoule dans l’équipement alimenté par la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement et qui est exempte de composants générateurs de charge électrique. La cartouche doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.

Cette rubrique s’applique aux modèles de cartouche qui ont satisfait, sans leur emballage, à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique).

329	(Réservé).

330	Les alcools contenant jusqu’à 5 % de produits pétroliers (par exemple de l'essence) doivent être transportés au titre de la rubrique No ONU 1987 ALCOOLS, N.S.A.

653		Le transport de ce gaz dans des bouteilles d’une contenance maximale de 0,5 litre n’est pas soumis aux autres dispositions de l'ADN si les conditions suivantes sont satisfaites:

Les prescriptions de construction et d’épreuve applicables aux bouteilles sont respectées;

Les bouteilles sont emballées dans des emballages extérieurs qui satisfont au moins aux prescriptions de la Partie 4 pour les emballages combinés. Les dispositions générales d’emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 de l’ADR doivent être observées;

Les bouteilles ne sont pas emballées en commun avec d’autres marchandises dangereuses;

La masse brute d’un colis n'est pas supérieure à 30 kg; et

Chaque colis est marqué de manière distincte et durable de l’inscription "UN 1013"; ce marquage est entouré d’une ligne qui forme un carré placé sur la pointe et dont la longueur du côté est d’au moins 100 mm x 100 mm."

### Chapitre 3.4

3.4.6	Dans la première colonne du tableau 3.4.6, remplacer "LQ4" et "LQ5" par "LQ4c" et "LQ5c", respectivement.

Dans le tableau, pour le code LQ19, remplacer respectivement "3 l" et "1 l" par "5kg".

###### PARTIE 5

###### Chapitre 5.1

5.1.2.1 a)	Réorganiser le texte pour lire comme suit:

"Un suremballage doit:

(i)	porter une marque indiquant le mot "SUREMBALLAGE"; et

(ii)	porter le numéro ONU précédé des lettres "UN" et être étiqueté, comme prescrit pour les colis dans la section 5.2.2, pour chaque marchandise dangereuse contenue dans le suremballage,

à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Lorsqu'un même marquage ou une même étiquette est requis pour différents colis, il ne doit être appliqué qu'une fois.".

Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin:

"Le mot "SUREMBALLAGE", qui doit être facilement visible et lisible, doit être marqué dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement."

5.1.2.2	Supprimer la deuxième phrase ("La marque "suremballage" est une indication de conformité à la présente prescription.").

5.1.2.4		Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

"5.1.2.4	Chaque colis portant les marques d’orientation prescrites au 5.2.1.9 et qui est suremballé ou placé dans un grand emballage doit être orienté conformément à ces marques.".

5.1.5.1.2 c)	Modifier comme suit:

"Pour chaque colis nécessitant l’agrément de l’autorité compétente, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats d’agrément sont respectées;".

5.1.5.2.2 c)	Modifier comme suit:

"L’expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de sûreté-criticité des colis dans un seul wagon/véhicule ou conteneur  ou dans un seul moyen de transport dépasse 50;".

5.1.5.2.4 d) 	Alinéa v), remplacer les mots "le préfixe SI" par "le symbole SI en préfixe".

#### Chapitre 5.2

5.2.1.4 et 5.2.2.1.7	Ajouter "et les grands emballages" après "d’une capacité supérieure à 450 litres".

5.2.1.7.4 c)	Modifier la fin de la phrase comme suit :

"…d'origine du modèle et, soit le nom du fabricant, soit tout autre moyen d’identification de l’emballage spécifié par l’autorité compétente du pays d’origine du modèle.".

5.2.1.7.8	Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

"5.2.1.7.8	Lorsque le transport international des colis requiert l’approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l’autorité compétente, les types d’agrément différant selon les pays, le marquage doit se faire conformément au certificat du pays d’origine du modèle.".

5.2.1.8	Insérer un nouveau 5.2.1.8 libellé comme suit:

"5.2.1.8 	(Réservé)."

5.2.1.9		Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:

"5.2.1.9	Flèches d'orientation

5.2.1.9.1	Sous réserve des dispositions du 5.2.1.9.2:

−	Les emballages combinés comportant des emballages intérieurs contenant des liquides,

−	Les emballages simples munis d’évents, et

−	Les récipients cryogéniques conçus pour le transport de gaz liquéfié réfrigéré,

doivent être clairement marqués par des flèches d’orientation similaires à celles indiquées ci-après ou à celles conformes aux prescriptions de la norme ISO 780:1985. Elles doivent être apposées sur les deux côtés verticaux opposés du colis et pointer correctement vers le haut. Elles doivent s’inscrire dans un cadre rectangulaire et être de dimensions les rendant clairement visibles en fonction de la taille du colis. Les représenter dans un tracé rectangulaire est facultatif.

Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche

ou d’une autre couleur suffisamment contrastée.

Le cadre rectangulaire est facultatif.

ou

5.2.1.9.2	Les flèches d’orientation ne sont pas exigées sur les colis contenant:

a)	Des récipients à pression à l'exception des récipients cryogéniques fermés;

b)	Des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs d’une capacité maximale de 120 ml et comportant entre l’emballage intérieur et l’emballage extérieur suffisamment de matière absorbante pour absorber totalement le contenu liquide;

c)	Les matières infectieuses de la classe 6.2 placées dans des récipients primaires d’une capacité maximale de 50 ml;

d)	Des matières radioactives de la classe 7 dans des colis de type IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) ou C; ou

e)	Des objets qui sont étanches quelle que soit leur orientation (par exemple des thermomètres contenant de l’alcool ou du mercure, des aérosols, etc.).

5.2.1.9.3	Des flèches placées à d’autres fins que pour indiquer l’orientation correcte du colis ne doivent pas être apposées sur un colis dont le marquage est conforme à la présente sous-section.".

5.2.2.1.11.2	b)	Remplacer les mots "le préfixe SI" par "le symbole SI en préfixe".

5.2.2.1.11.5	Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

"5.2.2.1.11.5	Lorsque le transport international des colis requiert l’approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l’autorité compétente, les types d’agrément différant selon les pays, l’étiquetage doit se faire conformément au certificat du pays d’origine du modèle.".

5.2.2.1.12	Supprimer.

Amendements de conséquence:

3.2.1		Dans le descriptif de la colonne (5), supprimer le second alinéa.

5.1.2.1 b)	Modifier comme suit:

"b)	Les flèches d'orientation illustrée au 5.2.1.9 doivent être apposée sur deux côtés opposés des suremballages suivants :

-	suremballages contenant des colis qui doivent être étiquetés conformément au 5.2.1.9.1, à moins que les marques demeurent visibles, et

-	suremballages contenant des liquides dans des colis qu'il n'est pas nécessaire de marquer conformément au 5.2.1.9.2, à moins que les fermetures restent visibles."

5.2.2.2.1.1	Dans la première phrase, supprimer ", sauf l'étiquette conforme au modèle No 11,". Supprimer la troisième phrase ("L'étiquette conforme au modèle No 11...").

5.2.2.2.1.3	Dans la première phrase, supprimer ", sauf l'étiquette conforme au modèle No 11,".

5.2.2.2.2	Supprimer l'étiquette No 11 et le texte figurant sous cette étiquette.

5.2.2.2.1	Ajouter le nota suivant à la fin du texte actuel:

"NOTA: Dans certains cas, les étiquettes du 5.2.2.2.2 sont montrées avec une bordure extérieure en trait discontinu, comme prévu au 5.2.2.2.1.1. Cette bordure n’est pas nécessaire si l’étiquette est appliquée sur un fond de couleur contrastante.".

5.2.2.2.1.1	Ajouter la phrase suivante après la deuxième phrase:

"Les étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourée d’une bordure en trait continu ou discontinu.".

5.2.2.2.1.2	Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin:

"Les récipients à pression pour les gaz de la classe 2, vides, non nettoyés, peuvent être transportés munis d'étiquettes périmées ou endommagées aux fins du remplissage ou de l'examen, selon le cas, et de l’apposition d’une nouvelle étiquette conformément aux règlements en vigueur, ou de l’élimination du récipient à pression.".

5.2.2.2.2 	Dans les étiquettes pour les classes 5.1 et 5.2:

Remplacer la légende sous l'étiquette No 5.1 par le texte suivant:

"(No 5.1)

Signe conventionnel (flamme au-dessus d’un cercle): noir sur fond jaune;

chiffre "5.1" dans le coin inférieur;"

Remplacer l'étiquette No 5.2 et la légende sous l'étiquette par les étiquettes et le texte suivants:

"(No 5.2)

Signe conventionnel (flamme):

noir ou blanc sur fond rouge (moitié supérieure) et jaune (moitié inférieure)

chiffre "5.2" dans le coin inférieur".

##### Chapitre 5.3

5.3.1.1.1	Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel:

"Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu.".

5.3.1.1.2  	Ajouter à la fin un nouveau sous-paragraphe rédigé comme suit:

"Les plaques-étiquettes ne sont pas exigées pour le transport des matières et objets explosibles de la division 1.4, groupe de compatibilité S."

5.3.1.5.1  	Modifier pour lire comme suit:

"5.3.1.5.1  	Les véhicules transportant des colis qui contiennent des matières ou objets de la classe 1 (autre que ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l'arrière.".

5.3.2	Modifier comme suit:

5.3.2.1.1	Supprimer "rétroréfléchissante".

5.3.2.1.5	Modifier pour lire comme suit: "Si les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 apposés sur les conteneurs, conteneurs-citernes, CGEM ou citernes mobiles ne sont pas bien visibles de l'extérieur du véhicule transporteur ou du wagon porteur, les mêmes panneaux doivent être apposés en outre sur les deux côtés latéraux du véhicule ou du wagon.".

- 5.3.2.1.6	Remplacer "5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4" par "5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5".

5.3.2.1.7	Modifier pour lire comme suit:

"5.3.2.1.7	Les prescriptions des 5.3.2.1.1 à 5.3.2.1.5 sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux véhicules-batteries, aux conteneurs-citernes, citernes mobiles, CGEM, wagons-citernes, wagons-batteries et wagons avec citernes amovibles vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, ainsi qu'aux véhicules, wagons et conteneurs pour vrac vides, non nettoyés ou non décontaminés.

5.3.2.1.8	Modifier la première phrase pour lire comme suit:

"La signalisation orange qui ne se rapporte pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux résidus de ces marchandises, doit être ôtée ou recouverte.".

5.3.2.2.1	Dans la première phrase, remplacer "Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent" par "Les panneaux oranges doivent être rétroréfléchissants et". Ajouter le nouveau texte suivant après "liseré noir de 15 mm.": "Le matériau utilisé doit être  résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes.".

Ajouter le nouveau paragraphe suivant, à la fin, avant le NOTA :

"Pour les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les signalisations prescrites aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 peuvent être remplacées par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent.

Cette signalisation alternative doit être conforme aux spécifications prévues dans la présente sous-section à l’exception de celles relatives à la résistance au feu mentionnées aux 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2.".

(Reste du texte inchangé.)

###### Chapitre 5.4

5.4.1.1.1	b)	Ajouter "entre parenthèses" après "le nom technique".

c)	Deuxième alinéa: Ajouter un NOTA comme suit:

"NOTA: Pour les matières radioactives présentant un risque subsidiaire, voir également la disposition spéciale 172."

Troisième alinéa: Ajouter à la fin de la première phrase: "ou qui sont requis en application d'une disposition spéciale précisée en colonne (6)".

e)		Insérer "lorsque cela s'applique" après "des colis". Insérer à la fin: "Les codes d’emballage de l’ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse (4G)).".

f) 	Supprimer "à l'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés,".

Dans le paragraphe après i), remplacer "a), b), c), d) doivent apparaître … soit dans l'ordre b), c), a), d)" par "a), b), c), d) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus (c'est-à-dire a), b), c), d))".

Modifier le second exemple comme suit:

"UN 1098, ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1, (3), GE I".

5.4.1.1.2	Modifier comme suit:

b)	Supprimer « (voir 3.1.2.8.1.1) ».

c)	Lire comme suit :

« c)	les données figurant à la colonne (5) du tableau C du chapitre 3.2. Si plusieurs données y figurent, il faut reprendre celles qui suivent la première parenthèse ; »

d)	le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres GE (par exemple "GE II") ou les initiales correspondant aux mots "Groupe d’emballage" dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1 ;

Les alinéas f) à h) deviennent e)à g).

Dans le paragraphe après g), ajouter :

"L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus (c'est-à-dire a), b), c), d)) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADN.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse:

"UN 1230 MÉTHANOL, 3, (6.1), II" ou

"UN 1230 MÉTHANOL 3, (6.1), GE II"."

5.4.1.1.3	Lire le deuxième exemple comme suit:

"DÉCHET, UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II".

Lire le quatrième exemple comme suit:

"DÉCHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A (toluène et alcool éthylique), 3, II".

5.4.1.1.6	Modifier pour lire comme suit:

"5.4.1.1.6 	Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention et aux citernes à cargaison vides de bateaux-citernes

5.4.1.1.6.1	Pour les moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, les mots "VIDE, NON NETTOYÉ" ou "RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR" doivent être indiqués avant ou après la désignation officielle de transport requise au 5.4.1.1.1 b). En outre, 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.

5.4.1.1.6.2	Les dispositions particulières du 5.4.1.1.6.1 peuvent être remplacées par les dispositions du 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ou 5.4.1.1.6.2.3, comme il convient.

5.4.1.1.6.2.1	Pour les emballages vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a), b), c), d), e) et f) sont remplacées par "EMBALLAGE VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", "GRV VIDE" ou "GRAND EMBALLAGE VIDE", selon le cas, suivie des informations relatives aux dernières marchandises chargées prescrites au 5.4.1.1.1 c).

Exemple:

"EMBALLAGE VIDE, 6.1 (3)".

En outre, dans ce cas, si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises de la classe 2, les informations prescrites au 5.4.1.1.1 c) peuvent être remplacées par le numéro de la classe "2".

5.4.1.1.6.2.2	Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a) à d) sont précédées des mentions "WAGON-CITERNE VIDE", "VÉHICULE-CITERNE VIDE", "CITERNE DÉMONTABLE VIDE", "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", WAGON-BATTERIE VIDE, "VÉHICULE-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "WAGON VIDE", "VÉHICULE VIDE", "CONTENEUR VIDE" ou "RÉCIPIENT VIDE", selon le cas, suivies des mots "DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE:". En outre, le 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.

Exemple :

"CONTENEUR CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I" ou

"CONTENEUR CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I".

5.4.1.1.6.2.3	Lorsque des moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 sont retournés à l’expéditeur, les documents de transport préparés pour le transport de ces marchandises dans ces moyens de rétention à l’état rempli peuvent également être utilisés. Dans ce cas, l’indication de la quantité doit être supprimée (en l’effaçant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée par les mots "RETOUR À VIDE, NON NETTOYÉ.

5.4.1.1.6.3	Inchangé.

5.4.1.1.6.4	Inchangé.

5.4.1.2.5.1 c) 	Remplacer les mots "le préfixe SI" par "le symbole SI en préfixe".

5.4.1.2.5.3	Insérer le nouveau paragraphe suivant:

"5.4.1.2.5.3	Lorsque le transport international des colis requiert l’approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l’autorité compétente, les types d’agrément différant selon les pays, le numéro ONU et la désignation officielle de transport requis au 5.4.1.1.1 doivent être conformes au certificat du pays d’origine du modèle.".

Le paragraphe 5.4.1.2.5.3 actuel devient le nouveau 5.4.1.2.5.4.

###### PARTIE 7

#### Chapitre 7.1

7.1.3.8	Remplacer le texte par : "(Réservé)"

7.1.4.8.2		Après "5.2" insérer :

", pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2,".

7.1.4.14.1	Ajouter  comme suit:

"7.1.4.14.1.1	Les colis contenant des marchandises dangereuses et les objets dangereux non emballés doivent être arrimés par des moyens capables de retenir les marchandises (tels que des sangles de fixation, des traverses coulissantes, des supports réglables) de manière à empêcher, pendant le transport, tout mouvement susceptible de modifier l’orientation des colis ou d’endommager ceux-ci. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées en même temps que d’autres marchandises (grosses machines ou harasses, par exemple), toutes les marchandises doivent être solidement assujetties ou calées pour empêcher que les marchandises dangereuses se répandent. On peut également empêcher le mouvement des colis en comblant les vides grâce à des dispositifs de calage ou de blocage et d'arrimage. Lorsque des dispositifs d’arrimage tels que des bandes de cerclage ou des sangles sont utilisés, celles-ci ne doivent pas être trop serrées au point d’endommager ou de déformer le colis.

7.1.4.14.1.2	Les colis ne doivent pas être gerbés, à moins qu’ils ne soient conçus à cet effet. Lorsque différents types de colis conçus pour être gerbés sont chargés ensemble, il convient de tenir compte de leur compatibilité en ce qui concerne le gerbage. Si nécessaire, on utilisera des dispositifs de portage pour empêcher que les colis gerbés sur d’autres colis n’endommagent ceux-ci.

7.1.4.14.1.3	Pendant le chargement et le déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent être protégés contre tout dommage accidentel.

NOTA: On doit notamment porter une attention particulière à la façon dont les colis sont manutentionnés pendant les préparatifs en vue du transport, au type de bateau sur lequel ils sont transportés et à la méthode de chargement et de déchargement pour éviter que les colis ne soient endommagés par un traînage au sol ou une manipulation brutale."

7.1.4.14.1.4	Ajouter un nouveau paragraphe sous le 7.1.4.14.1.4	 pour lire comme suit:

"Lorsque des flèches d'orientation sont requises, les colis doivent être orientés conformément avec ces marquages.

NOTA: Les marchandises dangereuses liquides doivent, lorsque cela est faisable, être chargées en dessous des marchandises dangereuses sèches."

7.1.4.14.7.1.1	Modifier comme suit:

"Les colis, suremballages, conteneurs, citernes et véhicules contenant des matières radioactives et des matières radioactives non emballées doivent être séparés au cours du transport:

a)	des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail:

conformément au tableau A ci-dessous, ou

par des distances calculées au moyen d’un critère pour la dose de 5 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles;

NOTA: Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance individuelle à des fins de protection ne doivent pas être pris en considération aux fins de la séparation.

b)	des personnes faisant partie d’une population critique du public, dans des zones normalement accessibles au public:

i)	conformément au tableau A ci-dessous, ou

ii)	par des distances calculées au moyen d’un critère pour la dose de 1 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles;

c)	des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier:

i)	conformément au tableau B ci-dessous, ou

ii)	par des distances calculées au moyen d’un critère d’exposition de ces pellicules au rayonnement dû au transport de matières radioactives de 0,1 mSv par envoi d’une telle pellicule; et

NOTA: On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives.

d)	des autres marchandises dangereuses conformément à la section 7.1.4.3.".

(Tableau A inchangé.)

7.1.4.14.7.1.4 	Supprimer. Déplacer le Tableau B sous (7.1.4.14.7.1.1), après le Tableau A.

Amendement de conséquence:

Au 1.7.2.2, remplacer “, CV33(1.1) et (1.4)” par “et CV33 (1.1)”.

7.1.4.14.7.3.3	Sous a), modifier comme suit le début de la première phrase:

"Sauf en cas d’utilisation exclusive, et pour les envois de matières LSA-I, le nombre total de colis,…" (le reste est inchangé). Supprimer la dernière phrase.

Supprimer l'alinéa b) et renommer c) et d) en conséquence.

7.1.6.12		Insérer un nouveau VE04 comme suit:

"VE04	Lorsque les aérosols sont transportés aux fins de recyclage ou d'élimination conformément à la disposition spéciale 327, les dispositions VE01 et VE02 sont applicables.".

Amendement de conséquence:

Dans le Tableau A, pour le No ONU 1950 (toutes les rubriques), insérer "VE04" dans la colonne (10).

#### Chapitre 7.2

7.2.3.7	Sous le titre insérer :

"7.2.3.7.0	Le dégazage dans l'atmosphère de citernes à cargaison vides ou déchargées est autorisé sous les conditions ci-dessous mais uniquement s'il n'est pas interdit sur la base de prescriptions de droit internationales ou nationales."

7.2.3.7.5	Remplacer « 10% » par « 20% ».

7.2.3.15	Ajouter à la fin le nouvel alinéa suivant:

"Lors du transport de matières pour lesquelles un bateau-citerne du type C est prescrit à la colonne (6) du tableau C du chapitre 3.2 et un type de citerne à cargaison 1 à la colonne (7), il suffit d'un expert titulaire de l'attestation visée au 8.2.1.5 en cas de transport en type G."

7.2.3.25.3	A la deuxième phrase du deuxième tiret, insérer "espaces de double coque, doubles fonds et" devant: "espaces de cales".

7.2.3.28		Ajouter comme suit:

"7.2.3.28	Installations de réfrigération

En cas de transport de matières réfrigérées une instruction doit être à bord mentionnant la température maximale admissible de chargement en rapport avec la capacité de l’installation de réfrigération et la conception de l’isolation des citernes à cargaison."

7.2.3.71		Supprimer

7.2.3.52-

7.2.3.99		(Réservés)

7.2.4.11		Supprimer dans la note de bas de page “à partir du 1e janvier 2003”.

7.2.4.12		Ajouter comme suit :

"7.2.4.12	Enregistrements en cours de voyage

Dans le document d'enregistrement visé au 8.1.11 les indications suivantes doivent immédiatement être saisies:

Chargement:	Lieu et poste de chargement, date et heure, N° ONU ou N° d'identification de la matière, y compris classe et groupe d'emballage s'il existe ;

Déchargement:	Lieu et poste de déchargement, date et heure;

Dégazage du N° ONU 1203 essence:	Lieu et installation ou secteur du dégazage, date et heure.

Ces indications doivent être présentes pour chaque citerne à cargaison."

7.2.4.13.1	Ajouter à la fin la phrase suivante comme nouvel alinéa:

"Si le bateau est équipé de tuyauteries de chargement et de déchargement sous le pont passant à travers les citernes à cargaison, il est interdit de charger ou de transporter en commun des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles."

7.2.4.16.8	Avant "visé au 8.1.5" insérer : "PP" (2 fois).

Ajouter à la fin la phrase suivante :

"Elles doivent en outre porter l'équipement de protection A si un toximètre (TOX) est prescrit à la colonne (18) du tableau C du chapitre 3.2".

7.2.4.18.2	Supprimer

7.2.4.18.3	devient 7.2.4.18.2.

7.2.4.18.4	devient 7.2.4.18.3.

Ajouter le 7.2.4.18.4 nouveau comme suit:

"7.2.4.18.4	L’inertisation ou la couverture en cas de cargaisons inflammables doit être effectuée de telle manière que l'apport de l'agent d’inertisation produise le moins possible d'électricité statique."

7.2.4.51.1 		Ajouter la phrase suivante au premier alinéa:

"Tous les autres équipements électriques marqués en rouge doivent être coupés."

Ajouter le 7.2.4.51.3 nouveau comme suit:

"7.2.4.51.3	Les équipements de protection cathodique contre les courants externes doivent être débranchés avant l'accostage et ne peuvent être rebranchés au plus tôt qu'après le départ du bateau."

7.2.5.0.1		Ajouter la deuxième phrase suivante :

"Lorsqu'en raison de la cargaison transportée aucune signalisation avec des cônes ou des feux bleus n'est prescrite mais que la concentration de gaz inflammables dans les citernes à cargaison est supérieure de 20% à la limite inférieure d'explosion, le nombre de cônes bleus ou de feux bleus à porter est déterminé par la dernière cargaison pour laquelle une telle signalisation était exigée."

#### PARTIE 8

Chapitre 8.1

8.1.2.1	Ajouter les lettres suivantes :

"j)	la liste de contrôle ou le document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, visés au 1.8.1.2. Cette liste ou ce document doit être conservé à bord ;

k)	en cas de transport de matières réfrigérées, l'instruction exigée au 7.2.3.28 ;

l)	le certificat relatif à l'installation de réfrigération, prescrit au 9.3.1.27.10.".

8.1.2.3 		a)	Supprimer dans la note de bas de page “à partir du 1e janvier 2003”.

Remplacer : "cahier" par : " plan"

b)	Reçoit la teneur suivante :

"b)	l'attestation relative aux connaissances particulières de l'ADN prescrite au 7.2.3.15."

j)	Supprimer dans la note de bas de page “à partir du 1e janvier 2003”.

Ajouter la nouvelle lettre m) suivante :

"m)	le document relatif aux enregistrements visé au 8.1.11."

8.1.5.2	Reçoit la teneur suivante :

"8.1.5.2	Les équipements et matériel spécial de protection supplémentaires spécifiés par l'expéditeur dans les consignes écrites doivent être fournis par l'expéditeur ou par le remplisseur de citernes à cargaison ou de cales.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque dans une chaîne de transport les consignes écrites du transport routier ou les copies des fiches de sécurité EmS correspondantes du Code IMDG sont utilisées conformément au 1.1.4.2.2 et que les matériaux et/ou les équipements de protection supplémentaires se réfèrent expressément à un autre mode de transport que celui par voie de navigation intérieure."

8.1.6.2	Reçoit la teneur suivante :

"Les tuyaux et tuyauteries flexibles utilisés pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits doivent correspondre à la norme européenne EN 12115: 1999 (tuyaux et tuyauteries flexibles en caoutchouc ou en matière synthétique) ou EN 13765: 2003 (tuyaux et tuyauteries flexibles en thermoplastique multicouches non vulcanisés) ou EN ISO 10380: 2003 (tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles onduleux). Ils doivent être vérifiés et inspectés, conformément au tableau 6 de la norme EN 12115: 1999 ou au tableau K.1 de la norme EN 13765: 2003 ou au paragraphe 7 de la norme EN ISO 10380: 2003 au moins une fois par an, conformément aux instructions du fabricant, par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord."

8.1.6.5	Lire les références comme suit: "…prescrites aux 9.3.1.22, 9.3.2.22, 9.3.2.26.4, 9.3.3.22 et 9.3.3.26.4".

8.1.7	Dans la 1ère phrase, après "type certifié de sécurité", insérer : "ainsi que la conformité des documents exigés au 9.3.1.50.1, 9.3.2.50.1 ou 9.3.3.50.1 avec les circonstances à bord."

8.1.10		Supprimer dans la note de bas de page “à partir du 1e janvier 2003”.

Ajouter le 8.1.11 nouveau comme suit:

"8.1.11	Document d'enregistrement d'opérations relatives au transport de UN 1203

Les bateaux-citernes admis au transport du No ONU 1203 essence doivent avoir à bord un enregistrement des opérations en cours de voyage. Cet enregistrement peut consister en d'autres documents comportant les informations exigées. Cet enregistrement ou ces autres documents doivent être conservés à bord pendant trois mois au moins et couvrir au moins les trois dernières cargaisons."

Chapitre 8.2

8.2.2.3.1	Cours de base

et

8.2.2.3.2	Cours de recyclage et de perfectionnement

La ligne "Habilitation" reçoit la teneur suivante :

Pour “Cours de base transport de marchandises sèches” :

"Habilitation :	bateau à marchandises sèches".

Pour “Cours de base transport par bateaux-citernes”:

"Habilitation :	bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est prescrit un bateau-citerne du type N".

Pour “Cours de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes”:

"Habilitation :	bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type N".

8.2.2.3.3	La ligne "Habilitation" reçoit la teneur suivante:

##### Cours de spécialisation "gaz"

"Habilitation :	bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type G et transport en type G de matières pour lesquelles est exigé un type C avec un type de citerne à cargaison 1 à la colonne (7) du tableau C du chapitre 3.2".

##### Cours de spécialisation "chimie"

"Habilitation :	bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type C".

8.2.2.3.4	Reçoit la teneur suivante :

"8.2.2.3.4	Cours de recyclage et de perfectionnement

Cours de recyclage et de perfectionnement “gaz"

Formation préalable :	attestation ADN valable "gaz" et "bateaux-citernes" ou combinée "marchandises sèches et bateaux-citernes";

Connaissances :	ADN, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de gaz;

Habilitation :	bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type G et transport en type G de matières pour lesquelles est exigé un type C avec un type de citerne à cargaison 1 à la colonne (7) du tableau C du chapitre 3.2";

Formation :	gaz 8.2.2.3.3.1.

Cours de recyclage et de perfectionnement “chimie"

Formation préalable :	attestation ADN valable "chimie" et "bateaux-citernes" ou "combinée marchandises sèches et bateaux-citernes";

Connaissances :	ADN, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de produits chimiques;

Habilitation :	bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type C;

Formation :	chimie 8.2.2.3.3.2.

8.2.2.5		Supprimer l'avant-dernier alinéa.

8.2.2.6.7	Remplacer "l'organisateur des cours de formation" par: "l'organisme de formation".

8.2.2.7.1.3	Dans la 2ème phrase, remplacer "posées" par : "à poser".

8.2.2.7.2.3	Dans la 2ème phrase, remplacer "posées" par : "à poser".

8.2.3		Supprimer.

Chapitre 8.3

Ajouter le 8.3.1.3 nouveau avec la teneur suivante :

"8.3.1.3	Lorsque le bateau doit porter la signalisation de deux cônes bleus ou deux feux bleus conformément à la colonne (19) du tableau C du chapitre 3.2, les personnes de moins de 14 ans ne sont pas autorisées à bord."

8.3.5		Reçoit la teneur suivante :

"8.3.5		Dangers causés par des travaux à bord

Il est interdit d'effectuer des travaux exigeant l'utilisation de feu ou de courant électrique ou qui pourraient produire des étincelles

-	à bord de bateaux à marchandises sèches dans la zone protégée ou sur le pont à moins de 3,00 m de celle-ci à l'avant et à l'arrière ;

-	à bord de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s'applique pas:

-	lorsque les bateaux à marchandises sèches sont munis d'une autorisation de l'autorité compétente locale ou d'une attestation confirmant le dégazage total de la zone protégée ;

-	lorsque les bateaux-citernes sont munis d'une autorisation de l'autorité compétente locale ou d'une attestation confirmant le dégazage total du bateau ;

-	aux opérations d'amarrage.

Ces travaux peuvent être effectués à bord de bateaux-citernes sans autorisation dans les locaux de service en dehors de la zone de cargaison lorsque les portes et fenêtres de ces locaux sont fermées et que le bateau n'est pas en cours de chargement, de déchargement ou de dégazage.

L'utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium ou en matériaux équivalents du point de vue de la formation d'étincelles est autorisée."

Chapitre 8.6

8.6.1.1		Au point 9 du modèle remplacer : "réserves" par : "réserve".

8.6.1.3		Au point 16 du modèle remplacer : "réserves" par : "réserve".

#### PARTIE 9

Chapitre 9.1

9.1.0.12.1	Supprimer la première phrase du deuxième alinéa.

9.1.0.40.1	Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit :

"Ces pompes ainsi que leur propulsion et leur équipement électrique ne doivent pas être installés dans le même local."

9.1.0.52.1	Commencer le premier tiret par:" dans les cales ils sont…".

Au deuxième tiret, insérer "sur le pont" devant "ils sont".

9.1.0.52.3	Modifier la 1ère phrase comme suit :

« Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation et l’éclairage des passerelles doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou de la passerelle. ».

Remplacer dans la deuxième phrase « et les ventilateurs de cale » par « , les ventilateurs de cale et les conteneurs ».

Ajouter :

"9.1.0.52.4	Les accumulateurs doivent être placés à l’extérieur de la zone protégée."

9.1.0.56.3	Au 2ème alinéa supprimer "accidentellement".

9.1.0.71		Remplacer "7.1.3.71" par: "8.3.3".

9.1.0.74.1	Remplacer "7.1.3.74" par: "8.3.4".

Chapitre 9.3

9.3.1.10.2	Modifier le début du 1er alinéa comme suit :

9.3.2.10.2

9.3.3.10.2	"En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures …".

9.3.1.10.3	Ajouter comme suit :

9.3.2.10.3

9.3.3.10.3

"9.3.X.10.3	Dans la zone de cargaison l’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d’aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s’applique pas aux ouvertures d’accès aux espaces de double coque et doubles-fonds."

9.3.1.10.3	actuel devient 9.3.X.10.4.

9.3.2.10.3

9.3.3.10.3

9.3.1.11.4	est rédigé comme suit :

"Les cloisons délimitant les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison et les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont.

La cloison entre la salle des machines et un local de service à l’intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cales peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du 9.3.1.17.5."

9.3.2.11.4	Le premier alinéa est rédigé comme suit :

9.3.3.11.4

"Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont."

9.3.1.12.3	Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa.

9.3.2.12.3

9.3.3.12.3

9.3.1.12.5	Remplacer "pour le dégazage des citernes à" par "dans la zone de".

9.3.2.12.5

9.3.3.12.5

9.3.x.17.5 f)		est rédigé comme suit :

"f)	Par dérogation au 9.3.x.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l’espace de double coque."

9.3.1.18		Ajouter :

9.3.2.18

9.3.3.18

"9.3.X.18	Installation de gaz inerte

Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d’une installation de gaz inerte.

Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l’installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa.

La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu’elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord.

Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent être munis de raccords pour l’introduction du gaz inerte et d’installations de contrôle pour le maintien permanent de la bonne atmosphère.

Lorsque la pression ou la concentration de gaz inerte dans la phase gazeuse descend sous une valeur donnée cette installation de contrôle doit déclencher une alarme optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas occupée, l’alarme doit en outre être perçue à un poste occupé par un membre de l’équipage."

9.3.1.21.1	g)	Modifier comme suit :

"g)	d’un raccord pour un dispositif de prise d’échantillons fermé ;"

h)	Supprimer « h) (réservé) ».

9.3.1.21.3	Ajouter à la fin :

9.3.2.21.3

9.3.3.21.3	"Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau.

La surpression et la dépression doivent pouvoir être lus en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur.

La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques."

9.3.x.21.5		Le texte actuel devient la lettre a).

Ajouter une nouvelle lettre b) au 9.3.1.21.5 et au 9.3.2.21.5 resp. d) au 9.3.3.21.5 libellée comme suit :

"b) resp. d)	Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.

Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2:1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement."

Amendement de conséquence :

"9.3.1.21.5, 9.3.2.21.5 et 9.3.3.21.5, remplacer “publication CEI 309 (1992)” par “norme EN 60309-2:1999”.".

9.3.1.21.7	Supprimer les deux derniers alinéas.

9.3.2.21.7

9.3.3.21.7

9.3.1.21.8	Modifier la première phrase comme suit :

9.3.2.21.8

9.3.3.21.8	"Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d’arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d’alarme optique et acoustique de l’avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.X.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison."

9.3.1.21.9	Supprimer.

9.3.1.21.10	Devient 9.3.1.21.9.

9.3.1.21.10	Ajouter :

"9.3.1.21.10	En cas de transport de matières réfrigérées la pression d’ouverture de l’installation de sécurité est déterminée par la conception des citernes à cargaison. En cas de transport de matières qui doivent être transportées à l’état réfrigéré la pression d’ouverture de l’installation de sécurité doit être supérieure de 25 kPa au moins à la pression maximale calculée selon 9.3.1.27."

9.3.1.22.1	Le texte actuel devient l’alinéa a). Ajouter :

"b)	Les orifices des citernes à cargaison d’une section supérieure à 0,10 m² doivent être situés à 0,50 m au moins au-dessus du pont."

9.3.1.22.5	Ajouter :

"9.3.1.22.5	Chaque citerne dans laquelle sont transportées des matières réfrigérées doit être équipée d’une installation de sécurité empêchant des dépressions ou des surpressions non admises."

9.3.1.23.1	Supprimer le 2ème alinéa.

9.3.1.24		Ajouter :

"9.3.1.24	Réglage de la pression et de la température de la cargaison

9.3.1.24.1	A moins que tout le système de cargaison ne soit conçu pour résister à la pleine pression effective de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul, la pression des citernes doit être maintenue au-dessous de la pression de tarage maximal admissible des soupapes de sécurité, à l’aide d’un ou plusieurs des moyens ci-après :

a)	un système de régulation de la pression des citernes à cargaison utilisant la réfrigération mécanique ;

b)	 un système assurant la sécurité en cas de réchauffement ou d’accroissement de la pression de la cargaison.

L’isolation ou la pression de calcul de la citerne à cargaison, ou la combinaison de ces deux éléments, doivent être de nature à laisser une marge suffisante pour la durée d’exploitation et les températures à prévoir ; dans chaque cas le système doit être jugé acceptable par une société de classification agréée ;

c)	d’autres systèmes jugés acceptables par une société de classification agréée.

9.3.1.24.2	Les systèmes prescrits au 9.3.1.24.1 doivent être construits, installés et éprouvés à la satisfaction de la société de classification agréée. Les matériaux utilisés dans leur construction doivent être compatibles avec les cargaisons à transporter. Pour le service normal, les limites supérieures des températures ambiantes de calcul doivent être :

air	:	+ 30 °C ;

eau	:	+ 20 °C.

9.3.1.24.3	Le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d’évaporation. Cette prescription est indiquée par l'observation 37 à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2."

9.3.1.25.7	La fin de la première phrase reçoit la teneur suivante :

"… à l'entrée et à la sortie de la pompe."

Supprimer la deuxième phrase.

Ajouter à la fin :

"La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques."

9.3.1.27		Modifier comme suit :

"9.3.1.27	Système de réfrigération

9.3.1.27.1	Un système de réfrigération visé au 9.3.1.24.1 a) doit se composer d’un ou de plusieurs ensembles capables de maintenir au niveau prescrit la pression et la température de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul. A moins qu’un autre moyen de régulation de la pression et de la température de la cargaison jugé satisfaisant par une société de classification agréée ne soit prévu, un ou plusieurs ensembles de secours ayant un débit au moins égal à celui de l’ensemble le plus important prescrit doivent être prévus. Un ensemble de secours doit comprendre un compresseur, son moteur, son dispositif de commande et tous les accessoires nécessaires pour lui permettre de fonctionner indépendamment des ensembles utilisés normalement. Un échangeur de chaleur de secours doit être prévu à moins que l’échangeur de chaleur normal de l’appareil n’ait une capacité excédentaire égale à 25 % au moins de la plus grande capacité prescrite. Il n’est pas nécessaire de prévoir des tuyauteries séparées.

Les citernes à cargaison, les tuyauteries et accessoires doivent être isolés de manière qu’en cas de panne de tous les systèmes de réfrigération la cargaison entière demeure pendant au moins 52 heures à une température ne causant pas l’ouverture des soupapes de sûreté.

9.3.1.27.2	Les dispositifs de sûreté et les tuyaux de raccordement au système de réfrigération …(reste inchangé).

9.3.1.27.3	Lorsque plusieurs cargaisons réfrigérées dont la réaction chimique peut être dangereuse sont transportées simultanément, une attention particulière aux systèmes de réfrigération doit être prêtée pour éviter un mélange éventuel des cargaisons. En cas de transport de ces cargaisons, des systèmes de réfrigération séparés, chacun comportant un ensemble complet de secours visé au 9.3.1.27.1, doivent être prévus pour chaque cargaison. Toutefois, lorsque la réfrigération est assurée par un système indirect ou mixte et qu’une fuite dans les échangeurs de chaleur ne peut entraîner dans aucune circonstance prévisible un mélange des cargaisons, il n’y a pas lieu de prévoir des ensembles de réfrigération séparés pour les différentes cargaisons.

9.3.1.27.4	Lorsque deux ou plusieurs cargaisons réfrigérées ne sont pas solubles l’une dans l’autre dans les conditions du transport, de telle sorte que leurs tensions de vapeur s’additionnent en cas de mélange, une attention particulière doit être prêtée aux systèmes de réfrigération pour éviter un mélange éventuel des cargaisons.

9.3.1.27.5	Lorsque les systèmes de réfrigération nécessitent de l’eau pour le refroidissement, une quantité suffisante doit être fournie par une pompe ou des pompes utilisées exclusivement à cet effet. Cette pompe ou ces pompes doivent avoir au moins deux tuyaux d’aspiration partant, si possible, de deux prises d’eau, l’une à bâbord, l’autre à tribord. Une pompe de secours ayant un débit satisfaisant doit être prévue ; cette pompe peut être une pompe utilisée à d’autres fins à condition que son emploi pour l’alimentation en eau de refroidissement ne nuise à aucun autre service essentiel.

9.3.1.27.5	(Amendement concernant le texte russe uniquement).

9.3.1.27.6	Le système de réfrigération peut prendre l’une des formes ci-après :

a)	Système direct – Les vapeurs de cargaison sont comprimées, condensées et renvoyées dans les citernes à cargaison. Pour certaines cargaisons spécifiées à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2, ce système ne doit pas être utilisé. Cette prescription est indiquée par l'observation 35 à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2;

b)	Système indirect – La cargaison ou les vapeurs de cargaison sont refroidies ou condensées par un réfrigérant sans être comprimées;

c)	Système mixte – Les vapeurs de cargaison sont comprimées et condensées dans un échangeur de chaleur cargaison/réfrigérant et renvoyées dans les citernes à cargaison. Pour certaines cargaisons spécifiées au tableau C du chapitre 3.2, ce système ne doit pas être utilisé. Cette prescription est indiquée par l'observation 36 à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2.

9.3.1.27.7	Tous les fluides réfrigérants primaires et secondaires doivent être compatibles les uns avec les autres et avec la cargaison avec laquelle ils peuvent entrer en contact. L’échange de chaleur peut se faire soit loin de la citerne à cargaison, soit à l’aide de serpentins de refroidissement fixés à l’intérieur ou à l’extérieur de la citerne à cargaison.

9.3.1.27.8	Lorsque le système de réfrigération est installé dans un local de service particulier, ce local de service doit répondre aux exigences du 9.3.1.17.6.

9.3.1.27.9	Texte du 9.3.1.27.4 actuel.

9.3.1.27.10	Texte du 9.3.1.27.5 actuel avec adaptation de référence aux prescriptions comme suit : «… aux prescriptions des 9.3.1.24.1 à 9.3.1.24.3, 9.3.1.27.1 et 9.3.1.27.9 ci-dessus… »

(reste inchangé).

9.3.1.40.1	Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit :

9.3.2.40.1

9.3.3.40.1	"-	Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local."

9.3.1.51.1	Insérer le 1er tiret suivant :

9.3.2.51.1

9.3.3.51.1	"-	aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers;"

9.3.1.52.3	b)	insérer le iii) suivant :

9.3.2. 52.3

9.3.3. 52.3	"iii)	aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie;"

Le iii) actuel devient iv).

9.3.1.56.5	Remplacer "norme 245 CEI-66" par "Publication CEI-60 245-4 (1994)".

9.3.2.56.5

9.3.3.56.5

9.3.1.56.6		Ajouter comme suit :

9.3.2.56.6

"Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.1.52.1 b) et c) / 9.3.2.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont.

9.3.2.11.4	Au 3ème alinéa remplacer les 2ème et 3ème phrases comme suit :

"Les cloisons entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison d’où ils proviennent."

9.3.2.12.7	Remplacer "9.3.2.26.3" par : "9.3.2.26.4".

9.3.2.12.7		Supprimer : " 9.3.2.21.11," resp. "9.3.3.21.11, ".

9.3.3.12.7

9.3.2.14.2		est rédigé comme suit :

"Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70 B, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé :

a)	Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d'au moins 0,10 m ;

b)	La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad ;

c)	La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.

Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l'influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement."

9.3.2.20.1	Modifier comme suit :

"9.3.2.20.1	Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu’un local de service a été aménagé conformément au 9.3.2.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d’accès.

Toutefois, si le cofferdam est relié à un espace de double coque, il suffit qu’il soit accessible à partir de cet espace. Pour les ouvertures d’accès aux espaces de double coque sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrôle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide."

9.3.2.21.1	g)	Modifier comme suit :

"g)	d’un raccord pour un dispositif de prise d’échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d’une ouverture de prise d’échantillons, selon ce qui est prescrit à la colonne (13) du tableau C du chapitre 3.2 ”;

9.3.2.21.7		L'alinéa 3 est modifié comme suit :

9.3.3.21.7

remplacer à la 1ère phrase : "et en cas de dépression de 1.1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression" par "et en cas de dépression atteignant la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa."

9.3.2.21.9 à

9.3.2.21.11 	Supprimer.

9.3.2.21.12	Devient 9.3.2.21.9.

9.3.2.25.7	Reçoit la teneur suivante :

9.3.3.25.7

"La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée sur chaque installation. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques."

9.3.2.25.9		A la fin du 2ième alinéa, remplacer:

9.3.3.25.9

"dépression: 110 % de la pression d'ouverture de la soupape de dépression mais pas plus de 3,85 kPa (0,0385 bar)." par

"dépression: pas plus que la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa (0,05 bar)."

9.3.2.35.1	Modifier le début du 2ème tiret comme suit :

"-	 aux cofferdams, espaces de cales et doubles fonds …".

9.3.3.10.4	actuel devient 9.3.3.10.5 et y remplacer la référence au 9.3.3.10.3 par une référence au 9.3.3.10.4.

9.3.3.11.4	Au 3ème alinéa remplacer les 2ème et 3ème phrases comme suit :

"Les cloisons entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison d’où ils proviennent."

9.3.3.11.7		Est rédigé comme suit :

« Dans le cas de la construction du bateau en enveloppe double où les citernes du bateau sont intégrées dans la structure du bateau ou avec des espaces de cales contenant des citernes à cargaison indépendantes de la structure du bateau, d’utilisation de citernes à cargaison indépendantes ou de construction du bateau en enveloppe double où les citernes à cargaison sont intégrées dans la structure du bateau, l’intervalle entre la paroi du bateau et la paroi des citernes à cargaison doit être de 0,60 m au moins.

L’intervalle entre le fond du bateau et le fond des citernes à cargaison doit être de 0,50 m au moins. Sous les puisards des pompes l’intervalle peut être réduit à 0,40 m.

L’intervalle vertical entre le puisard d’une citerne à cargaison et les structures du fond doit être de 0,10 m au moins.

Dans le cas de la construction de la coque dans la zone de cargaison en enveloppe double avec des citernes à cargaison indépendantes placées dans des espaces de cales, les valeurs susmentionnées sont applicables à l’enveloppe double. Si dans ce cas les valeurs minimales relatives aux inspections des citernes indépendantes visées au 9.3.3.11.9 ne sont pas réalisables, les citernes à cargaison doivent pouvoir être sorties facilement pour les contrôles. »

9.3.3.11.9		L'avant dernière phrase du 1er alinéa est rédigée comme suit :

"Dans ces locaux la largeur libre de passage ne doit pas être inférieure à 0,50 m dans le secteur destiné au passage."

9.3.3.12.7	Remplacer "9.3.3.26.3" par : "9.3.3.26.4".

9.3.3.13.3		Ajouter l'alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, la preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement les moins favorables. A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final d'envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes."

9.3.3.14		est rédigé comme suit :

"9.3.3.14	Stabilité (à l'état intact)

9.3.3.14.1	Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, les prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent être intégralement respectées.

9.3.3.14.2		"Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70 B, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé :

a)	Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d'au moins 0,10 m.

b)	La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad.

c)	La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.

Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l'influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement."

9.3.3.15		est rédigé comme suit :

"9.3.3.15	Stabilité (après avarie)

9.3.3.15.1		Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie :

a)	L'étendue de l'avarie latérale du bateau est la suivante :

étendue longitudinale	:	au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m ;

étendue transversale	:	0,59 m ;

étendue verticale	:	de la ligne de référence vers le haut sans limite.

b)	L'étendue de l'avarie de fond du bateau est la suivante :

étendue longitudinale	:	au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m ;

étendue transversale	:	3,00 m ;

étendue verticale	:	du fond jusqu'à 0,49 m, excepté le puisard.

c)	Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après un dommage dans deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal.

Les dispositions suivantes sont applicables :

-	Pour l'avarie de fond, on considérera aussi que deux compartiments transversaux ont été envahis.

-	Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie.

-	D'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 95 %. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue.

Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes :

-	salle des machines		85 %

-	logements	95 %

-	doubles-fonds, réservoirs à combustibles, citernes de ballast, etc. selon que, d'après leurs fonctions, ils doivent être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au tirant d'eau maximum autorisé 0 ou 95 %.

En ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

9.3.3.15.2	Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent être envahies qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d'équilibre doit présenter un bras de redressement de > 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone > 0,0065 m · rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

9.3.3.15.3	Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.

9.3.3.15.4	Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée."

9.3.3.20.1	Modifier comme suit :

"9.3.3.20.1	Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu’un local de service a été aménagé conformément au 9.3.3.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d’accès.

Toutefois, si le cofferdam est relié à un espace de double coque, il suffit qu’il soit accessible à partir de cet espace. Pour les ouvertures d’accès aux espaces de double coque sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrôle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide."

9.3.3.21.1	g)	Modifier comme suit :

"g)	d’un raccord pour un dispositif de prise d’échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d’un orifice de prise d’échantillons selon ce qui est prescrit à la colonne (13) du tableau C du chapitre 3.2 ;".

9.3.3.21.1	Supprimer la ligne"h)".

9.3.3.21.5	c) Modifier comme suit :

"c)	Les bateaux avitailleurs et les autres bateaux susceptibles de remettre des produits nécessaires à l’exploitation doivent être équipés d’une installation de transbordement compatible avec la norme européenne EN 12 827 :1996 et d’un dispositif de fermeture rapide permettant d’interrompre l’avitaillement. Ce dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné par un signal électrique du système anti-débordement. Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés selon le principe du courant de repos ou par d’autres mesures appropriées de détection d’erreurs. L’état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés suivant le principe du courant de repos doit être facilement contrôlable.

Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné indépendamment du signal électrique.

Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et acoustique à bord."

9.3.3.21.9 à

9.3.3.21.12 	Supprimer

9.3.3.21.13	Devient 9.3.3.21.9 et est modifié comme suit :

"9.3.3.21.9	Les 9.3.3.21.1 e), 9.3.3.21.7 en ce qui concerne la mesure de la pression, ne s’appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert.

Les 9.3.3.21.1 b), c) et g, 9.3.3.21.3 et 9.3.3.21.4 ne s’appliquent pas aux bateaux déshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

Le tamis dans les orifices de prises d’échantillons ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert.

Les 9.3.21.1 f) et 9.3.3.21.7 ne s’appliquent pas aux bateaux avitailleurs.

Le 9.3.3.21.5 a) ne s’applique pas aux bateaux déshuileurs."

9.3.3.25.12	A la 1ère ligne, après "9.3.3.25.2" insérer "a), dernière phrase et".

9.3.3.35.1	Au 1er tiret, remplacer "doubles parois" par " espaces de double coque".

Au 2ème tiret, après "cofferdams", insérer : ", espaces de double coque, doubles fonds".

9.3.3.56.6	Ajouter comme suit :

"Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.3.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espace de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont. Lorsque le bateau n'est autorisé au transport que de matières pour lesquelles aucune protection contre les explosions n'est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2, le passage de câbles est admis dans les espaces de cales."

9.3.3.92		Ajouter comme suit :

« A bord des bateaux-citernes visés au 9.3.3.11.7, les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10m au moins au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie. Cette prescription ne s’applique pas aux coquerons avant et arrière. ».

--------------------------------------

Ce tableau contient une liste de classements des artifices de divertissement qui peuvent être employés en l'absence de données d'épreuve de la série 6 (voir 2.2.1.1.7.2).

5 Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal Officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).