| # NATIONS # UNIES |  | ## E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/21/Add.2 24 mars 2006 FRANÇAIS Original : ANGLAIS ET FRANÇAIS |

##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

##### COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

des marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieure (ADN) */

RAPPORT DE LA RÉUNION COMMUNE D’EXPERTS SUR SA DIXIÈME SESSION*

(23-25 janvier 2006)

Additif 2

Version consolidée du Tableau Cdu Règlement annexé à l’ADN

adoptée par la Réunion commune d’experts

#### Préparée par le secrétariat

Le présent document contient la version consolidée du Tableau C du Règlement annexé à l’ADN adoptée par la Réunion d’Experts à ses neuvième et dixième sessions. (voir les documents TRANS/WP.15/AC.2/19, TRANS/WP.15/AC.2/19/Add.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2006/3, ECE/ TRANS/ WP.15/AC.2/2006/4, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/21 et ECE/TRANS/WP.15/ AC.2/21/Add.1).

_________________________

*/ 	Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

| No ONU ou No d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes / feux bleus | Exigences supplémentaires / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | 3 (a) | 3 (b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1005 | AMMONIAC ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8+2.1 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1 ; 31 |
| 1010 | BUTADIÈNE-1,2 STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 3 ; 31 |
| 1010 | BUTADIÈNE-1,3 STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 3 ; 31 |
| 1010 | BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 3 ; 31 |
| 1011 | BUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1012 | BUTYLÈNE-1 | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1020 | CHLOROPENTAFLUOR-ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui |  |  | non | PP | 0 | 31 |
| 1030 | DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1033 | ÉTHER MÉTHYLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1038 | ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 |  | 1 | non | T1 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2 ; 3 ; 11 ; 31 |
| 1055 | ISOBUTYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 1) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1063 | CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1077 | PROPYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1083 | TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1086 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 3 ; 13 ; 31 |
| 1088 | ACÉTAL | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,83 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1089 | ACÉTALDÉHYDE | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,78 | 1 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1090 | ACÉTONE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1092 | ACROLÉINE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | non | T3 2) | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2 ; 3 ; 5 ; 23 |
| 1093 | ACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 1 | non | T1 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3 ; 5 ; 23 |
| 1098 | ALCOOL ALLYLIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | non | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1100 | CHLORURE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,94 | 1 | non | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1105 | PENTANOLS ( n-pentanol) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1106 | AMYLAMINES ( n-amylamine) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,76 | 2 | oui | T4 3) | II A 7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE (1-chloropentane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,88 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE ( chloro-1 méthyl-3 butane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,89 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE ( chloro-2 méthyl-2 butane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE ( chloro-1 diméthyl-2,2 propane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,9 | 1 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1108 | PENTÈNE-1 (n-AMYLÈNE) | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,64 | 1 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1114 | BENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 6 : +10 °C ; 17 ; 23 |
| 1120 | BUTANOLS ( alcool butylique tertiaire) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | oui | T1 | II A 7) | oui | PP, EX, A | 1 | 7 ; 17 |
| 1120 | BUTANOLS (alcool butylique secondaire) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | oui | T2 | II B 7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1120 | BUTANOLS ( alcool n-butylique) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE ( acétate de sec-butyle) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,86 | 3 | oui | T2 | II A 7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE (acétate de n-butyle) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1125 | n-BUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,75 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (1- chlorobutane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (2- chlorobutane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES (chloro-1 méthyl-2 propane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES ( chloro-2 méthyl-2 propane) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLOROBUTANES | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,89 | 1 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1129 | BUTYRALDÉHYDE (n- butyraldéhyde) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 15 ; 23 |
| 1131 | DISULFURE DE CARBONE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 | non | T6 | II C | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2 ; 9 ; 23 |
| 1134 | CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,11 | 2 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1135 | MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL ( 2-chloroéthanol) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | non | T2 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1143 | ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+inst. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | non | T3 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3 ; 5 ; 15 |
| 1145 | CYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 6 : +11 °C ; 17 |
| 1146 | CYCLOPENTANE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1150 | DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE ( cis-dichloro-1,2 éthylène) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,28 | 2 | oui | T2 1) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1150 | DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE ( trans-dichloro-1,2 éthylène) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1153 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1154 | DIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,7 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1155 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,71 | 1 | oui | T4 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ÉTHER ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1160 | DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | non | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1165 | DIOXANNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,03 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 6 : +14 °C ; 17 |
| 1167 | ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3+inst. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | oui | T2 | II B7) | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 3 |
| 1170 | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution contenant plus de 70 % en volume d'alcool | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 - 0,87 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1170 | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 - 0,96 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1171 | ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,93 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1173 | ACÉTATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,9 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1175 | ÉTHYLBENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1184 | DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE (dichloro-1,2 éthane) | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,25 | 2 | non | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1188 | ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,97 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES (2- éthylcapronaldéhyde) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,82 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES (n- octaldéhyde) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,82 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1193 | ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1198 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1199 | FURALDÉHYDES (a- furaldéhyde) ou furfuraldéhydes (a- furfurylaldéhyde) | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | non | T3 2) | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair d’au plus 60 °C) | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | < 0,85 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590: 2004 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE à point d'éclair défini dans la norme EN 590:2004 | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,82 - 0,85 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair supérieur à 60 °C mais ne dépassant pas 100 °C) | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | < 1,1 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 1203 | ESSENCE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 1203 | ESSENCE contenANT plus de 10 % de Benzène p. ébullition < 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | ESSENCE contenant plus de 10 % de benzène 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 ; 29 |
| 1203 | ESSENCE contenant plus de 10 % de benzène 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | ESSENCE contenant plus de 10 % de benzène p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1206 | HEPTANES (n- heptane) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | HEXANES(n- hexane) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,66 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1212 | ISOBUTANOL ou ALCOOL ISOBUTYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1213 | ACÉTATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ISOBUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1216 | ISOOCTÈNES | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1218 | ISOPRÈNE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3+inst. | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,68 | 1 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 3 ; 5 ; 16 |
| 1219 | ISOPROPANOL ou ALCOOL ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1220 | ACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1221 | ISOPROPYLAMINE | 3 | FC | I | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,69 | 1 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | KÉROSÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | < 0,83 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 ; 27 |
| 1229 | OXYDE DE MÉSITYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1230 | MÉTHANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 23 |
| 1231 | ACÉTATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1235 | MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1243 | FORMIATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,97 | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1244 | MÉTHYLHYDRAZINE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,88 | 1 | non | T4 | II C5) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1245 | MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 3 ; 5 ; 16 |
| 1262 | OCTANES (n- octane) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1264 | PARALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 | 6 : +16 °C ; 17 |
| 1265 | PENTANES, liquides ( méthyl-2 butane) | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,62 | 1 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides (n-PENTANE) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,63 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides (n- pentane) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT contenant plus de 10 % de benzène pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT contenant plus de 10 % de benzène 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition < 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 29; 38 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23 ; 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzèneou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. plus de 10 % de benzène ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène 110 kPa < pv50 < 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition < 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,77 | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. heart cut de benzène contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T 3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 ; 27 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. ( naphta) 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (naphta) 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (naphta) pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,735 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. ( heart cut de benzène) pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,765 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1274 | n-PROPANOL ou n-ALCOOL PROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1274 | n-PROPANOL ou n-ALCOOL PROPYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1275 | ALDÉHYDE PROPIONIQUE | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,81 | 2 | oui | T4 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 15 ; 23 |
| 1276 | ACÉTATE DE n-PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1277 | PROPYLAMINE (amino-1 propane) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1278 | CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1279 | DICHLORO-1,2 PROPANE ou dichlorure de propylène | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,16 | 2 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1280 | OXYDE DE PROPYLÈNE | 3 | F1 | I | 3+inst. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,83 | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 2 ; 12 ; 31 |
| 1282 | PYRIDINE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,98 | 3 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1289 | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,969 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1294 | TOLUÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | oui | T1 | II A 8) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1296 | TRIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,73 | 2 | oui | T3 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,78 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1301 | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst. | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 3 ; 5 ; 16 |
| 1307 | XYLÈNES (o- xylène) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (m- xylène) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (p- xylène) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 | 0,86 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 6 : +17 °C ; 17 |
| 1307 | XYLÈNES (mélange avec point de fusion  0°C) | 3 | F1 | II | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | XYLÈNES (mélange avec point de fusion  0°C) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES (mélange avec point de fusion  0°C  13°C) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | TRANS/WP.15/AC.2/19/Add.1 page 11 6 : +17 °C ; 17 |
| 1541 | CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE | 6.1 | T1 | I | 6.1+inst. | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,932 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 3 |
| 1545 | ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+inst. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,02 | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2 ; 3 |
| 1547 | ANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,02 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1578 | CHLORONITROBENZÈNES solides, FONDUS (p- chloronitrobenzène) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 26 |
| 1578 | CHLORONITROBENZÈNES solides, FONDUS (p- chloronitrobenzène) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 20 : +112 ° C ; 26 |
| 1591 | o-DICHLOROBENZÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,32 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1593 | DICHLOROMÉTHANE (chlorure du méthylène) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,33 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1594 | SULFATE DE DIÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1595 | SULFATE DE DIMÉTHYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,33 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1604 | ÉTHYLÈNEDIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6 : +12 °C ; 17 ; 34 |
| 1605 | DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 2,18 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 6 : +14 °C ; 17 |
| 1648 | ACÉTONITRILE (cyanure de méthyle) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1662 | NITROBENZÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,21 | 2 | non | T1 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6:+10 °C ; 17 |
| 1663 | NITROPHÉNOLS | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | T1 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7 ; 17 |
| 1663 | NITROPHÉNOLS | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +65 °C |
| 1664 | NITROTOLUÈNES LIQUIDES (o- nitrotoluène) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 17 |
| 1708 | TOLUIDINES LIQUIDES (o- toluidine) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1708 | TOLUIDINES LIQUIDES (m- toluidine) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1710 | TRICHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,46 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 15 |
| 1715 | ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,08 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 1717 | CHLORURE D'ACÉTYLE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,1 | 2 | oui | T2 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1718 | PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 30 ; 34 |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 30 ; 34 |
| 1738 | CHLORURE DE BENZYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 2 | non | T1 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,35 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 20 : +111 ° C, 26 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ( mercaptobenzothiazol de sodium 50 %, solution aqueuse) | 8 | C9 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,25 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ( alcool gras C12-C14) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.( éthylènediamine de sel de tétrasodium tétraacide acétique 40 %, solution aqueuse) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,28 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1764 | ACIDE DICHLORACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 1,56 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17 ; 34 |
| 1778 | ACIDE FLUOROSILICIQUE | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1779 | ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | 8 + 3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6 : +12 °C ; 17 ; 34 |
| 1780 | CHLORURE DE FUMARYLE | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8 ; 34 |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | II | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT plus de 80 % EN VOLUME D'ACIDE | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 |  1,6 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 22 ; 34 |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT 80 % EN VOLUME D'ACIDE OU MOINS | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,6 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 22 ; 34 |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30 ; 34 |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30 ; 34 |
| 1823 | HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE, fondu | 8 | C6 | II | 8 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2,13 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30 ; 34 |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 30 ; 34 |
| 1830 | ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d'acide | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,4 - 1,84 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8 ; 22 ; 30 ; 34 |
| 1831 | ACIDE SULFURIQUE FUMANT | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,94 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 8 |
| 1832 | ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8 ; 30 ; 34 |
| 1846 | TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,59 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 |
| 1848 | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acide | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR contenant plus de 10 % de benzène pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR contenant plus de 10 % de benzène 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR contenant plus de 10 % de de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition < 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1888 | CHLOROFORME | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,48 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1897 | TÉTRACHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,62 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1912 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A8) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1915 | CYCLOHEXANONE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1917 | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,92 | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 3 ; 5 |
| 1918 | ISOPROPYLBENZÈNE (cumène) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | oui | T2 | II A8) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1919 | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3+inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,95 | 1 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 1 | 3 ; 5 ; 23 |
| 1920 | NONANES | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,70 - 0,75 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1922 | PYRROLIDINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange A) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange A0) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange A01) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange A02) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange A1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange B) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange B1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange B2) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (mélange C) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1969 | ISOBUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T2 1) | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1978 | PROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. 60 °C < p. ébullition< 85 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. 60 °C < p. ébullition< 85 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. ( mélange de 90 % en masse de tert-butanol et de 10 % en masse de méthanol) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 ; 27 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (cyclohexanol) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 7 ; 17 |
| 1987 | ALCOOLS, N.S.A. (cyclohexanol) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 4 |  | 95 | 0,95 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +46 °C |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 ; 27 |
| 1991 | CHLOROPRÈNE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,96 | 1 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3 ; 5 ; 23 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition< 85 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition< 85 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. pv50 >175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. pv50 >175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 >175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition < 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène pv50 < 110 kPa p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 ; 27 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 23 ; 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (mélange de cyclohexanone / cyclohexanol) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2014 | PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisé selon les besoins) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8+inst. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,2 | 2 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 3 ; 33 |
| 2021 | CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES ( chloro-2 phénol) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,23 | 2 | non | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6 : +10 °C ; 17 |
| 2022 | ACIDE CRÉSILIQUE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6 : +16 °C ; 17 |
| 2023 | ÉPICHLORHYDRINE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,18 | 2 | non | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 5 |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 (à 68 % HNO3) | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 70 % d'acide nitrique | 8 | CO1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,5111) (à 68 % HNO3) | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2032 | ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,51 | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2045 | ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | oui | T4 | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 2046 | CYMÈNES | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES ( 2,3-dichloropropène-1) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,2 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES ( mélanges de 2,3-dichloropropène-1 et de 1,3-dichloropropène) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | oui | T21) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES ( mélanges de 2,3-dichloropropène-1 et de 1,3-dichloropropène) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | oui | T21) | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES ( 1,3-dichloropropène) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | oui | T21) | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | DICYCLOPENTADIÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,94 | 3 | oui | T1 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 7 ; 17 |
| 2050 | COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | oui | T32) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2051 | DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2053 | ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2054 | MORPHOLINE | 8 | CF1 | I | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2055 | STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3+inst. | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 3 ; 5 ; 16 |
| 2056 | TÉTRAHYDROFURANNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,89 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,744 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) ( diisocyanate de toluène-2,4) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | non | T1 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2 ; 7 ; 8 ; 17 |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) ( diisocyanate de toluène-2,4) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 2 ; 7 ; 8 ; 17 ; 20 : +112 °C; 26 |
| 2079 | DIÉTHYLÈNETRIAMINE | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,96 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2205 | ADIPONITRILE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 17 |
| 2206 | ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ( isocyanate de chloro-4 phényle) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,25 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 2209 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de formaldéhyde | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 15 ; 34 |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDU | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,93 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDU | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,93 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +88 °C; 34 |
| 2218 | ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | CF1 | II | 8+3+inst. | C | 2 | 2 | 4 | 30 | 95 | 1,05 | 1 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 3 ; 4 ; 5 ; 17 |
| 2227 | MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 1 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 3 ; 5 |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (m- chlorotoluène) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (o- chlorotoluène) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (p- chlorotoluène) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 | 6 : +11 °C ; 17 |
| 2241 | CYCLOHEPTANE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | n-DÉCANE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | oui | T4 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2259 | TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE | 8 | C7 | II | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2263 | DIMÉTHYLCYCLOHEXANES ( cis-1,4-diméthylcyclohexaneS) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,78 | 2 | oui | T4 3) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2263 | DIMÉTHYLCYCLOHEXANES ( trans-1,4-diméthylcyclohexaneS) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | oui | T4 3) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2264 | N,N-DIMÉTHYLCYCLO-HEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2265 | N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2266 | DIMÉTHYL-N-PROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | oui | T4 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2276 | ÉTHYL-2 HEXYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,79 | 3 | oui | T3 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2278 | n-HEPTÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE, fondue | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE, fondue | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,83 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +66 °C; 34 |
| 2282 | HEXANOLS | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,83 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | PENTAMÉTHYLHEPTANE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,75 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2288 | ISOHEXÈNES | 3 | F1 | II | 3+inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,735 | 2 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 3, 23 |
| 2289 | ISOPHORONEDIAMINE | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17 ; 34 |
| 2302 | MÉTHYL-5-HEXANONE-2 | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2303 | ISOPROPÉNYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2309 | OCTADIÈNES (1,7- octadiène) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2311 | PHÉNÉTIDINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,07 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 6 : +7 °C ; 17 |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | non | T1 | II A8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 20 : +67 °C |
| 2320 | TÉTRAÉTHYLÈNE-PENTAMINE | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2321 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES ( 1,2,4-trichlorobenzène) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7 ; 17 |
| 2321 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES (1,2,4-trichlorobenzène) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +95 °C |
| 2323 | PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2324 | TRIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2333 | ACÉTATE D'ALLYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,93 | 2 | non | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2348 | ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS (n- acrylate de butyle stabilisé) | 3 | F1 | III | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,9 | 1 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 3 ; 5 |
| 2350 | ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2356 | CHLORO-2 PROPANE | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,86 | 2 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | oui | T3 | II A8) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2362 | DICHLORO-1,1 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,17 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2370 | HEXÈNE-1 | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,67 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2381 | DISULFURE DE DIMÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,063 | 2 | oui | T2 | IIB | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2382 | DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | oui | T4 3) | II C | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | DIPROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,74 | 2 | non | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2397 | MÉTHYL-3 BUTANONE-2 | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2398 | ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | PROPIONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,78 | 2 | non | T19) | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2414 | THIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,06 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. ( nonylphénol, mélange d'isomères, fondu) | 8 | C4 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | oui | T2 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. ( nonylphénol, mélange d'isomères, fondu) | 8 | C4 | II | 8 | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 0,95 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +125 °C; 34 |
| 2432 | N,N-DIÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,93 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2448 | SOUFRE FONDU | 4.1 | F3 | III | 4.1 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2,07 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP, TOX*, A | 0 | * Toximètre pour H2S ; 7 ; 20 : +150 °C ; 28; 32 |
| 2458 | HEXADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2477 | ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 2485 | ISOCYANATE DE n-BUTYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,89 | 1 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2486 | ISOCYANATE D'ISOBUTYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2487 | ISOCYANATE DE PHÉNYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 1 | non | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2490 | ÉTHER DICHLORO-ISOPROPYLIQUE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,11 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2491 | ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2493 | HEXAMÉTHYLÈNEIMINE | 3 | FC | II | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | oui | T3 2) | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2496 | ANHYDRIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2518 | CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2527 | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,89 | 1 | oui | T2 | II B9) | oui | PP, EX, A | 0 | 3 ; 5 |
| 2528 | ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2531 | ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | C3 | II | 8+inst. | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 3 ; 4 ; 5 ; 17 |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 1,6211) | 3 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 7 ; 17 ; 22 ; 34 |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,6211) | 3 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 22 ; 34 |
| 2574 | PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d'isomère ortho | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2579 | PIPÉRAZINE fondue | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,9 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 2582 | CHLORURE DE FER III EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1.45 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2586 | ACIDES ALKYL-SULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYL-SULFONIQUES LIQUIDES ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2608 | NITROPROPANES | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | oui | T2 | II B7) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2615 | ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | oui | T4 3) | II A7) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 2618 | VINYLTOLUÈNES STABILISÉS | 3 | F1 | III | 3+inst. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,92 | 1 | oui | T1 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 3 ; 5 |
| 2651 | DIAMINO-4,4' DIPHÉNYL-MÉTHANE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7 ; 17 |
| 2672 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse (densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac) | 8 | C5 | III | 8 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810) - 0,9610) | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2683 | SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 ; 16 |
| 2693 | HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 2709 | BUTYLBENZÈNES | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES ( N-éthyl-o-toluidine) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES ( N-éthyl-m-toluidine) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES, mélanges de N-éthyl-o-toluidine et N-éthyl-m-toluidine | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES ( N-éthyl-p-toluidine) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,94 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 2785 | 4-THIAPENTANAL (3-MÉTHYLMERCAPTO- PROPIONALDÉHYDE) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,04 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2789 | ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % d'acide, en masse | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 (à 100 % acide) | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 7 ; 17 ; 34 |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % et au plus 80 % d’acide, en masse | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % d’acide, en masse | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2796 | ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,84 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8 ; 22 ; 30 ; 34 |
| 2796 | ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d'acide | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,41 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 8 ; 22 ; 30 ; 34 |
| 2797 | ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 2,13 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 22 ; 30 ; 34 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition< 85 °C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition< 115 °C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 85 °C <p. ébullition < 115 °C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,2,3-trichlorobenzène, fondu) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7 ; 17 ; 22 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,2,3-trichlorobenzène, fondu) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +92 °C ; 22 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,3,5-trichlorobenzène, fondu) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7 ; 17 ; 22 |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,3,5-trichlorobenzène, fondu) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 7 ; 17 ; 20 : +92 °C ; 22 |
| 2815 | N-AMINOÉTHYL-PIPÉRAZINE | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2820 | ACIDE BUTYRIQUE | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,96 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2829 | ACIDE CAPROÏQUE | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2831 | TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,34 | 2 | oui |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 2850 | TÉTRAPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 2874 | ALCOOL FURFURYLIQUE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,13 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2904 | PHÉNOLATES LIQUIDES | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,13-1,18 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. ( solution aqueuse de chlorure de didécyldiméthylammo-nium et 2-propanol) | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 3 |  |  | 95 | 0,95 | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. ( solution aqueuse de chlorure d’hexadécyltriméthylamine (50 %) et d’éthanol (35 %)) | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 | 0,9 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6 : +7 °C ; 17 ; 34 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 3 | FC | I | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 27 ; 34 |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. ( solution aqueuse de chlorure de dialkyldiméthylammonium (C8 à C18) et 2-propanol) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,88 | 2 | oui | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 ; 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. p. ébullition > 115 °C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 2935 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2947 | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,09 | 2 | oui | T4 3) | II A | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 2966 | THIOGLYCOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 25 | 95 | 1,12 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2983 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30 % d’ oxyde d'éthylène | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst. | C | 1 | 1 | 3 |  | 95 | 0,85 | 1 | non | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2 ; 3 ; 12 ; 31 |
| 2984 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8%, mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 5.1 | O1 | III | 5.1+ inst. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,06 | 2 | oui |  |  | non | PP | 0 | 3; 33 |
| 3077 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, fondue, N.S.A. (alkylamine (C12 à C18)) | 9 | M7 | III | 9 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,79 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7 ; 17 |
| 3079 | MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+inst. | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,8 | 1 | non | T1 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3 ; 5 |
| 3082 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 9 | M6 | III | 9 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 22 ; 27 |
| 3082 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ( eau de fond de cale) | 9 | M6 | III | 9 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  |  | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 3092 | MÉTHOXY-1 PROPANOL-2 | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | oui | T3 | II B | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12) | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12) | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3175 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, fondus ayant un point d'éclair de 60 °C au plus . ( chlorure de dialkyldiméthyl-ammonium (C12-C18) et 2-propanol) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,86 | 3 | oui | T2 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 7 ; 17 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 7 ; 27 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (carbon black reedstock - E) ( huile de pyrolyse) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair ( huile de pyrolyse A) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair ( huile résiduelle) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair ( mélange de naphtaline brute) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 1 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair ( huile de créosote) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | oui | T 2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C | 9 | M9 | III | 9 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7 ; 20 : +115 °C ; 22 ; 24 ; 25 ; 27 |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C | 9 | M9 | III | 9 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7 ; 20 : +225 °C ; 22 ; 24 ; 27 |
| 3259 | AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. (acétate de monoalkylammonium (C12 à C18) FONDU) | 8 | C8 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,87 | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 7 ; 17 ; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. ( solution aqueuse d'acide phosphorique et d'acide citrique) | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. ( solution aqueuse d'acide phosphorique et d'acide citrique) | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. ( solution aqueuse d'acide phosphorique et d'acide citrique) | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP, EP | 0 | 27 ; 34 |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27 ; 29 |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A.( éther amylméthylique tertiaire) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | oui | T2 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14, 27 ; 29 |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3276 | NITRILES TOXIQUES LIQUIDES, N.S.A.(2-méthylglutaronitrile) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,95 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23, 27 ; 29 |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition> 115 °C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition < 60 °C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 23, 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. ( solution de dichromate d'azote) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,68 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 85 °c < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. p. ébullition < 60 °C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.p. ébullition > 115 °C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 110 kPa < pv50 < 150 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. pv50 < 110 kPa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 14 ; 27 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (1- octène) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,71 | 3 | oui | T3 | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. ( mélange d'aromatiques polycycliques) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,08 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE 110 kPa < pv50 < 175 kPa | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 < 110 kPa p. ébullition < 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa p. ébullition ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 23 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 < 110 kPa 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 < 110 kPa p. ébullition > 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 1 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE pv50 < 110 kPa 60 °C < p. ébullition < 85 °C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 23 ; 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE) pv50 < 110 kPa 85 °C < p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE) pv50 < 110 kPa p. ébullition < 115 °C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 ; 29 |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6 : +12 °C ; 17 ; 34 |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, A | 1 | 6 : +12 °C ; 17 ; 34 |
| 3426 | ACRYLAMIDE EN SOLUTION | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,03 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 0 | 3 ; 5 ; 16 |
| 3429 | CHLOROTOLUIDINES liquides | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,15 | 2 | non | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6 : +6 °C ; 17 |
| 3446 | NITROTOLUÈNES SOLIDES fondus (p-nitrotoluène) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 3446 | NITROTOLUÈNES SOLIDES, fondus (p-nitrotoluène) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 20 : +88 °C |
| 3451 | TOLUIDINES SOLIDES, fondues (p- toluidine) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | non | T1 | II A 8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 3451 | TOLUIDINES SOLIDES, fondues (p- toluidine) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 20 : +60 °C |
| 3455 | CRÉSOLS SOLIDES, fondus | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | non | T1 | II A8) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7 ; 17 |
| 3455 | CRÉSOLS SOLIDES, fondus | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | non |  |  | non | PP, EP, TOX, A | 2 | 7 ; 17 ; 20 : +66 °C |
| 3463 | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | oui | T1 | II A7) | oui | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 9000 | AMMONIAC ANHYDRE, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3TC |  | 2.1+2.3+8 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | oui | T1 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1 ; 31 |
| 9001 | MATIÈRES AYANT UN POINT D'ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 61°C remises au transport ou transportées à une tempÉrature SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D'ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe > 60 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe | 3 | F3 |  |  | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui | T4 3) | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 | 27 |
| 9002 | MATIÈRES AYANT UNE TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION  200 °C et non mentionnées par ailleurs | 3 | F4 |  | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | oui | T4 | II B4) | oui | PP, EX, A | 0 |  |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C ou MATIÈRES DONT 60 °C  Pe  100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 27 |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C ou MATIÈRES DONT 60 °C  Pe  100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe (éther monobutylique de l'éthylèneglycol) | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 |  |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C ou MATIÈRES DONT 60 °C  Pe  100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe ( acrylate d'éthylhexyle) | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 3 ; 5 ; 16 |
| 9004 | DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE-4,4' | 9 |  |  |  | N | 2 | 3 | 4 | 10 | 95 | 1,2111) | 3 | oui |  |  | non | PP | 0 | 7 ; 8 ; 17 ; 19 |