GE.06-21694   (R)	030506   140707

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/21/Add.2 24 March 2006 RUSSIAN Original: AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению

о международной перевозке опасных грузов

по внутренним водным путям (ВОПОГ)

ДОКЛАД СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РАБОТЕ

ЕГО ДЕСЯТОЙ СЕССИИ*

(23-25 января 2006 года)

Добавление 2

Сводный вариант таблицы С Правил, прилагаемых к ВОПОГ,

который был принят Совместным совещанием экспертов

Подготовлено секретариатом

Секретариат приводит ниже сводный вариант таблицы С Правил, прилагаемых к ВОПОГ, который был принят Совместным совещанием экспертов на его девятой и десятой сессиях (см. документы TRANS/WP.15AC.2/19, TRANS/WP.15AC.2/19/Add.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2006/3, ECE/ TRANS /WP.15/ AC.2/2006/4, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/21 и ECE/TRANS/WP.15AC.2/ 21/Add.1).

| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстро-действующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наложения в % | Относительная плотность при 20°С | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | 3 (a) | 3 (b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2TC |  | 2.3+8+2.1 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 |  | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 1010 | 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | БУТАДИЕН СТАБИЛИЗОВАННЫЙ или БУТАДИЕНОВ и УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющие при 70°C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющие при 50°C плотность не менее 0,525 кг/л | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | БУТАН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАНФТОРАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да |  |  | нет | PP | 0 | 31 |
| 1030 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1038 | ЭТИЛЕН ЖИДКИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 |  | 1 | нет | T1 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ, имеющие при 50°C общее давление до 1 МПА (10 бар) | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 11; 31 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,78 | 1 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1090 | АЦЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | нет | T32) | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 5; 23 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 1 | нет | T1 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,94 | 1 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ (н-ПЕНТАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1106 | АМИЛАМИН (н-АМИЛАМИН) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,76 | 2 | да | T43) | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (l-ХЛОРПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,88 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-3-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,89 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T32) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,9 | 1 | да | T32) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,64 | 1 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 6: +10°С; 17; 23 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-БУТИЛАЦЕТАТ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-БУТИЛАЦЕТАТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,75 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОРБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОРБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T43) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T43) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,89 | 1 | да | T43) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД (н-БУТИРАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 | нет | T6 | II C | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 9; 23 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ (фенилхлорид) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,11 | 2 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН (2-ХЛОРЭТАНОЛ) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | нет | T2 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T3 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 15 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 6: +11°С; 17 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (цис-1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,28 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (транс-1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,7 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,71 | 1 | да | T4 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | ДИИЗБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | нет | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1165 | ДИОКСАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,03 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 6: +14°С; 17 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3+неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3 |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР), водный раствор с содержанием спирта более 70% по объему | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79–0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР), водный раствор с содержанием спирта более 24, но не более 70% по объему | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87–0,96 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1171 | ЭТИЛ МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,93 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,9 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД (1,2-дихлорэтан) | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,25 | 2 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,97 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (2-ЭТИЛКАПРОНАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,82 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (н-ОКТАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,82 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГАДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ (а-ФУРФУРАЛЬДЕГИД) или ФУРФУРАЛЬДЕГИДЫ (а-ФУРФУРАЛЬДЕГИД) | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T32) | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | <0,85 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ, соответствующий стандарту EN 590: 2004, или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590: 2004 | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,82-0,85 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С, но не более 100°С) | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | <1,1 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68–0,7210) | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1206 | ГЕПТАНЫ (н-ГЕПТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | ГЕКСАНЫ (н-ГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,66 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ или СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1216 | ИЗООКТЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3+неуст. | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,68 | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 5; 16 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ или СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | FC | I | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,69 | 1 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | < 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 23 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,97 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,88 | 1 | нет | T4 | II C5) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1262 | ОКТАНЫ (н-ОКТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1264 | ПАРЕЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 | 6: +16°С; 17 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (2-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,62 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29; 38 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,77 | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., основная фракция бензола, С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА) дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,765 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ или СПИРТ н-ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ или СПИРТ н-ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,81 | 2 | да | T4 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН (1-аминпропан) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T32) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1278 | 1-ХЛОРПРОПАН (1-пропилхлорид) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН или ПРОПИЛДИХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,16 | 2 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3 | F1 | I | 3+неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,83 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 12; 31 |
| 1282 | ПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,98 | 3 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,969 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T3 | II A8) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1300 | СКИПИДАР ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (o-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (м-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (п-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17°С; 17 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (сместь с температурой вспышки < 0°С) | 3 | F1 | II | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (сместь с температурой вспышки < 0°С) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (сместь с температурой вспышки > 0°С < 13°C) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17°С; 17 |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | T1 | I | 6.1+неуст. | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,932 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 3 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,02 | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3 |
| 1547 | АНИЛИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,02 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛ) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛ) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +112°С; 26 |
| 1591 | o-ДИЗЛОРБЕНЗОЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,32 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН (метилхлорид) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12°С; 17; 34 |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 2,18 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 6: +14°С; 17 |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ (метилцианид) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,21 | 2 | нет | T1 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +10°C; 17 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +65°С |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ (o-НИТРОТОЛУОЛ) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 17 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (o-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (м-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,46 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 15 |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,08 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,1 | 2 | да | T2 | II A8) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД и КИСЛОТА УКСУСНАЯ – КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,35 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +111°С; 26 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ НАТРИЯ, 50-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,25 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЖИРНЫЙ СПИРТ, C12–C14) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТЕТРАНАТРИЕВАЯ СОЛЬ, 40-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,28 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | C3 | II | 8 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 1,56 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТО- ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12°С; 17; 34 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 34 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | II | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 22; 34 |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ 80% ПО ОБЪЕМУ ИЛИ МЕНЕЕ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00–1,6 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 34 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C6 | II | 8 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2,13 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,4–1,84 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,94 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 8 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 30; 34 |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,59 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,48 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,62 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,92 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (кумен) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,95 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 23 |
| 1920 | НОНАНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,70–0,75 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ A) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ A0) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ A01) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ A02) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ A1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ B) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ B1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ B2) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., (СМЕСЬ C) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1978 | ПРОПАН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (СМЕСЬ ТРЕТБУТАНОЛА (90% ПО МАССЕ) И МЕТАНОЛА (10% ПО МАССЕ)) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 4 |  | 95 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17; 20: +46°С |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,96 | 1 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 >175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 >175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 >175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) tкип. > 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОНА/ЦИКЛОГЕКСАНОЛА СМЕСЬ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2014 | ВОДОРОД ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8+неуст. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,2 | 2 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 3; 33 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ (2-ХЛОРФЕНОЛ) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,23 | 2 | нет | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +10°С; 17 |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +16°С; 17 |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,18 | 2 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 5 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 (при 68 % HNO3) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70% | 8 | CO1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,5111) (при 68 % HNO3) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,51 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | да | T4 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 2046 | ЦИМОНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,2 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА И 1,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА И 1,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (1,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕН) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | ДИКЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,94 | 3 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН-СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T32) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2054 | МОРФОЛИН | 8 | CF1 | I | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2055 | СТИРОЛ-МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 2 | 2 |  |  | 97 | 0,74 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ) | 6.1 | F1 | II | 6,1 | N | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,23 | 2 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17 |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17; 20: +112°С |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 17 |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. (4-ХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТ) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,25 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 15; 34 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,93 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,93 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +88°С; 34 |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | CF1 | II | 8+3+неуст. | C | 2 | 2 | 4 | 30 | 95 | 1,05 | 1 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 3; 4; 5; 17 |
| 2227 | н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (м-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (o-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (п-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 | 6: +11°С; 17 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T43) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | н-ДЕКАН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 8 | C7 | II | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (цис-1,4-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,78 | 2 | да | T43) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (транс-1,4-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | да | T43) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2265 | N,N-ДИМЕТРИЛФОРМАМИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,79 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,83 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +66°С; 34 |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕНЫ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,735 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 3; 23 |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2309 | ОКТАДИЕНЫ (1,7-ОКТАДИЕН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 6: +7°С; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +67°С |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +95°С |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,93 | 2 | нет | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (н-БУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T3 | II A8) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,17 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2370 | 1-ГЕКСЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,67 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 97 | 1,063 | 2 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | да | T43) | II C | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,74 | 2 | нет | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,78 | 2 | нет | T19) | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,06 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (НОНИЛФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛЕННАЯ) | 8 | C4 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (НОНИЛФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛЕННАЯ) | 8 | C4 | II | 8 | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125°С; 34 |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,93 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2,07 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP, TOX*, A | 0 | * Токси- метр для H2S; 7; 20: +150°C; 28; 32 |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,89 | 1 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 1 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,11 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 3 | FC | II | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T32) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,89 | 1 | да | T2 | II B9) | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | C3 | II | 8+неуст. | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 3; 4; 5; 17 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 1,6211) | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 22; 34 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,6211) | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 22; 34 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,9 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА(III)ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,45 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T43) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,92 | 1 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2651 | 4,4’-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | 8 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810)–0,9610) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15; 16 |
| 2693 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (2-АМИНОБУТАН) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T43) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-о-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-о-ТОЛУИДИНА И N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИНА СМЕСИ) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-п-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2785 | 4-ТИАПЕНТАНАЛЬ (3-МЕТИЛМЕРКАПТО-ПРОПИОНАЛЬДЕГИД) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,04 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 (при 100% кисло-ты) | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17; 34 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоте более 10%, но менее 50% | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2796 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00–1,84 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ с массовой долей кислоты не более 51% | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00–1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00–2,13 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | T1 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92°С; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92°С; 22 |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,34 | 2 | да |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да |  |  | нет | PP, EX, A | 0 |  |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,13 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2904 | ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,13-1,18 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (2-ПРОПАНОЛА И ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 3 |  |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (ГЕКСАДЕЦИЛТРИМЕТИЛ-АММОНИЯ ХЛОРИДА (50%) И ЭТАНОЛА (35%) ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 | 0,9 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +7°С; 17; 34 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FC | I | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | III | 3+8 | C | 3 | 2 |  |  | 95 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 34 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ (C8–C18) и 2-ПРОПАНОЛА) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T43) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,09 | 2 | да | T43) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 25 | 95 | 1,12 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст. | C | 1 | 1 | 3 |  | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 12; 31 |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 5,1 | O1 | III | 5.1+неуст. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,06 | 2 | да |  |  | нет | PP | 0 | 3; 33 |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ (АЛКИЛАМИН (C12–C18)) | 9 | M7 | III | 9 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,79 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17 |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст. | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,8 | 1 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | M6 | III | 9 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 22; 27 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (ТРЮМНЫЕ ВОДЫ) | 9 | M6 | III | 9 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  |  | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C2–C12) | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C2–C12) | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЕ, с температурой вспышки не более 61°C (2-ПРОПАНОЛ И ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИД (C12–C18)) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 27 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (САЖЕВАЯ СМЕСЬ Е-"РИДСТОК") (ПИРОЛИЗОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (МАСЛО – ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА А) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (ОСТАТОЧНОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (НЕОЧИЩЕННОГО НАФТАЛИНА СМЕСЬ) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (КРЕОЗОТОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимаая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | M9 | III | 9 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20: +115°С; 22; 24; 25; 27 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимаая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | M9 | III | 9 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20:+225°С; 22; 24; 27 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (АЦЕТАТ МОНОАЛКИЛАМИНа (C12–C18) РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 8 | C8 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,87 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ и АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ и АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. (ЭФИР ТРЕТАМИЛМЕТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (2-МЕТИЛГЛУТАРОНИТРИЛ) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,95 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | T4 | I | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | T4 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23, 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ДИХРОМАТА НАТРИЯ РАСТВОР) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,68 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (1-ОКТЕН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,71 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,08 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°С | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°С | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°С | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12°C; 17; 34 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12°C; 17; 34 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 6.1 | T2 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,15 | 2 | нет | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +6°С; 17 |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-НИТРОТОЛУОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-НИТРОТОЛУОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +88°С |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +60°С |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03–1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,03–1,05 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +66°С |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8 | CF3 | II | 8+3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 9000 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ, СИЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2 | 3TC |  | 2.1+2.3+8 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 9001 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ более 60°C, предъявляемые к перевозке или перевозимые при ТЕМПЕРАТУРЕ В ДИАПАЗОНЕ 15 K НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ, ИЛИ ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ > 60°C, РАЗОГРЕТЫЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НА МЕНЕЕ ЧЕМ 15 К | 3 | F3 |  |  | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27 |
| 9002 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ < 200°C, не упомянутые под другим наименованием | 3 | F4 |  | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 | II B4) | да | PP,EX,A | 0 |  |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60°C, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°С < tbc. < 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 27 |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60°C, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°С < tbc. < 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (ЭФИР МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ) | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60°C, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°С < tbc. < 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (2-ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТ) | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 3; 5; 16 |
| 9004 | 4.4’-ДИФЕНИЛМЕТАНДИИЗО-ЦИАНАТ | 9 |  |  |  | N | 2 | 3 | 4 | 10 | 95 | 1,2111) | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 8; 17; 19 |

 	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну.