| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GENERAL ECE/TRANS/WP.29/2006/37 4 avril 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |

### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

Cent trente-neuvième session

Genève, 20-23 juin 2006

Point 4.2.16 de l'ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLÉMENT 1 À LA SÉRIE 04 D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 49

(Émissions des moteurs diesel (à allumage par compression) et des moteurs à gaz naturel

ou à GPL (à allumage commandé))

Transmis par le Groupe de travail de la pollution et de l'énergie (GRPE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRPE à sa cinquante et unième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/51, para. 49.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2006/5, non modifié.

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 1, modifier comme suit:

"1.	CHAMP D’APPLICATION

1.1	Le présent Règlement s’applique aux véhicules des catégories M et N 1/ et à leur moteur, comme indiqué dans le tableau A ci-dessous,  en ce qui concerne les essais auxquels il est prévu de soumettre ces moteurs, comme indiqué au tableau B.

Tableau A.  APPLICABILITÉ

| Catégorie de véhicule 1/ | Masse maximale | Moteurs à allumage commandé |  |  | Moteurs à allumage par compression |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Essence | GN(a) | GPL(b) | Diesel | Éthanol |
| M1 | ≤ 3,5 t | - | - | - | - | - |
|  | > 3,5 t | - | R49 | R49 | R49 | R49 |
| M2 | - | - | R49 | R49 | R49 ou R83(c) | R49 |
| M3 | - | - | R49 | R49 | R49 | R49 |
| N1 | - | - | R49 ou R83 | R49 ou R83 | R49 ou R83 | R49 |
| N2 | - | - | R49 | R49 | R49 ou R83(c) | R49 |
| N3 | - | - | R49 | R49 | R49 | R49 |

(a)	Gaz naturel.

(b)	Gaz de pétrole liquéfié.

(c)	Le Règlement Nº 83 s’applique uniquement aux véhicules ayant une masse de référence ≤  2 840 kg en tant qu’extension de l’homologation accordée pour un moteur utilisé dans des véhicules des catégories M1 ou N1. 1/

"R49 ou R83" signifie que les constructeurs peuvent obtenir une homologation de type conformément au présent Règlement ou au Règlement Nº 83 (voir par. 1.2).

Tableau B.  PRESCRIPTIONS

|  | Moteurs à allumage commandé |  |  | Moteurs à allumage par compression |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Essence | GN(a) | GPL(b) | Gazole | Éthanol |
| Gaz polluants | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Particules | - | - | - | Oui | - |

1.2	Homologations équivalentes

Il n’est pas impératif que les moteurs mentionnés ci-après soient homologués conformément au présent Règlement s’ils font partie d’un véhicule homologué conformément au Règlement Nº 83:

(a)	Les moteurs à allumage par compression destinés à être montés sur des véhicules des catégories N1, N2 et M2 1/ fonctionnant au gazole;

(b)	Les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) destinés à être montés sur des véhicules de la catégorie N1 1/.

_________________

1/	Selon les définitions de l'Annexe 7 de la Résolution d'Ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'Amend.4)."

Paragraphe 5.4.1, le renvoi à la note de bas de page 4/ et la note de bas de page 4/, renuméroter comme note de bas de page 2/ et la modifier comme suit:

"2/	1 pour l'Allemagne, …., 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, …., 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, [52 pour la Malaisie et 53 pour la Thaïlande].  Les numéros suivants seront attribués …. "

- - - - -