| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/43 27 mars 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-trente-neuvième session

Genève, 20-23 juin 2006
Point 4.2.6 de l’ordre du jour provisoire

PROJET DE COMPLÉMENT 2
À LA SÉRIE 10 D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 13

(Freinage)

Soumis par le Groupe de travail de roulement et freinage (GRRF)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRRF à sa cinquante-neuvième session et il a été soumis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/59, paras. 5 et 6).  Il a été établi sur la base des documents ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/5 et ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/6, non modifiés et sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2004/19/Rev.2, tel que modifié par le paragraphe 6 du rapport.

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 5.2.2.13., modifier comme suit:

«5.2.2.13.	Les remorques de la catégorie O3 doivent être équipées d’un système de freinage antiblocage conforme aux prescriptions de l’annexe 13 du présent Règlement. Quant aux remorques de la catégorie O4, elles doivent être équipées d’un système de freinage antiblocage conforme aux prescriptions de la catégorie A énoncées à l’annexe 13 du présent Règlement.».

Annexe 19,

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«5.1.2	Les prescriptions découlant des essais effectués sur des remorques de la catégorie O4 valent aussi pour les remorques de la catégorie O3.».

Paragraphe 5.4.1.2.1, modifier comme suit:

«5.4.1.2.1	Charge par essieu − La ou les remorques à l’essai doivent être chargées de manière telle que la charge par essieu soit égale à 2 500  200 kg ou à 35 %  200 kg de la charge statique admissible, si cette seconde valeur est moins élevée.».

Paragraphe 5.4.1.2.2, modifier comme suit:

«5.4.1.2.2	Il faut veiller à ce que le système antiblocage fasse un cycle complet pendant toute la durée des essais dynamiques définis au paragraphe 6.1.3 de l’annexe 13 du présent Règlement.».

Annexe 19 − Appendice 5,

Paragraphe 2.5, modifier comme suit:

«2.5	Champ d’application en fonction du type de suspension:

Suspension pneumatique:	Tout type de suspension pneumatique à bras

longitudinal avec équilibrage

Autres suspensions: 		À définir au moyen de la mention du fabricant,

du modèle et du type (avec ou sans équilibrage).».

- - - - -